ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЕЛГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ-ПЛЮС»

Россия, 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40

e-mail: bgp@031.ru, тел. 8(4722) 270-559, тел./факс 8(4722) 339-237

ЗАКАЗЧИК: 				Управление архитектуры и градостроительства

администрации Ейского городского поселения

Ейского района

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:  	Проект планировки с проектом межевания

территории восточной части поселка Морского в

границах Ейского городского поселения

Ейского района

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел : «Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности»

8556-ИТМ ГОЧС

Главный инженер                                                                В. П. Фалимендиков

Главный инженер

(архитектор) проекта                                                                В. И. Горбатенко

2015 г.

8556-ИТМ ГОЧС - С            Содержание тома

8556-ИТМ ГОЧС - СП         Состав проектной документации раздела

8556-ИТМ ГОЧС		Раздел: «Защита территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности»

ЗАПИСКА

о соответствии проектных решений действующим

нормам и правилам ГОЧС

Проектные решения раздела «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности» (ИТМ ГОЧС)

проекта планировки с проектом межевания территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района

разработаны в полном соответствии с государственными нормами, правилами РФ, стандартами, инструкциями, содержащими требования для разработки ИТМ ГОЧС, повышению безопасности планируемой территории,

эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера в мирное и военное время.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-2001

«Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», а также методическими рекомендациями по составлению раздела МДС 11-16.2002

Главный архитектор проекта _______________ В. И. Горбатенко

СОСТАВ ПРОЕКТА

Радел ИТМ ГОЧС

Раздел: «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности»

8556-ИТМ ГОЧС      «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и                                         техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности».

Предисловие.

Раздел «Проект планировки с проектом межевания территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района» - «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности» (ИТМ ГОЧС) выполнен ЗАО «Белгородгражданпроект-Плюс» на основании следующих документов:

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Приказа Министерства Регионального Развития РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Договора на разработку проекта: «Проект планировки с проектом межевания территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района» от 11.07.2014 № 8556;

- «Перечня исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций» от 17.02.2015 № 23-137-9-4, выданных ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

и содержит материалы в текстовой форме и в виде схем.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 73-ФЗ от 07.05.1998), СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 04.07.2008, других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

При этом текстовая часть раздела содержит пояснения и ссылки на нормативные документы, используемые при подготовке проектной документации.

Один экземпляр настоящего раздела «ИТМ ГОЧС», заказчик, после утверждения градостроительной документации, направляет в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по адресу: ул. Мира, 56, г. Краснодар, 350063) для организации контроля за реализацией ИТМ ГОЧС при осуществлении градостроительной деятельности.

Ограничений на распространение сведений, содержащихся в настоящем разделе «ИТМ ГОЧС» в соответствии с Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне нет.

Данный раздел является заданием для выполнения указанных ниже инженерно-технических мероприятий гражданской обороны планируемой территории и населения восточной части посёлка Морской в границах Ейского городского поселения Ейского района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Наименование                                                 Стр

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1									                    6

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ

1.1 Краткое описание места расположения застройки				                     8

1.2 Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в проектируемом районе                                                                                                                9

1.3 Транспортная и инженерная инфраструктура                                                                    14

1.4Данные о площади застройки, характере застройки, численности населения                 18

1.5 Данные об административном статусе, функциональной специализации и к по гражданской обороне                                                                                                                  21

ГЛАВА 2                                                                                                                           23

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения                                                                                                                       23

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера                                                                                              33

2.3 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера                                                                                                68

2.4 Анализ показателей степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера                                                                                                                  71

ГЛАВА 3                                                                                                                           79

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ

3.1 Защитные сооружения гражданской обороны                                              79

3.2 Система оповещения                                                                                       80

3.3 Светомаскировка                                                                                             85

3.4 Лечебно-профилактические учреждения                                                                          86

ГЛАВА 4                                                                                                                          87

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1 Основные направления (варианты) развития планировочной структуры 87

4.2 Основные направления (варианты) развития инженерной и транспортной инфраструктуры                                                                                                                          88

4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемого жилого района, защите его населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера                                                                    93

ГЛАВА 5                                                                                                                        105

РАСЧЁТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССРЕДОТОЧЕНИЮ И ЭВАКУАЦИИ В ЗАГОРОДНУЮ ЗОНУ. КАРТОГРАММЫ ПАССАЖИРОПОТОКОВ И ГРУЗОПОТОКОВ. УКРЫТИЕ НАИБОЛЬШЕЙ РАБОТАЮЩЕЙ СМЕНЫ ДЕЖУРНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОСЁЛКА МОРСКОГО В ГРАНИЦАХ ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

5.1 Расчет численности населения застройки, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону                                                                                                                      105

5.2 Расчет эвакуации населения с определением количества, емкости и расположения сборных эвакуационных пунктов                                                                                            105

5.3 Картограммы пассажиропотоков и грузопотоков                                                            107

5.4 Обоснование вместимости и мест размещения защитных сооружений гражданской обороны, с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность застройки, а также перечень указанных организаций                                                                                                             108

ГЛАВА 6                                                                                                                         109

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перечень по обеспечению пожарной безопасности в условиях военного времени.    109

6.2 Перечень по обеспечению пожарной безопасности в условиях мирного времени.     110

6.3 Определение расчетных величин пожарного риска на проектируемой территории 118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:                                                                                                          121

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела                                                                                  122

ПРИЛОЖЕНИЯ:                                                                                                           124

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-005-21052009 № 0017/5-2012-3125008924-П-2 от 01.11.2012, сертификат ИСО                      127

Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций от 27.02.2014 № 1591-3-2-4.                                                                                                          132

Сигналы оповещения гражданской обороны                                                              133

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:                                                                                 134

Основной чертёж (генеральный план застройки) проектируемой территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района.                                                                                                                                         135

Сводный план сетей основных инженерных коммуникаций и сооружений проектируемой территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района                                                                                    136

Введение

Раздел ИТМ ГОЧС (защита территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности) в «Проекте планировки с проектом межевания территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района» выполнен в соответствии с требованиями свода правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований" (утв. приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 года № 471 ДСП) и на основании:

- перечня исходных данных для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданных Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю от 17.02.2015 № 23-137-9-4 и технического задания на проектирование, согласованного с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю;

- Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2012 года №489-р «О некоторых мерах по обеспечению граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками в Краснодарском крае»;

- Постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 07.05.2014 №272 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории части поселка Морского Ейского городского поселения Ейского района;

- Откорректированным генеральным планом развития Ейского городского поселения Ейского района, утвержденного решением Совета Ейского городского поселения Ейского района «Об утверждении проекта «Корректировка генерального плана развития Ейского городского поселения Ейского района» от 28 декабря 2011 года №35/2;

- Правил землепользования и застройки Ейского района, утвержденных решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 2013 года №52/4;

- Проекта «Внесение в генеральный план развития Ейского района изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов город Ейск, поселок Морской и поселок Широчанка», утвержденного решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 31 января 2014 года №64/4;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010г. №820)

- «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ» РДС 30-201-98

и иных технических и градостроительных регламентов, с учетом зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территории, населения и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

В разделе «ИТМ ГОЧС» проекта планировки с проектом межевания территории восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района обосновываются решения по зонированию территории застройки в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского района».

Проектная организация: ЗАО «Белгородгражданпроект-Плюс».

Расчетные сроки проекта следующие: исходный год проектирования – 2014 год, расчетный срок – 2016 год.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) В ПЛАНЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДАННЫЕ О ПЛОЩАДИ, ХАРАКТЕРЕ ЗАСТРОЙКИ, ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. НАЛИЧИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ И ВБЛИЗИ НЕЁ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЁННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПО ГО )

1.1. Краткое описание места расположения района застройки

Проектируемый участок жилой застройки находится в восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Краснодарского края а абсолютными отметками 19,79-21,25 м.

С северной стороны от проектируемой территории расположен свободный от застройки участок рекреационного назначения (зона Р2), в 400 м от границы участка застройки берег Таганрогского залива. Северной границей микрорайона является улица Шмидта являющаяся основной транспортной связью поселка Морской и города Ейска.

С южной стороны и юго-восточной части микрорайона примыкает территория военных и режимных объектов ремонтного авиационного завода.

В северо-восточной части примыкает участок свободный от застройки и имеющий индексы территориальных зон: ОД1 - зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения и Р1-зеленые насаждения общего пользования.

Территория расположена у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря.

Индекс территориальной зоны, в которой находится участок – Ж-1, Ж-2.

Градостроительные ограничения – требования, ограничивающие градостроительную деятельность на планируемом участке.

Основу градостроительных ограничений составляют:

- территории с ранее установленным правом на их градостроительное использование;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- санитарно-защитные зоны производственных предприятий;

- охранные зоны памятников природы, истории и культуры;

- охранные зоны и зоны влияния объектов инженерной инфраструктуры;

-охранные зоны и зоны влияния объектов транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территории на планируемом участке определены на основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" , с учетом требований Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ, Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.99 N 96-ФЗ, и с учетом практики установления размера санитарно-защитных зон за последние годы.

Зонами особых условий использования являются:

- Санитарно-защитная зона от стадиона - 40м до жилых домов.

Санитарно-защитные зоны, совмещающиеся с другими территориальными зонами, рассматриваются как налагающие ограничения на основную и вспомогательную деятельность соответствующей территориальной зоны и самостоятельной территориальной зоны не образуют.

Расположение проектируемых водоводов не противоречит СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Расположение проектируемых инженерных коммуникаций соответствует требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Площадь участка, выделенного согласно постановлению администрации города Постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 07.05.2014 №272, составляет 44 га.

Проектируемый жилой район расположен в восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения, с абсолютными отметками 19,79-21,25 м.

На проектируемой территории промышленные предприятия отсутствуют.

В настоящее время территориальные ресурсы внутри установленных границ района достаточны для его дальнейшего градостроительного развития в условиях нового строительства.

Проектируемый жилой район является элементом планировочной структуры г. Ейска и в соответствии с утвержденным генеральным планом города рассматриваются как жилая зона, на которой не предусматривается развитие и новое строительство крупных промпредприятий.

Градостроительная ценность территории – плотность населения на территории микрорайона – 79,5 чел/га из расчета 24 м2/чел (20 м2/чел по местным градостроительным нормам проектирования города Ейска) (СП 42.13330.2011) “Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений”).

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе застройки

1.2.1. Топографо-геодезические и инженерно-геологические и климатические условия в районе застройки

Проектируемый жилой район территориально расположен в восточной части поселка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района Краснодарского края.

Участок проектирования располагается на Азово-Кубанской равнине, которая является продолжением Русской равнины и включает в себя Прикубанскую низменность, Приазовскую низменность и Закубанскую равнину.

Приазовская низменность находится в западной части Азово-Кубанской равнины и примыкает к Азовскому морю от дельтовой части Кубани на юге до Бейсугского лимана на севере. Представляет собой слаборасчлененную низменность с высотой от 0 м над уровнем моря у побережья до 25 м в районе Приморско-Ахтарского участка приподнятой равнины.

Ейский район расположен в северо-западной части Краснодарского края и занимает Ейский полуостров и часть прилегающей к нему Кубано-Приазовской низменности. С севера территория района омывается Таганрогским заливом и Ейским лиманом, а с запада и юго-запада – Азовским морем и Бейсугским лиманом.

В море на несколько километров выступают песчаные косы Ейская, Долгая, Камышеватская, Ясенская.

Граничит Ейский район с Каневским, Щербиновским и Приморско-Ахтарским районами Краснодарского края.

Ейск — самый северный город Краснодарского края.

Проектируемая территория расположена на северо-восточном окончании Ейского полуострова, у основания Ейской косы. Побережье города Ейска омывается с востока водами Ейского лимана (площадь около 244 км²) и с запада — водами Таганрогского залива Азовского моря. В трёх километрах от окончания Ейской косы расположен одноимённый остров Ейская коса, внешне напоминающий атолл.

Географические координаты посёлка Морского — 46°41′27″ с. ш. 38°12′16″ в. д. / 46.690833° с. ш. 38.204444° в. д. (G) (O) (Я)46°41′27″ с. ш. 38°12′16″ в. д. / 46.690833° с. ш. 38.204444° в. д. (G) (O) (Я).

Относительно краевого центра, города Краснодара, Ейск расположен в 250 км к северо-западу, а относительно столицы Южного федерального округа, города Ростова-на-Дону — в 172 км к юго-западу.

Восточная часть посёлка Морского в границах Ейского городского поселения, также как и весь Краснодарский край, находится в часовой зоне, обозначаемой по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +3:00.

Время в Ейске совпадает с поясным временем UTC+3.

В Ейске работают пять местных телекомпаний. Две из них являются ведущими и выходят с новостными выпусками каждый день. Это телекомпании «Ейск-ТВ» и «ТСТ». Всего же в Ейске принимается более 15 телеканалов.

В городе имеется сеть уличной звукоинформации и речевого оповещения «Радио Ейский Арбат», которая используется в первую очередь как система массового оповещения граждан при возникновении ЧС и доведения сигналов управления ГО ЧС.

Сеть FM-диапазона насчитывает около десятка радиостанций, часть из них транслируется из Ейска:

Частота                Название

87,5 МГц радио «Дача»

88,3 МГц радио 107

88,8 МГц Юмор FM

90,0 МГц «Ретро FM»

90,8 МГц «Остров Сочи» передатчик отключен

91,3 МГц «Европа +»

100,2 МГц радио «Шансон» был тест

101,1 МГц «Авторадио» и радио «Ейский Меридиан»

103,0 МГц «Милицейская волна»

102,4 МГц «Первое радио»

104,9 МГц «Казак FM»

105,5 МГц «Дорожное радио»

106,7 МГц «РадиоШансон»

Инженерно-геологические условия.

Инженерно-геологическое строение участка проектирования характеризуется развитием толщи глинистых грунтов, которые до глубины 8-10 м обладают просадочными свойствами.

Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Сейсмичность района 6 баллов.

Регион расположен на стыке двух крупных природнотерриториальных комплексов – Крымско-Кавказской горной страны и Восточно-Европейской равнины. Северная равнинная часть относится к платформенной области (Скифская эпигерцинская платформа), отделяющей альпийские сооружения Большого Кавказа от докембрийской Восточно-Европейской платформы.

Поверхность сложена четвертичными лёссовидными суглинками, наносами рек и остатками наносов древних ледников. Под ними располагаются отложения палеогенового и неогенового периодов.

Древние реки и талые ледниковые воды отложили на поверхности равнины суглинки и глины, под которыми располагаются осадочные породы морского происхождения (остатки древнего морского бассейна). В настоящее время равнина пересечена неглубокими долинами рек, редкими оврагами, балками (пересохшие русла рек), кое-где встречаются курганы (древние могильные сооружения). Различают также степные западины, понижения просадочного происхождения, образовавшиеся в местах с плоским рельефом, где затруднен сток талых и дождевых вод.

В настоящее время Приазовская низменность медленно опускается со скоростью 2-5 мм в год, берега интенсивно разрушаются Азовским морем, а наносный материал (гравий и песок) откладывается, образуя косы длиной в несколько километров. В пределах дельты реки Кубань сформировался плоскоравнинный рельеф. Вследствие влияния моря образовались обширные лиманы, которые связаны с акваторией небольшими проливами, так называемыми узкими гирлами. Наиболее приподнятые участки суши представляют собой гряды, прирусловые валы. В пониженных участках встречаются ложбины — следы старых, высохших русел.

Южный склон Украинского кристаллического щита Русской (Восточно-Европейской) платформы занимает северо-западную часть края, на которой расположена проектируемая территория. Щит состоит из двух ярко выраженных ярусов. Нижний представлен гранитным слоем, сформированным в докембрийский период более 570 млн. лет назад. Сверху он перекрыт осадочными породами мезозоя и кайнозоя.

Рельеф формируют внутренние и внешние процессы. С внутренними силами земли тесно связаны такие явления, как землетрясения, вулканическая деятельность, медленные колебания суши. Так как Краснодарский край расположен в зоне, прилегающей к Кавказским горам, он относится к числу сейсмоопасных районов.

Полезные ископаемые.

В недрах Краснодарского края открыто свыше 60 видов полезных ископаемых. В основном они залегают в предгорных и горных районах. На территории проектируемой застройки добыча полезных ископаемых не ведется.

Гидрогеологические условия планируемой территории представлены в основном трещинными водами докебрийских, палеозойских, триасовых и магматических горных пород.

В Краснодарском крае также расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, имеющий значительные запасы термальных и минеральных вод.

Запасы подземных вод распределены на территории края неравномерно, что создает проблемы в решении вопроса водоснабжения в районах с дефицитом подземных вод питьевого качества. С целью перераспределения эксплуатационных запасов подземных вод из районов с избытком в районы с дефицитом созданы Троицкий и Ейский групповые водозаборы, а также разведаны запасы подземных вод.

На территории проектируемого района для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются преимущественно артезианские воды Азово-Кубанского бассейна.

Качество воды подземных водоисточников по микробиологическим показателям стабильно и за последние годы выявлена тенденция к улучшению. Качество воды подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям, в целом по краю, соответствует гигиеническим нормативам. Однако, в северной зоне Азово-Кубанского артезианского бассейна (Ейский район) в связи с недостаточной промытостью водовмещающих отложений, отмечаются повышенные: минерализация подземных вод, цветность (до 30-400) и содержание сероводорода (до 4,2 мг/л).

Среди богатств недр Азово-Кубанской низменности - Азово-Кубанский артезианский бассейн, простирающийся вдоль северных склонов Главного Кавказского хребта до Азовского моря и Нижнего Дона. Площадь его 110 тыс. км2. Ежегодный приток артезианской воды в бассейн составляет почти 2 млрд. м3. Вода высокого качества, чистая, мягкая, вкусная и надежно обеспечивает питьевые и хозяйственно-бытовые потребности населения городов и станиц Кубани.

В то же время обнаружен ряд устойчивых очагов загрязнения подземных вод, возникших в результате воздействия сельскохозяйственных объектов, а также подтягивания к водозаборам морских вод.

Состояние экосистем Черного и Азовского морей за последние годы оценивается как неблагополучное. Продолжается ухудшение рекреационного потенциала курортных районов вследствие широкой хозяйственной деятельности в бассейнах этих морей. Основными источниками поступления загрязняющих веществ в морскую среду являются речной сток, водообмен со смежными морями и атмосферные выпадения, а также сточные воды коммунальных и промышленных предприятий, расположенных на побережье. Химическое загрязнение поверхностного 100 метрового слоя открытой части моря в последние несколько лет имеет стабильный характер. Прибрежные районы загрязнены значительно выше фонового уровня и характеризуются как "умеренно загрязненные".

Воды экономической зоны Российской Федерации отнесены к "умеренно загрязненным", для них характерны процессы эвтрофикации и зоны дефицита кислорода. Основные источники загрязнения моря в районе проектируемой территории - морской порт, судо- и вагоноремонтные заводы, муниципальные сооружения очистки сточных вод.

Хлоро- и фосфорорганические пестициды поступают в море с сельскохозяйственных угодий, расположенных на побережье.

Подземные воды залегают на глубине более 10 м от поверхности.

При усилении ветра юго-западного направления возможно образование нагонной волны и подтопление прибрежной территорий.

В Краснодарском крае создана и действует система оповещения о подъёме уровня рек.

Инженерно-строительные условия территории характеризуются как хорошие. По степени пригодности для градостроительного освоения в пределах планируемой территории можно выделить благоприятные (возвышенные территории), где возможно строительство зданий и сооружений любой этажности. С нормативным давлением грунтов основания 1,5-2,0 кгс/см2. Из неблагоприятных геологических процессов отмечено: территория находится в 6-ти бальной сейсмической зоне. Уклоны поверхности до 10%. Мероприятия по инженерной подготовке требуются: вертикальная планировка, организация поверхностного стока.

1.2.2. Климатические условия в районе застройки

Климат на территории участка проектирования - умеренно-континентальный, степной, приморский с умеренно холодной зимой и очень теплым летом. Средняя температура января -4°С, июля +24°С, относительная влажность 60%.

Летом средняя температура воздуха составляет +25°С, зимой столбик термометра опускается до -30°С. Температура морской воды летом достигает +24°С. Годовое количество часов солнечного сияния - до 2500. В год выпадает до 500 мм осадков.

Прибрежная мелководная часть моря летом прогревается до +26°C. Сводные климатические показатели представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Средняя температура воздуха по месяцам.

Климат Ейска

Показатель                Янв.   Фев.   Март   Апр.   Май   Июнь   Июль   Авг.    Сен.   Окт.   Нояб.   Дек.   Год

Абсолютный максимум, °C  15      19        28        29         33       37         41        38      34       32      27          16       39

Средний максимум, °C       1,2     0,2       4,7     13,4       21      25,2     27,9     27,1    21,4   14,5   7,1        1,5    13,8

Средняя температура, °C   −3,9   −3,3      1,1       9,2      16,8     21,3     24,2     23,2    17,6   10,8   4,0      −1,1   10,0

Средний минимум, °C        −6,7    −6,4    −1,9      5,6      12,8     17,7     20,4     19,4    14       7,5     1,5      −3,6    6,7

Абсолютный минимум, °C −30     −29     −31       −5       −1          4         13          9          1       −6     −20       −25    −31

Норма осадков, мм            36      34       31        33        36         46        48         46        29       39     39         39    456

Температура воды, °C           6,6      1        7,7        9         17,5      22,2    24,9     23,7     18,6    11,6   10,7     7,9  13,5

Среднегодовая температура составляет 10,00 С тепла, наиболее холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января – 6,70С мороза (абсолютный минимум температуры – 30-310С мороза). Самым теплым месяцем года является июль, со средней температурой – 24,20С тепла (абсолютный максимум температуры – +410С). Годовое количество осадков составляет 456 мм. Большая часть осадков приходится на теплое время года: за апрель-октябрь выпадает 456 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле – 48 мм, минимальное – в феврале – 1 мм. Летние осадки выпадают неравномерно и нередко имеют ливневой характер.

Весенний сезон приходится в основном на март - апрель.

Летний сезон приходится на май - сентябрь. Осенний сезон приходится на конец сентября - ноябрь. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - декабрь - февраль. Средняя температура холодного месяца - января —3,90 С.  Средний из абсолютных минимумов температуры — 310 С.

Летом штормы бывают редко, зной смягчается мягкими бризами. Осень - теплая и ясная. Весной характерна солнечная, ветряная погода.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, принимаемая средней из максимальных наблюденных глубин сезонного промерзания грунтов, по данным наблюдений метеостанций 15 см (м. ст. Майкоп) и 20 см (м. ст. Краснодар).

Из максимальных значений за зиму

Станция                    средняя              наибольшая                     Средняя продолжительность

периода промерзания, дни

Майкоп                          15                           37                                                          *

Краснодар

(1945-2012)                   20                     69 (1950)                                                   54

Примечание – Средняя продолжительность периода промерзания дана за годы с устойчивым промерзанием.

В целом, микроклимат в районе проектирования умеренно континентальный, ближе к степному, благоприятный благодаря тому, что территория омывается Азовским морем, что характеризуется, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность комфортного проживания людей.

Вывод. Климатические условия в целом благоприятны для строительства. В соответствии с районированием территории страны для строительства, проектируемый жилой район относится к подрайону II В, умеренно-континентальный климат с теплым летом и устойчивой морозной зимой.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Ейский транспортный узел представлен всеми пятью видами транспорта:

- автомобильным;

- железнодорожным;

- водным (морским);

- воздушным;

- трубопроводным.

Административный центр, город Ейск, связан со всеми крупными поселениями района сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.

Главной автомобильной трассой является дорога краевого значения Краснодар-Ейск.

Железная дорога связывает город Ейск с крупным железнодорожным узлом, станцией Староминская-Тимашёвская.

Ейский морской порт связывает Ейский район с нижним Доном, южными областями Украины, с Азовскими и Черноморскими портами края. В последние годы Ейский морской порт расширил свои морские причалы и приобрел международное значение.

Через Ейский район проходит железная дорога, которая связывает его с центральными районами Кубани.

Развитая сеть автомобильных дорог позволяет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Транспортная инфраструктура города, которая включает в себя железную дорогу, сеть автомобильных дорог, аэропорт и трубопроводы, даёт возможность организовать доставку грузов во все точки Краснодарского края, России и зарубежные страны.

Проектируемый земельный участок для строительства комплекса жилых домов в восточной части посёлка Морского расположен с южной стороны автодороги «ул. Шмидта», являющейся основной автомобильной связью с городом Ейск .

Транспортная система проектируемого участка застройки формируется следующими коммуникациями:

- существующей автодорогой «ул. Шмидта», находящейся за пределами отведенного участка, с которой организованы 2 съезда на главные улицы жилой застройки, отделяющие проектируемый участок от прилегающей территории;

- транспортно-пешеходной улицей и бульваром проходящими через все зоны застройки и ведущими к детским образовательным учреждениям и церкви;

- улицами жилой застройки.

Улицы проектируемого района имеют двухстороннее движение, по одному и по два ряду в полосе каждого направления в зависимости от категории. Пересечения улиц решены различными способами: перекрестки, Т-образные соединения.

Ширина проезжей части для всех улиц принята не менее 6 м, проездов 5,5 м, что обеспечивает возможность проезда спецтехники.

В проектном решении проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

· строительство внутриквартальных дорог;

· строительство дорог вокруг квартала параллельно существующим улицам.

В проекте планировки уличная сеть решена как единая транспортная система, обеспечивающая внутрирайонные и внешние связи на всех этапах последовательного строительства планировочной структуры жилого района.

Проектом предусматривается выделение отдельных территорий для размещения стоянок для хранения личного транспорта вне жилой зоны территории проектируемого жилого района.

Проектом предусмотрено размещение в зоне многоэтажных домов открытых автостоянок на 360 м/мест.

Из них 25% в часы «пик» находятся на стоянках по месту жительства, т. е. в непосредственной близости от подъездов, 25% находятся на стоянках по месту работы, 5% - на стоянках у торговых центров, 15% - в местах отдыха.

Остальные 30% машин находятся в пути, на улицах, за пределами проектируемой территории. Для постоянного хранения принимается 90% от общего количества автомашин 360х0,9=324 м/мест.

Проектом предусматривается выделение отдельных территорий для размещения стоянок для хранения личного транспорта вне жилой зоны территории проектируемых жилых районов.

Анализ существующей и проектируемой дорожной сети показывает, что в целом, улично-дорожная сеть имеет достаточную пропускную способность. Улицы имеют двухстороннее движение, по одному ряду в полосе каждого направления. Структура улично- дорожной сети жилого квартала – прямоугольная. Пересечения улиц решены различными способами: перекрестки, Т-образные соединения. Поперечные профили основных проездов представлены на листе 4 ПЗУ «Проекта планировки». Ширина проезжей части для всех проездов принята 5.5 м, что обеспечивает возможность проезда спецтехники.

Общественный транспорт в районе проектирования представлен автобусами, микроавтобусами, как наиболее мобильный вид транспорта и маршрутными такси.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Система водоснабжения:

В посёлке Морской имеется централизованная система водоснабжения, источником которой служат артезианские воды Азово-Кубанского бассейна.

Вдоль проектируемого жилого района п.Морского проходит водовод проходящий по ул. Шмидта.

Проект сетей водопровода и канализации для проектируемого жилого района в восточной части посёлка Морского разработан на основании плана застройки, технических условий, топографической съемки и действующих нормативных документов.

Для обеспечения водой на хозяйственно-питьевые и производственные нужды жилого микрорайона восточной части посёлка Морского запроектирована система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В1.

Источником водоснабжения для проектируемого объекта согласно технических условий служит проектируемый водозабор.

Сеть объединенного хозяйственно питьевого противопожарного водопровода жилого района в восточной части посёлка Морского выполнена кольцевой и запитывается по двум вводам от внеплощадочных сетей водопровода. Данная система предназначена для бесперебойной подачи питьевой воды к жилым домам и зданиям микрорайона, а также на нужды наружного пожаротушения.

Внутриквартальная кольцевая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (питьевая).

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-11.84 диаметром 1500-2000 мм с устройством в них запорной арматуры гидрантов. На углах поворота выполняются упоры по серии 3.901.1-3.

Трубопровод укладывают на естественный грунт ненарушенной структуры по всей длине на глубине 1,8-2,0м.

При переходе водопроводом автомобильных дорог, сети водопровода прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76.

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения в соответствии с СНиП 2.04.02-84*. Потребителями воды является население жилых домов, общеобразовательная школа и детский сад. Запроектированная кольцевая сеть водопровода, подключается непосредственно к существующему водоводу.

Наружное пожаротушение зданий проектируемого микрорайона предусматривается из пожарных гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода в колодцах.

Система канализации:

Схемой водоотведения от восточной части поселка Морской предусмотрено отведение сточных вод в проектируемый внеплощадочный канализационный коллектор, подающий стоки на очистные сооружения.

Проектом выполнено устройство следующих канализационных систем :

- сеть самотечной хоз. фекальной канализации К1;

- сеть напорной хоз. фекальной канализации К1Н;

- канализационные насосные станции;

- ливнёвая канализация.

Из-за характера рельефа выполнить полностью самотечное отведение стоков до точки подключения не представляется возможным, в связи с этим в проектируемой застройке предусматриваются четыре перекачивающие канализационная насосные станции и главная канализационная станция.

Канализационные насосные станции приняты модульными, полного заводского изготовления, оборудованные подземными резервуарами и погружными канализационными насосами. Канализационные насосные станции работают в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Система управления КНС следит за равномерной работой насосов.

Сети самотечной канализации выполнены из полиэтиленовых труб SN 6 "Корсис" ТУ2248-001-7301175-2005. На самотечной сети устанавливаются смотровые колодцы диаметром 1000-1500 мм по т.п.р. 902-09-22.84. Перед КНС запроектированы колодцы диаметром 1500мм по т.п.р. 901-09-11.84 с установкой в них отключающей задвижки с колонкой управления.

Сети напорной канализации выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ18599-2001 и укладываются на глубине 1,8м.

Система теплоснабжения:

Теплоснабжение общественных зданий в проектируемом микрорайоне п. Морской запроектировано в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и согласно заданию на проектирование.

Общая нагрузка — 2,7 Гкал/час;

Источник теплоснабжения - проектируемая ТКУ.

Регулирование отпуска тепла на источнике - централизованное, качественное по среднесуточной температуре наружного воздуха.

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе мах - 950С, требуемая температура сетевой воды в обратных трубопроводах не выше 700С.

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественных зданий предусмотрено от проектируемых встроенных теплопунктов.

Проектируемая тепловая сеть прокладывается в непроходных ж/б  монолитных каналах и по подвалам проектируемых зданий.

Для монтажа приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, марка стали В.ст.3сп5 ГОСТ 380-2005. Трубопроводы теплосети после очистки от ржавчины и окалины изолируются: конструкциями теплоизоляционными из скорлуп пенополиуретана б=60мм.

Система газоснабжения:

Газоснабжение микрорайона в п. Морской запроектировано в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные сети».

Общая нагрузка микрорайона — 600м3/час;

Газоснабжение микрорайона выполнено от существующего газопровода высокого давления 0,6 МПа - Ф160.

Проектом предусматривается газоснабжение зоны котеджной застройки от газопровода среднего давления 0,3 МПа.

Газоснабжение многоквартирных жилых домов осуществляется от надземных стальных газопроводов низкого давления по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа с высокого до среднего и низкого предусматривается установка шкафного ГРПШ.

Проектируемые подземные газопроводы прокладываются в земле из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.

При производстве строительно-монтажных работ в радиусе 50м от проектируемых газопроводов произвести герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в здания в соответствии с ИС-1.88. На расстоянии 50м от проектируемых газопроводов просверлить отверстия Ф25мм в крышках газовых, канализационных и других колодцев.

Изоляция стального подземного газопровода битумно-полимерная весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602 - 2005.

Монтаж газопроводов должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", СНиП 42-01-2002 и СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов."

Заказчику заключить договор с проектной организацией, которая обязана осуществлять авторский надзор в соответствии с требованиями п.3 ст.8 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Газовые сети проектируемого района п. Морского имеют возможность отключения как района застройки в целом, так и отдельных участков с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

В местах пересечения газопроводов с автодорогами установлены футляры, подключаемые к системам электрохимической защиты.

Система электроснабжения:

Категория электроприемников по надежности электроснабжения – ΙΙ.

Для электроснабжения жилого микрорайона предполагается строительство шести двухтрансформаторных подстанций (ТП) в блочном исполнении.

Подключение проектируемых ТП предполагается от РП-10кВ в соответствии с планом развития инженерных коммуникаций города Ейска.

Подключение предусматривается ЛЭП-10кВ кабелями марки ААБл-10.

Электроснабжение объектов микрорайона от проектируемых ТП до вводных устройств выполняется:

- многоэтажных зданий и встроенных в них помещений, а также школы, ДОУ, таунхаусов и храма - кабельными ЛЭП-0,4кВ;

- индивидуальных жилых домов — ВЛИ.

ЛЭП-0,4кВ предусматривается выполнить кабелями марки АВБбШв-1,0, а ВЛИ проводами СИП.

Кабельные ЛЭП прокладывается в траншее на глубине 0,7м от поверхности земли, в местах пересечения с проезжей частью дорог и подземными коммуникациями проектируемые кабели должны защищаться полиэтиленовыми трубами ПНД.

Проектом предусматривается выполнение заземления и грозазащиты в ТП в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.4. Данные о площади застройки, характере застройки, численности населения

1.4.1. Данные о площади и характере застройки

Проектом планировки охвачена восточная часть посёлка Морской площадью 44,5 га из них на жилую застройку приходится – 2.97га.

Планируемая территория находится на свободной от застройки территории в восточной части п. Морской в границах Ейского городского поселения Ейского района.

На территории разрабатываемого участка проектом размещены жилые многоквартирные дома средней этажности состоящие из 4-х этажных блок - секций, индивидуальные жилые дома, сблокированные дома малой этажности - таунхаусы.

Застройка многоквартирными домами средней этажности формируется вдоль существующей улицы Шмидта и состоит из 4х жилых групп. Жилые дома в составе жилых групп объединены единым дворовым пространством и общим объемно-планировочным решением. Жилые дома ориентированы фасадами на основные автодороги, улицу Шмидта и проектируемую внутрирайонную улицу, и выполняют роль шумозащитных зданий изолирующих общественно-рекреационное пространство дворовых территорий.

Таунхаусы - сблокированные 2-уровневые дома с гаражами и прилегающими участками. Земельные участки таунхаусов по 2-6 сот. Территория застройки таунхаусами примыкает к общеобразовательной школе и участкам перспективной застройки общественно деловой зоны.

Зона ИЖС выполнена с южной стороны участка. Индивидуальные участки запроектированы 7-12 сот.

На территории микрорайона также размещаются учреждения, предприятия и центры системы общественного обслуживания населения, дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательная школа, зеленые насаждения общего пользования, сквер, церковь, места для стоянки автомобилей.

Территория застройки проектируемого района включает в себя следующие участки:

· участки индивидуальных коттеджей – 197 шт.;

· участок дошкольного общеобразовательного учреждения (детского сада) - на 300мест;

· общеобразовательная школа на 1100 учащихся;

· таунхаусы – 123 шт;

· участок многоквартирных домов – 4-х этажные четыре жилые группы;

· объекты торговли и обслуживания населения (встроенные в 1-е этажи) - 3000 м².

На территории проектируемого района промышленные предприятия отсутствуют и не проектируются.

В настоящее время территориальные ресурсы внутри установленных границ района достаточны для его дальнейшего градостроительного развития.

На проектируемой территории планируется по генплану строительство объектов:

- поз. № 1– дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) на 300 мест, площадью 3411 м2;

- поз. № 2 – общеобразовательная школа на 1100 мест площадью 6269 м2;

- поз. № 3 – церковь;

Первая жилая группа

- поз. № 4 – семи секционный жилой дом средней этажности (4 этажа) со встроенными помещениями;

- поз. № 5 – шести секционный жилой дом средней этажности (4 этажа);

Вторая жилая группа

- поз. № 6 - семи секционный жилой дом средней этажности (4 этажа) со встроенными помещениями;

- поз. № 7 – трёх секционный жилой дом средней этажности (4 этажа);

- поз. № 8 – двух секционный жилой дом средней этажности (4 этажа) со встроенными помещениями;

Третья жилая группа

- поз. № 9 – шести секционный жилой дом средней этажности (4 этажа) со встроенными помещениями;

- поз. № 10 – двух секционный жилой дом средней этажности (4 этажа) со встроенными помещениями;

- поз. № 11 – двух секционный жилой дом средней этажности (4 этажа);

Четвёртая жилая группа

- поз. № 12 – восьми секционный жилой дом переменной этажности (4 этажа) со встроенными;

- поз. № 13 – пяти секционный жилой дом переменной этажности (4 этажа).

Вся территория жилого района в обозначенных границах является поселковыми землями.

Целью территориального планирования жилого района является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение среды.

Для достижения указанной цели проектом решаются следующие задачи:

■ В проекте разработаны принципы зонирования территории.

■ Определены площадки нового жилищного строительства.

■ В проект внесены предложения по структурному решению района. Особое внимание уделено решению отдельных акцентов (зонированию), играющих важную роль в общем силуэте застройки.

■ Внесены предложения по решению благоустройства и озеленения.

■ Разработаны предложения по стоянкам, парковкам и вопросам хранения автомобилей.

■ Разработан чертеж «красных» линий и линий регулирования застройки, закрепленных координатами, в соответствии с существующими требованиями

■ Даны предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, являющихся частью общей инфраструктуры города.

В проекте даны предложения по максимальному озеленению территорий, а также рекомендации по устройству санитарно-защитного озеленения вдоль дорог.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система сообщений с учетом внутренних и внешних связей.

1.4.2. Данные о численности населения

Территория проектируемого жилого района обладает потенциальными возможностями для своего развития:

- удаленное расположение от центральной части города;

- наличие инженерной и транспортной инфраструктур;

- отсутствие поблизости крупных промпредприятий;

- благоприятное состояние окружающей среды.

Имеющиеся предпосылки определяют приоритетное направление развития данной территории как жилой зоны, высоко-комфортной для постоянного проживания.

В проекте принят расчетный показатель жилищной обеспеченности 24 м² общей площади на человека. На ближайшие годы население жилого квартала ориентировочно составит 3540 чел.

В расчетах жилого фонда, населения, школьных и детских учреждений приняты параметры, заложенные в Генеральном плане города и местных нормативах градостроительного проектирования города Ейска.

В данном проекте количество мест в детском саду на территории жилого микрорайона составляет 300 мест.

Дети школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно) будут посещать школу на 1100 мест, расположенную в границах проектируемого микрорайона (радиус обслуживания 500 м).

Таблица 2 -Технико-экономические показатели:

№ п/п          Наименование показателей                                 Ед. измерения              Проектные предложения

1                ТЕРРИТОРИЯ                                                                      га

Территория в границах проекта (всего),

В том числе                                                                                                                               44,5

1.1 Размещение жилых домов                                                                                           2,705

1.2 Размещение детского дошкольного учреждения, школы                                    4,42

1.3 Размещение подземных автопарковок                                                                         -

1.4. 6 Учреждения здравоохранения (аптеки)                                                         встроенные

2                ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЖИЛОЙ ФОНД                            тыс. кв. м

1.1 Общая площадь зданий и сооружений

Индивидуальные жилые дома                                                                                           31350

Учебно-воспитательный фонд                                                                                              44,2

Подземные автопарковки                                                                                                         -

2.2 Количество проживающего населения              тыс. чел.                                         3,54

2.3 Плотность населения                                                чел/га                                            79,5

2.4 Количество квартир                                                      шт.                                               937

2.5 Количество таунхаусов                                                 шт.                                              125

2.6 Количество индивидуальных жилых домов          шт.                                               197

3               Места хранения автотранспорта                                       м/м                                             360

Количество мест хранения в закрытых паркингах                                                               -

Количество мест хранения на открытых стоянках                                                            360

1.5. Данные об административном статусе, функциональной специализации и категории по гражданской обороне

Посёлок Морской входит в состав Широчанского сельского округа Ейского городского поселения.

Ейск является городом краевого подчинения - экономический центр Кубанского Приазовья, а также Ейск — курортный город Азовского побережья России, пятый по численности населения город Краснодарского края, административный центр Ейского района, является морским портом на берегу Азовского моря.

Город  расположен в 250 км от Краснодара и 190 км от Ростова-на-Дону. По численности населения город Ейск относится к группе малых городов.

Постоянное население города — 85 855[1] чел. (2014), городского поселения — 94 946 чел. (2014).

Промышленный комплекс района представлен следующими отраслями:

- машиностроение и металлообработка;

- промышленность строительных материалов;

- электроэнергетика;

- пищевая промышленность;

- легкая промышленность.

Ейский район — один из самых крупных на Кубани центров сельскохозяйственного производства, обладающий высоким экономическим потенциалом, специализирующийся на выращивании зерновых (в основном пшеницы) и зернобобовых культур, подсолнечника, бахчевых культур и фруктов, добыче рыбы, производстве мяса и молока.

Проектируемая территория не имеет группы по ГО. Находится в границах города Ейска, отнесенном к группе по гражданской обороне (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», перечень исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю от 17.02.2015 № 137-9-4 и задание на проектирование).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.98 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», перечнем исходных данных, выданных Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю от 17.02.2015 № 137-9-4, и заданием на проектирование в проектируемом жилом районе в восточной части посёлка Морской объектов, отнесенных к категориям по ГО нет.

Анализ первой главы показал, что проектируемая территория жилого микрорайона восточной части посёлка Морской имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ)

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения:

- оружие массового поражения (ядерное и термоядерное, химическое, биологическое);

- обычные виды оружия (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные, боеприпасы объёмного взрыва, кассетные, высокоточные и другие).

Однако в тезисах директора департамента гражданской защиты МЧС России, размещенных на сайте ведомства, говорится - «Изменение взглядов на ведение войн и вооруженных конфликтов, отказ от массированного применения ядерного оружия, развитие систем вооружения, в первую очередь высокоточного, влечет необходимость изменения подходов к организации защиты населения».

«Несмотря на снижение вероятности развязывания против РФ крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности усиливаются», — подчеркивается в тезисах.

В документе отмечается, что уже подготовлен новый актуализированный перечень, включающий 9 задач гражданской обороны, а также перечень нормативных правовых актов РФ, в которые необходимо внести изменения в связи с принятием новых подходов к гражданской обороне.

В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

Исходя из этого, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

В современных условиях претерпевает изменение также определение безопасного района, который с учетом пересмотра существующих опасностей, может быть расположен даже в пределах городской застройки вне указанных зон.

С учетом изменения подходов к зонированию территорий по степени опасности, может измениться порядок предоставления населению защитных сооружений (убежищ и укрытий) и предъявляемые к ним требования.

Как ожидается, убежища будут создаваться для защиты работников организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне «особой важности», а также работников организаций, расположенных на территориях особой группы ГО.

Противорадиационные укрытия планируется создавать для защиты населения, находящегося в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения, укрытие которого не предусматривается в убежищах ГО.

Для организаций, отнесенных к 1 и 2 категориям по гражданской обороне, будут строиться быстровозводимые убежища с упрощенным оборудованием в военное время.

Для остального населения представляется целесообразным планировать создание простейших укрытий в военное время.

По оценке экспертов, пересмотр вопросов организации защиты населения с учетом зонирования территорий по степени опасности позволит повысить ее эффективность, оптимизировать состав и объем мероприятий по гражданской обороне с учетом конкретных видов опасности, характерных для данной территории.

2.1.1. Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие является наиболее мощным и может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

Заряд            Световое излучение, км               Ударная волна, км             Проникающая радиация, км

1 Ктн                                    0,7                                                 0,7                                                0,8

100 Ктн                                4,4                                                 3,2                                                 2

600 Ктн                                 9                                                   5,9                                                2,8

1 Мтн                                  11                                                    7                                                   3,2

50 Мтн                                53                                                   25                                                 6,9

2.1.2. Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных  и автомобильных магистралей, поражения техники и людей.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основным поражающим фактором боеприпасов объёмного взрыва (БОВ) является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрываможет достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3. Возможная обстановка на территории после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Оценка обстановки на территории проектируемого жилого района в восточной части посёлка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения выполнена в соответствии с Учебником МЧС России и Министерства образования России «Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях» (под общей редакцией Фалеева М.И., ГУП «Облиздат» г. Калуга, 2001г.):

- по формулам: 1.67 – 1.80 (для ядерного оружия) и 1.81 – 1.86 (для обычных средств поражения;

- по таблицам: 1.50 – 1.55 (для ядерного оружия) и 1.56 – 1.66 (для обычных средств поражения.

Для расчёта дальности разлёта обломков и высоты завала при разрушении зданий в очаге ядерного взрыва дополнительно использовалось приложение 3 СНиП 2.01.51-90.

Расчёт возможной обстановки на территории после нападения противника с применением оружия массового поражения:

а) при внезапном нападении:

Исходные данные:

По г. Ейску нанесен удар с использованием ядерного оружия. Условно принимаем одиночный наземный удар. Так как проектируемая часть находится в границах г.Ейска, отнесённом к 1-й группе по ГО, то степень поражения жилой зоны (D) принимаем равной 0.7 (при давлении во фронте ударной волны равном 0,3 кг/см2).

Площадь жилой зоны (S) 0,45 км2, площадь застройки – 0,1 км2, плотность застройки 63 %, численность населения – 3540 чел. Количество зданий (сооружений) и других объектов различного типа – 335 ед (в т.ч. жилых –332).

Население укрыто:

в убежищах – нет;

в 334 укрытиях (подвалах зданий, индивидуальных погребах) – 3540 чел.

Вне защитных сооружений – нет.

Определить показатели обстановки при условии, что здания и сооружения на территории жилой зоны – панельные и кирпичные.

1. Определим суммарную площадь поражения жилой зоны:

SSD 0,3 =S0,3 = S*D =0,45*0,7=0,315 км2= 315000 м2

2. Определяется радиус поражения городского района одиночным ядерным ударом с использованием формулы:

0 3 0 3 S R , , =p × .R0,3 = √ S0,3/π = √0,315:3,14 = 0,317 км

3.Определяем мощность ядерного боеприпаса с использованием таблицы 1.50 и формулы 1.69:

m 3 2 i 1 2 3 эк i i q n q//______ = _=, кт,

где: ni – количество боеприпасов в i-й группе;

qi – мощность боеприпасов в i-й группе;

m – количество групп боеприпасов с одинаковой мощностью.

Согласно таблицы 1.50 плотность ядерных ударов при степени поражения жилой зоны (D) равном 0,7 составляет 4 – 9 ктн/км2, что соответствует 1 наземному ядерному удару мощностью 1 ктн.

Подставляем полученные значения в формулу 1.69. В результате получаем одиночный ядерный удар (наземный) по центру жилого района мощностью до 1 ктн.

4. Определяем показатели инженерной обстановки с использованием формулы 1.74 и таблицы 1.51:

P=R_C_Kп, ед,

где: R – количество объектов, зданий или защитных сооружений в городском районе, ед.;

С – вероятность разрушения объектов экономики, зданий или защитных сооружений при степени поражения города (городского района) D=0,7;

Kп принимаем равным 1.

а) количество объектов экономики и зданий, получивших различные степени разрушения:

полные и сильные:                    Р = 335 *0,7 = 235 ед.

(в т.ч.: полные – 102 и сильные – 133);

средние:                                   Р = 335 *0,18 = 60 ед.

б) количество разрушенных и заваленных защитных сооружений:

убежищ: разрушенных - нет, заваленных – нет;

укрытий (подвалов): разрушенных - 102, заваленных – 133;

в) количество защитных сооружений, требующих подачи воздуха:

убежищ – нет;

укрытий (подвалов) – 2.

г) количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий – 133;

д) объём завалов (по формуле 1.76):

( ) 100 H S d W 0 5C C3 4 = + × × × ×g , , м3,

где: С3, С4 – вероятность получения зданиями сильной и полной степеней

разрушения;

Н – средняя высота застройки, м;

d – доля застройки на рассматриваемой площадке;

γ – объемный вес завала на 100 м3 строительного объема.

W = (0,5*0,6 + 0,4)*6*450000*0,21*10/100 = 39,69 тыс. м3.

е) количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) (по формуле 1.77):                Р=Sгр*C*Kп ,

где: Sгр – площадь городского района, км2;

С – коэффициент, принимаемый равным 2,8.

Р = 0,45*2,8 = 1,26

ж) протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил (по формуле 1.77 и С=0.35):                                 Р = 0,45*3,5 = 0,1575 км

з) Дальность разлета обломков l и высота завала h: (по формуле):

l=Н; 100 5H H h + = g × , м,

где Н – высота зданий, м.

Дальность разлёта обломков на территории проектируемого района будет составлять при разрушении: 1-2 этажных зданий – 5-10 м; 4 этажных зданий – до 15 м.

Высота завала: на территории городского района будет составлять при разрушении:

1-2 этажных зданий – 0,4 – 0,7 м;

4 этажных зданий – 0,8 м.

5. Определяем показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения:

а) численность пострадавших людей по формуле 1.78 и таблице 1.52:

( ) _ = = f n i 1 M N NiСiм , чел.,

где: Ni – численность населения по i- му варианту защищенности, чел;

Сiмф – вероятность (в долях) поражения населения от мгновенных поражающих факторов при степени поражения городского района D =0,7 с давлением на границе зоны поражения ΔРф=30 кПа;

n – число вариантов защищенности.

общие потери: Мо = 3540*0,36 = 1274

в т.ч. безвозвратные: Мб = 1274*0,28 = 357

санитарные Мс = 1274 – 357 = 917

б) число пострадавших, оказавшихся в завале - 3183;

в) число людей, оставшихся без крова - 3183;

г) потребность во временном жилье - 3183;

д) пожарная обстановка в зоне разрушений (по формуле 1.77 и таблицам 1.54 и 1.55):

– площадь зоны массовых пожаров, км2; Р = 0,45*0,62 = 0,279

– протяженность фронта огня в очагах ядерного поражения, км. Р = 0,45*3,1 = 1,395

е) радиационная и химическая обстановка в очаге поражения:

Радиационная обстановка:

Территория проектируемого микрорайона по состоянию на 1 час после взрыва окажется в зоне Г (зоне чрезвычайно опасного заражения). Уровни радиации составят до 800 р/час (8 Зв/час) внутри зоны и до 50 р/час (0,5 Зв/час) на её внешней границе. При нахождении на открытой местности поглощённая доза радиации может достичь 4000 БЭР (смертельное поражение). Возможность безопасного нахождения людей только в ЗС ГО.

Химическая обстановка:

Химическая обстановка в очаге поражения будет характеризоваться воздействием вторичных факторов, возникших при разрушении АХОВ (ОХВ) на ж/д и автомобильных дорогах. (Смотри расчёты зон поражения при ЧС).

б) при планомерном выполнении мероприятий ГО:

Исходные данные:

По центральной части г. Ейска нанесен удар с использованием ядерного оружия. Условно принимаем одиночный наземный удар. Степень поражения жилой зоны (D) – 0.7 (при давлении во фронте ударной волны равном 0,3 кг/см2).

Площадь жилой зоны (S) 0,45 км2, площадь застройки – 0,1 км2, плотность застройки 63 %. Количество зданий (сооружений) и других объектов различного типа – 335 ед.

Оставшегося населения после завершения эвакомероприятий (НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, принимаем – нет.

Определить показатели обстановки при условии, что здания и сооружений на территории жилой зоны – панельные и кирпичные.

1. Определим суммарную площадь поражения жилой зоны:.

SSD 0,3 =S0,3 = S*D =0,45*0,7=0,315 км2= 315000 м2

2. Определяется радиус поражения городского района одиночным ядерным ударом с использованием формулы:

2 0 3 0 3 S R , , =p × . R0,3 = √ S0,3/π = √0,315:3,14 = 0,317 км

3.Определяем мощность ядерного боеприпаса с использованием таблицы 1.50 и формулы 1.69:

m 3 2 i 1 2 3 эк i i q n q / / __ _ __ _ = _ =, кт,

где: ni – количество боеприпасов в i-й группе;

qi – мощность боеприпасов в i-й группе;

m – количество групп боеприпасов с одинаковой мощностью.

Согласно таблицы 1.50 плотность ядерных ударов при степени поражения жилой зоны (D) равном 0,7 составляет  4 – 9 ктн/км2, что соответствует 1 наземному ядерному удару мощностью 1 ктн. Подставляем полученные значения в формулу 1.69. В результате получаем одиночный ядерный удар (наземный) по центру проектируемого района мощностью до 1 ктн.

4. Определяем показатели инженерной обстановки с использованием формулы 1.74 и таблицы 1.51:                                        P=R*C*Kп, ед,

где: R – количество объектов, зданий или защитных сооружений в проектируемом районе, ед.;

С – вероятность разрушения объектов экономики, зданий или защитных сооружений при степени поражения города (городского района) D=0,7;

Kп принимаем равным 1.

а) количество объектов экономики и зданий, получивших различные степени разрушения:

полные и сильные: Р = 335 *0,7 = 234,5 ед.

(в т.ч.: полные – 102 и сильные – 133);

средние: Р = 335 *0,18 = 60 ед.

б) количество разрушенных и заваленных защитных сооружений:

убежищ: разрушенных - нет, заваленных – нет;

укрытий (подвалов): разрушенных - нет, заваленных – нет;

в) количество защитных сооружений, требующих подачи воздуха:

убежищ – нет;

укрытий (подвалов) – нет.

г) количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий – 11;

д) объём завалов (по формуле 1.76):

( ) 100 H S d W 0 5C C3 4 = + × × × ×g , , м3,

где: С3, С4 – вероятность получения зданиями сильной и полной степеней разрушения;

Н – средняя высота застройки, м;

d – доля застройки на рассматриваемой площадке;

γ – объемный вес завала на 100 м3 строительного объема.

W = (0,5*0,6 + 0,4)* 6*450000*0,21*10/100 = 39,69 тыс. м3.

е) количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) (по формуле 1.77): Р=Sгр_C_Kп ,

где: Sгр – площадь городского района, км2;

С – коэффициент, принимаемый равным 2,8.

Р = 0,45*2,8 = 1,26

ж) протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил (по формуле 1.77 и С=0.35):

Р = 0,45*3,5 = 1,58 км

з) Дальность разлета обломков l и высота завала h: (по формуле):

l=Н; 100 5H H h + = g × , м,

где Н – высота зданий, м.

Дальность разлёта обломков на территории городского района будет составлять при разрушении:

1-2 этажных зданий – 5-10 м;

4 этажных зданий – до 15 м.

Высота завала: на территории городского района будет составлять при разрушении:

1-2 этажных зданий – 0,4 – 0,7 м;

4 этажных зданий – 0,8 м.

5. Определяем показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения:

а) численность пострадавших людей по формуле 1.78 и таблице 1.52:

( ) _ = = f n i 1 M N NiСiм , чел.,

где: Ni – численность населения по i- му варианту защищенности, чел;

Сiмф – вероятность (в долях) поражения населения от мгновенных поражающих факторов при степени поражения городского района D =0,7 с давлением на границе зоны поражения ΔРф=30 кПа;

n – число вариантов защищенности.

общие потери: Мо = нет

в т.ч. безвозвратные: Мб = нет

санитарные: Мс = нет

число пострадавших, оказавшихся в завале - нет;

в) пожарная обстановка в зоне разрушений (по формуле 1.77 и таблицам 1.54 и 1.55):

– площадь зоны массовых пожаров, км2;      Р = 0,45*0,62 = 0,279

– протяженность фронта огня в очагах ядерного поражения, км. Р = 0,45*3,1 = 1,395

г) радиационная и химическая обстановка в очаге поражения:

Радиационная обстановка:

Территория проектируемых районов по состоянию на 1 час после взрыва окажется в зоне Г (зоне чрезвычайно опасного заражения). Уровни радиации составят до 800 р/час (8 Зв/час) внутри зоны и до 50 р/час (0,5 Зв/час) на её внешней границе. При нахождении на открытой местности поглощённая доза радиации может достичь 4000 БЭР (смертельное поражение). Возможность безопасного нахождения людей только в ЗС ГО.

Химическая обстановка:

Химическая обстановка в очаге поражения будет характеризоваться воздействием вторичных факторов, возникших при разрушении АХОВ (ОХВ) на ж/д и автомобильных дорогах. (Смотри расчёты зон поражения при ЧС).

Расчет возможной обстановки на территории жилой зоны при применении обычных средств поражения

а) при внезапном нападении:

Исходные данные:

По проектируемой территории г. Ейска нанесен удар авиацией с использованием авиабомб ФАБ 500. Степень поражения жилой зоны (D) – 0,7.

Площадь жилой зоны 0,45 км2, площадь застройки – 0,1 км 2, плотность застройки 63%, численность населения – 3540 чел.

Население укрыто:

в убежищах – нет;

в 334 укрытиях (подвалах зданий и погребах) – 3540 чел.

Вне защитных сооружений – нет.

Определить показатели обстановки при условии, что здания и сооружений на территории жилой зоны – панельные.

Решение:

1. Определим радиус разрушения одной бомбой указанного калибра:

15,4 м, 0,5 215 1,53 0,6 d G R 0,6 эф p = = × = ×

где: d – толщина стены;

Gэф – вес заряда ВВ в боеприпасе, приведенный к весу тротила.

2. Определим площадь разрушения от одной бомбы:

Sфаб500=p×Rp 2=3,14×15,42=745 м2.

3. Определим суммарную площадь поражения жилой зоны:

Sp фаб500= Sж.з * D =0,45*0,7=0,315 км2= 315000 м2

4. Определим количество авиабомб ФАБ 500 (Q):

Q = Sp фаб500 / Sфаб500 =315000м2/ 745=422 ФАБ 500.

5. Определяем потери:

а) общие:                            N 3540 0,15 531 чел.; 1 0 i = × = × =_ = i i М C

б) санитарные:                        N 3540 0,1 354 .; 1 i М C чел i i с = × = × =_ =

в) безвозвратные:                       МБ=М0-МС= 531 – 354 =177 чел.

6. Определяем количество заваленных убежищ:

Р3уб.=К×С=0×0,35=0 уб.

7. Определяем количество разрушенных убежищ:

Рр уб.= Р3 уб×0,2=0×0,2=0 убежищ.

8. Количество заваленных укрытий (подвалов, погребов):

Рз уб= Рук.×С = 334×0,7 »234 укрытий (подвалов, подвалов)..

9. Количество разрушенных укрытий:

Рр ук= Р3ук×0,25=234×0,25»59 укрытия (подвала).

10. Протяженность завалов на маршрутах:

Рм зав= Sж.з.×С×КП,=0,45×0,18×1=0,081 км =81 м.

11. Количество аварий на КЭС:

РКЭС ав= Sж.з.×С×КП = 0,45×1,4×1= 0,63 » 6 аварий

б) при планомерном выполнении мероприятий ГО:

Исходные данные:

По г. Ейску нанесен удар авиацией с использованием авиабомб ФАБ 500. Степень поражения жилой зоны (D) – 0.7.

Площадь жилой зоны (S) 0,45 км2, площадь застройки – 0,1 км2, плотность застройки 43%. Количество зданий (сооружений) и других объектов различного типа – 335 ед.

Оставшегося населения после завершения эвакомероприятий (НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность – нет.

Определить показатели обстановки при условии, что здания и сооружения на территории жилой зоны – панельные и кирпичные.

Решение:

1. Определим радиус разрушения одной бомбой указанного калибра:

15,4 м, 0,5 215 1,53 0,6 d G R 0,6 эф p = = × = ×

где: d – толщина стены;

Gэф – вес заряда ВВ в боеприпасе, приведенный к весу тротила.

2. Определим площадь разрушения от одной бомбы:

Sфаб500=p×Rp 2=3,14×15,42=745 м2.

3. Определим суммарную площадь поражения жилой зоны:

Sp фаб500= Sж.з * D =0,45*0,7=0,315 км2= 315000 м2

4. Определим количество авиабомб ФАБ 500 (Q):

Q = Sp фаб500 / Sфаб500 =315000м2/ 745=422 ФАБ 500.

5. Определяем потери:

а) общие N ; 1 0 i М C нетi i = × =_=

б) санитарные N ; 1 i М C нет i i с = × =_ =

в) безвозвратные МБ=М0-МС=нет.

7. Определяем количество заваленных убежищ:

Р3 уб.=К×С=нет.

8. Определяем количество разрушенных убежищ:

Рр уб.= Р3 уб×0,2=нет.

9. Количество заваленных укрытий (подвалов):

Рз уб=Рук.×С = нет..

10. Количество разрушенных укрытий:

Рр ук= Р3 ук×0,25=нет

11. Протяженность завалов на маршрутах:

Рм зав= Sж.з.×С×КП,=0,45×0,18×1=0,081 км =81 м.

12. Количество аварий на КЭС:

РКЭС ав= Sж.з.×С×КП = 0,45×1,4×1= 0,63 » 6 аварий

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территорию проектируемой восточной части п. Морской, находящейся в границах города Ейска может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного водоснабжения, электро-, тепло-, газоснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи, образованием завалов, пожаров.

При применении противником ядерного оружия вся территория окажется в зоне полного и сильного разрушения, а также в зоне чрезвычайно опасного радиоактивного заражения.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО, защиты населения и повышения устойчивости функционирования объектов экономики в военное время: рассредоточении, эвакуации, строительстве защитных сооружений, выносе объектов экономики за городскую черту.

2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.2.1. Общие положения

Радиационно опасный объект (РОО) – это объект, на котором перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии или разрушении которого может произойти облучение или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, растений, радиоактивное загрязнение объектов экономики и природной среды.

К радиационно опасным объектам относятся:

– предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ): урановой промышленности, радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов;

– атомные станции (АС): атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ);

– объекты с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ): корабельными ЯЭУ, космическими ЯЭУ, войсковыми атомными электростанциями (ВАЭС);

– ядерные боеприпасы (ЯБ) и склады для их хранения.

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с  обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Характеристики основных опасных веществ:

ЛВЖ (ГСМ):

Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углеводородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Бензин при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя 80 - 100°С, температура пламени 1200°С. Температура вспышки около -30°С, температура самовоспламенения около +350°С, плотность – 730 кг/м3. Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании могут вызвать сильное отравление человека. Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации паров составляют 0,93 - 5,1% об.

Дизельное топливо - легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности. Температура вспышки около 40°С, температура самовоспламенения около +210°С, плотность – 840 кг/м3. Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Нижний концентрационный предел распространения пламени 0,52% об.

Меры первой помощи: Обеспечение перемещения пострадавших в безопасное место. Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и т.д.

Светлые нефтепродукты перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

СУГ:

Сжиженные углеводородные газы - пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности ГОСТ 12.1.007. Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 атм.) и температуре 15°С - 20°С. Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470°С, нормального бутана - 405°С. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) -100 мг/м3.

Действие на организм: Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.

СУГ перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

АХОВ (ОХВ):

Аммиак - бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Температура кипения сжиженного аммиака –33,35°С, так что даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре минус 77,7°С аммиак затвердевает. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов сохраняется в течение одного часа.

Действие на организм: По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Признаки поражения аммиаком: обильное слезотечение, боль в глазах, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи химический ожог 1 й или 2 й степени.

Хлор – зеленовато желтый газ с резким удушающим запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо – в некоторых органических растворителях. В практических условиях растворимость хлора в воде незначительна и составляет 3 кг на 1 т воды. При обычном давлении сжижается при температуре – 34°С, образуя маслянистую жидкость желтовато зелёного цвета, затвердевающую при минус 101°С. Твёрдый хлор это бледно жёлтые кристаллы. Под давлением хлор сжижается уже при обычных температурах. Температура кипения сжиженного хлора –34,1°С, следовательно, даже зимой хлор находится в газообразном состоянии. При испарении образует с водяными парами белый туман. Один килограмм жидкого хлора дает 0,315 м3 газа.

Хорошо адсорбируется активным углём. Химически очень активен.

Действие хлора на организм: По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор разрушает лёгочную ткань, вызывая отёк лёгких. При вдыхании хлора в очень высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из-за паралича дыхательного центра.

Антидота против хлора не существует.

Защита от поражения аммиака и хлора: Защитой от АХОВ служат фильтрующие промышленные и гражданские противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО (ПРУ). Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Меры первой помощи: Надо как можно скорее прекратить воздействия АХОВ. Для этого необходимо надеть на пострадавшего противогаз и вынести его на свежий воздух, обеспечить полный покой и создать тепло. Расстегнуть ворог, ослабить поясной ремень. При возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, аммиака или другого вещества.

При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин. Из-за удушающего действия хлора пострадавшему передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом "изо рта в рот".

При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе, дать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим кислород, при спазме голосовой щели - тепло на область шеи, тёплые водяные ингаляции. Если произошел отёк лёгких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 3,0 %-го раствора альбуцида, в нос - тёплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Аммиак и хлор перевозится в автоцистернах грузоподъемность 6, 10, 15, 17 и 20 тонн.

Наиболее частым техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах отопления и теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере для проектируемой территории представляют пожары и чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на:

-транспортных коммуникациях (железнодорожном, морском и автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо));

- объектах газового хозяйства;

- объектах жилищно-коммунального назначения и коммунально-энергетических сетях.

2.2.2. Анализ возможных последствий аварий на радиационно-опасных объектах

Ростовская атомная электростанция — расположена в Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища на расстоянии в 308 км от города Ейска.

ПО "Алмаз" (добыча и обогащение ураново-молибденовой руды) в г. Лермонтов (Ставропольский край) на расстоянии 468 км юго-восточнее от проектируемой территории.

Проектируемый жилой район г. Ейска расположен за пределами 30 км зоны наблюдения, поэтому в данном проекте анализ возможных последствий аварий на выше перечисленных объектах атомной промышленности не рассматривается.

2.2.3. Анализ возможных последствий аварий на объектах с АХОВ:

На территории проектируемого жилого района и в непосредственной близости от неё потенциально-опасных (химически опасных) объектов нет.

2.2.4. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных ЧС на транспортных коммуникациях проведена по укрупнённым показателям применительно к железнодорожному и автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте:

Опасное событие                                                  Интенсивность аварийных ситуаций,1/(транспорт * км)

Аварии автомобиля при перевозке

опасных  грузов                                                                                               1,2*10-6

Аварии железнодорожного транспорта

в расчёте на вагон                                                                                           3,8*10-7

По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40% , а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 450 км, а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%;

горючие жидкости – 16,3%;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%;

ядовитые вещества – 2,1%;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%.

Расчет аварий с АХОВ выполнен в соответствии с «Методикой оценки последствий химических аварий (Методика «ТОКСИ». Редакция 2.2)» (Утверждена директором НТЦ «Промышленная безопасность») и «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991). Авторы Овсяник А.И., Чинюк М.В., Макеев А.И.

Данные по зонам поражения при авариях с утечкой АХОВ на железнодорожном и автомобильном транспорте приведены в таблицах 5 – 8.

Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с бензином, выполнены расчеты с использованием программы "Факел". Программа разработана в соответствии с НПБ 107-97 и лицензирована факультетом Гражданской обороны Военно – инженерного университета. Авторы: Чурбанов О.И., Домрачев К.В.

Данные по зонам поражения при авариях с ЛВЖ (бензин) на железнодорожном и автомобильном транспорте приведены в таблицах 9 – 18.

Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с СУГ, выполнены расчеты с использованием по методики, приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98. Прогноз границ зон разрушений и возгорания зданий и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Данные по зонам поражения при авариях с СУГ на железнодорожном и автомобильном транспорте приведены в таблицах 20 – 21.

Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ при авариях на железнодорожном транспорте

а) аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 30; 32; 43 и 92т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 5 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

№   Наименование    Количество     Глубина распространения   Площадь зоны            Время                  Время

п/п         АХОВ         АХОВ (тонн)            АХОВ (Г, км)               ВХЗ (Sв, км2)     самоиспарения         подхода

АХОВ (tисп ,час)     облака,

(час)

1        Аммиак                  30                            4,545                             32,455                    1,36                      0,25

2        Аммиак                  32                            4,735                             35,219                    1,36                      0,26

3        Аммиак                  43                            5,000                             39,270                    1,36                      0,28

4         Аммиак                 92                            5,000                             39,270                    1,36                      0,28

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 48 и 58т;

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с.

Таблица 6 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

№     Наименование     Количество                 Глубина                Площадь           Время                        Время подхода

п/п         АХОВ                 АХОВ(тонн)        распространения           зоны            самоиспарения            облака , (час)

АХОВ (Г, км)         ВХЗ(Sв, км2)   АХОВ (tисп ,час)

1             Хлор                         48                              5,000                     39,270                  1,49                                    0,28

2             Хлор                         58                              5,000                     39,270                  1,49                                    0,28

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком АХОВ, при количестве пролитой жидкости от 40 т и выше не увеличивается. Площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой АХОВ (ОХВ) на железнодорожном транспорте максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии составит: хлора – 58 тонн, аммиака - 92 тонн. Радиус зоны возможного заражения может составить 5,0 км.; площадь зоны – 39,27 км2. Расстояние от границы жилой зоны проектируемого микрорайона до места аварии – от 5 до 6,5 км. Норматив времени оповещения населения – 5 мин. При наиболее опасных направлении и скорости ветра в зоне возможного заражения может оказаться до 90% проектируемой части города, с населением до 9260 человек . С учётом времени подхода облака (1000 сек), защитных свойств зданий, сооружений, автомобильной техники и того, что население не имеет СИЗ возможное количество поражённых может составить от 196 до 895 человек, в том числе: погибших – от 58 до 186 человек; легко пострадавших - до 63 – 286 человек, средней тяжести – до 49 – 384 человек и тяжело пострадавших – до 39 – 358 человек. Ущерб может составить более 200 млн. рублей.

б) аварии на автомобильном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6; 10; 15; 17 и 20т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 200С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 7 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

№            Наименование     Количество             Глубина              Площадь               Время                Время

п/п                 АХОВ               АХОВ (тонн)   распространения         зоны           самоиспарения      подхода

АХОВ (Г, км)        ВХЗ(Sв,км2)      АХОВ (tисп ,час)        облака,

(час)

1                 Аммиак                   6                             1,795                     5,064                    1,36                       0,10

2                Аммиак                   10                            2,351                     8,681                    1,36                       0,13

3                Аммиак                   15                            3,045                    14,564                   1,36                       0,17

4                Аммиак                   17                            3,323                    17,342                   1,36                       0,18

5                Аммиак                   20                            3,609                    20,461                   1,36                       0,20

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6;10; 15; 17 и 20т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 200С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 8 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

№          Наименование       Количество           Глубина               Площадь          Время                  Время

п/п                 АХОВ                АХОВ(тонн)   распространения     зоны ВХЗ    самоиспарения      подхода

АХОВ (Г, км)              (Sв, км2)     АХОВ (tисп ,час)  облака,(час)

1                    Хлор               6,10,15,17,20           5,000                     39,270                1,49                       0,28

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком аммиака, изменяется от количества жидкости, а при проливе хлора площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой АХОВ (ОХВ) на автомобильном транспорте максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии составит: хлора – 20 тонн, аммиака - 20 тонн. Радиус зоны возможного заражения может составить от 3,61 до 5,0 км.; площадь зоны – от 20,46 до 39,27 км2. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – до 0,086 км. Норматив времени оповещения населения – 300 сек. При наиболее опасном направлении ветра (на жилую зону) в зоне возможного заражения может оказаться до 100% проектируемой части города, с населением до 3540 человек. С учётом времени подхода облака (1000 сек), защитных свойств зданий, сооружений, автомобильной техники и того, что население не имеет СИЗ возможное количество поражённых может составить от 258 до 740 человек, в том числе: погибших – от 64 до 236 человек; легко пострадавших - до 62 – 231 человек, средней тяжести – до 86 – 224 человека и тяжело пострадавших – до 46 – 185 человек. Ущерб может составить более 200 млн. рублей.

Согласно постановлению главы администрации города Ейска перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по центральной части города Ейска запрещена.

в) аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара: Железнодорожный

Марка резервуара: 15-890 (60 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 5142

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 9000

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 93

Таблица 9 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

Характеристика зоны поражения                       Вероятность поражения                          Глубина зоны, м

человека, Рпор

Зона безопасности                                               Рпор<=0,01                                                  >265

Зона возможного слабого поражения                     0,01<Рпор<=0,33                                              265

Зона возможного среднего поражения                   0,33<Рпор<=0,5                                                130

Зона возможного сильного поражения                   0,5<Рпор<=0,99                                                110

Зона безусловного поражения                                         Рпор>0,99                                                     43

Таблица 10 - Результаты расчета зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения                                                                                         Глубина зоны, м

Зона полных разрушений промышленных зданий                                                                         28

Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий                                                   176

Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений         43

Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений              265

Тип резервуара: Железнодорожный

Марка резервуара: 15-871 (120т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 11758

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 20580

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 123

Таблица 11 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

Характеристика зоны поражения                         Вероятность поражения                        Глубина зоны, м

человека, Рпор

Зона безопасности                                                                 Рпор<=0,01                                             >360

Зона возможного слабого поражения                        0,01<Рпор<=0,33                                          360

Зона возможного среднего поражения                       0,33<Рпор<=0,5                                           184

Зона возможного сильного поражения                        0,5<Рпор<=0,99                                          159

Зона безусловного поражения                                             Рпор>0,99                                                 74

Таблица 12 - Результаты расчета зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения                                                                                             Глубина зоны, м

Зона полных разрушений промышленных зданий                                                                             44

Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий                                                       250

Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений             74

Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений                  360

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ЛВЖ на железнодорожном транспорте максимальное количество бензина, участвующего в аварии составит – 120 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов – до 1600 м2. Радиус зоны безопасного удаления составляет 265 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 5 до 6,5 км. Следовательно, поражающие факторы ЧС (Н) не окажут существенного влияния на проектируемую территорию.

г) аварии на автомобильном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-5 (5т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 428

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 750

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 40

Таблица 13 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

Характеристика зоны поражения                       Вероятность поражения                          Глубина зоны, м

человека, Рпор

Зона безопасности                                                          Рпор<=0,01                                                      >58

Зона возможного слабого поражения                     0,01<Рпор<=0,33                                               58

Зона возможного среднего поражения                    0,33<Рпор<=0,5                                                26

Зона возможного сильного поражения                    0,5<Рпор<=0,99                                                22

Зона безусловного поражения                                         Рпор>0,99                                                      8

Таблица 14 - Результаты расчета зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения                                                                                             Глубина зоны, м

Зона полных разрушений промышленных зданий                                                                             5

Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий                                                       35

Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений             8

Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений                 58

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-14 (14т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 1199

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 2100

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 57

Таблица 15 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

Характеристика зоны поражения                           Вероятность поражения                      Глубина зоны, м

человека, Рпор

Зона безопасности                                                                Рпор<=0,01                                               >114

Зона возможного слабого поражения                           0,01<Рпор<=0,33                                        114

Зона возможного среднего поражения                          0,33<Рпор<=0,5                                          52

Зона возможного сильного поражения                          0,5<Рпор<=0,99                                          43

Зона безусловного поражения                                               Рпор>0,99                                               16

Таблица 16 - Результаты расчета зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения                                                                                          Глубина зоны, м

Зона полных разрушений промышленных зданий                                                                        10

Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий                                                    70

Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений         16

Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений              114

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-20 (20 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 1714

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 3000

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 64

Таблица 17 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

Характеристика зоны поражения                           Вероятность поражения                      Глубина зоны, м

человека, Рпор

Зона безопасности                                                                Рпор<=0,01                                                >144

Зона возможного слабого поражения                         0,01<Рпор<=0,33                                           144

Зона возможного среднего поражения                        0,33<Рпор<=0,5                                             66

Зона возможного сильного поражения                        0,5<Рпор<=0,99                                             55

Зона безусловного поражения                                            Рпор>0,99                                                   21

Таблица 18 - Результаты расчета зон повреждения зданий

Характеристика зоны поражения                                                                                               Глубина зоны,м

Зона полных разрушений промышленных зданий                                                                              13

Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий                                                         89

Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений              21

Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений                  144

На расстоянии 3-4 км от границы проектируемой застройки по ул. Шмидта располагаются действующие АЗС «Вера» и АЗС НК «Башнефть» объём хранящихся нефтепродуктов составляет 110 м3, Vmax = 25м3.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ЛВЖ на автомобильном транспорте, близи расположенной АЗС - количество бензина, участвующего в аварии составит от 5 до 25 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до 580 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 58 до 144 м; сильных разрушений - до 89 м; полных разрушений - от 8 до 13 м.

Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 3 до 4 км. Следовательно, поражающие факторы ЧС (Н) не окажут существенного влияния на проектируемую территорию.

д) аварии при перевозке СУГ.

Поражающие факторы :

1. Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве;

2. Тепловое излучение горящих разлитий.

Исходные данные для расчета последствий ЧС:

1. Предполагается, что во взрыве облака ТВС принимает участие масса СУГ АЦ (15 м3 ), заполненного на 80 % .

3. Плотность СУГ - 530 кг/м3

4. Разгерметизация резервуара происходит мгновенно.

Таблица 19 - Результаты расчетов радиусов зон поражения людей

Избыточное давление, ΔР(кПа)                       Степень поражения             Радиус зоны поражения, м

100                                                          Смертельное                                          49,6

60                                                     Тяжелые травмы                                         58,5

40                                                     Средние травмы                                          80,0

20                                                      Лёгкие травмы                                           121,8

5                                                     Порог поражения                                         347,9

Таблица 20 - Результаты расчетов радиусов зон разрушения зданий

Избыточное давление, ΔР (кПа)                Степень разрушения                    Радиус зоны разрушения, м

100                                               Полное разрушение                                               49,6

53                                                   50 % разрушение                                                 70,0

28                                               Среднее разрушение                                             100,0

12                                            Умеренное разрушение                                           176,4

3                         Малые повреждения(Разбита часть остекления)                  538,8

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных разрушений - до 70 м; полных разрушений - до 50 м.

Расстояние от границы жилой зоны до места аварии:

при перевозке железнодорожным транспортом – от 5 до 6,5 км;

при перевозке автомобильным транспортом (по ул.Шмидта) – до 17 м.

Следовательно, поражающие факторы ЧС (Н) при перевозке железнодорожным транспортом не окажут существенного влияния на проектируемую территорию. При перевозке автомобильным транспортом (по ул. Щмидта) поражающие факторы ЧС (Н) могут оказать существенное влияние, как на здания, попадающие в зону поражения, так и на жизнедеятельность населения.

Согласно постановлению главы администрации города Ейска перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по центральной части города Ейска запрещена. Объектов использующих СУГ на проектируемой территории нет.

2.2.2. Анализ возможных последствий аварий на газовом хозяйстве проектируемого жилого района в восточной части п. Морского в границах Ейскогогородского поселения

По территории проектируемого участка застройки планируется прокладка газопроводов низкого давления диаметром 159 мм.

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений ГВС.

В качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1. Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы, порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное, 50% разрушение, умеренное разрушение, малые повреждения, повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

Основными аварийными ситуациями на газовом хозяйстве проектируемого района в восточной части п.Морского являются:

А-1 - разрушение (разгерметизация) газопровода (ГРП).

Оценка количества опасного вещества, участвующего в авариях на объектах газового хозяйства:

при разрушении (разгерметизации) газопровода (ГРП)

Оценка количества опасного вещества, участвующего в авариях на объектах газового хозяйства:

Исходные данные:

Длина максимальных участков газопроводов:

- для газопроводов низкого давления – 0,1 км;

Диаметры газопроводов:

- газопроводов низкого давления – 159 мм;

Рабочее максимальное давление в трубопроводе:

- газопроводов низкого давления (внутриквартальных сетей) – 0,03 МПа;

Максимальный объём перекачки газа:

- газопроводов низкого давления (внутриквартальных сетей) – q = 100 м3/ сутки

(0,031 мЗ/с).

Результаты расчётов:

Для газопроводов низкого давления диаметром 0,159 м:

V1m = q*T = 0,031*120 = 3,72 мЗ.

V2m= 0,01π*30*0,082*100 = 0,28 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (3,72 + 0,28)*0,68 = 4*0,68 = 2,7 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (0,27 кг).

Указанным количеством при расчёте зон поражения можно пренебречь. Зоны поражения не выйдут за охранно-защитную зону (2 м влево и вправо от оси газопровода).

Количество опасного вещества, участвующего в реализации опасных сценариев ЧС приведено в таблице № 21:

Таблица № 21 - Количество опасного вещества участвующего в авариях:

№ п/п           Название аварийной ситуации.      Название опасного                       Количество опасного

вещества и объём (м3)                           вещества (кг)

Аварии на объектах газового хозяйства:

- Разрушение (разгерметизация)

газопровода н/д диаметром 0,159 м                 4                                                2,7 кг (0,0027 т.)

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов при разрушении (разгерметизации) газопроводов (А-1)

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. Раскрытая схема к определению давлений при аварии на газопроводе приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

DР – давление в зоне детонации; DРф - давление во фронте воздушной ударной волны; r0 - радиус зоны детонации; R - расстояние от расчетного центра взрыва; 1 - зона детонации; 2 - зона воздушной ударной волны (R>r0)

Дальность распространения облака (см. рис1) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле          L = 25 M / W , м, (3.49)

где М - массовый секундный расход газа, кг/с;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2;

W – скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле

r0 = 12,5 M / W , м. (3.50)

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Y×F×m Pr /Vr , кг/с, (3.51)

где Y- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Y=0,7); F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2; m - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7- 0,9), в расчетах принимается m = 0,8; Рг - давление газа в газопроводе, Па; Vг – удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе (определяется по формуле 3.52).

Vг = R0 г Р Т , м3 / кг, (3.52)

где Т - температура транспортируемого газа, К;

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси из соотношения

R0 = 8314 _ = n i 1 qk /mk , Дж / (кг´К), (3.53)

где 8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / (кмоль´К );

mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте ВУВ на различном расстоянии от газопровода определяется также с использованием данных таблицы 22.

Таблица 22 - Давление во фронте ударной волны в зависимости от расстояния до шнура взрыва.

r/r0                         0 – 1           1,01         1,04           1,08           1,2          1,4        1,8           2,7

∆Рф,кПа                1700           1232         814            568            400        300       200         100

r/r0                             3                4              5                6                 8            12          20             -

∆Рф,кПа                   80              50            40              30              20            10           5              -

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0. В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных  с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ. На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

При разработке настоящего раздела проекта ИТМ ГОЧС на плане местности вдоль магистральных нефте- и газопроводов нанесены зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления - 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления – до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 100 до 1420 мм.

Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t0 = 400С. Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) – 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %.

Расчет радиусов зоны детонации r0 при взрыве участков газопроводов

Исходные данные:

d = 0,159 м; Рг = 0,03 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; µ=0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4 = n k 1 q k / m k =8314,(720,02580,02440,02300,04160,9 + + + + ) = 486 КДж/(кг*К).

2. Vг = R0 0,03 106 486000 (273 40)×= × +гРТ = 50,7 м3/кг.

3. М = 50,70,03 100,743,14 0,159/ 0,82 × 6 = × ×¢× ×Y г г m F P V = 0,27 кг/с.

4. r0 = 12,5 M /W = 12,5 0,27 /1 = 2,7 м.

Отсюда зона детонации будет равна: 2r0= 5,4 м (с каждой стороны трассы газопровода).

Используя таблицу 22 получаем радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которой определяются величиной избыточного давления 50 кПа:

r = 4r0 =10,8 м

Аналогичные расчёты выполнены и для других участков газопроводов. Полученные данные сведены в таблицу 23:

Таблица 23 - Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления

Степень поражения                   Избыточное давление,      Радиус зоны, м для газопровода

(ΔР кПа)                                          н/д 0,159 м

Радиус зоны детонации r0                                                                    1700                                                       2,7

Разрушение зданий:

Полное разрушение зданий                                       100                                                          7,3

50 %-ное разрушение зданий                                      53                                                            11

Средние повреждения зданий                                   28                                                          16,2

Умеренные повреждения зданий                             12                                                             27

Малые повреждения (разбита часть остекления   3                                                              75

Поражения людей:

Крайне тяжелые                                                             100                                                          7,3

Тяжелые травмы                                                              60                                                            9

Средние травмы                                                               40                                                         13,5

Легкие травмы                                                                  20                                                          22

Пороговые поражения                                                    5                                                            54

Расчёты погибших, пострадавших и ущерб при ЧС на объектах и сетях газового хозяйства:

Расчёт количества погибших и пострадавших:

Для определения возможного числа пострадавших при поражении людей опасными поражающими факторами возможных аварийных ситуаций зоны воздействия опасных факторов сопоставляются с объектами воздействия и количеством людей, которые могут находиться в данных зонах.

Число летальных исходов поражения определяется исходя из значений условной вероятности поражения человека опасными факторами аварии. Условные вероятности поражения человека опасными факторами аварии определяются на основании значений пробит-функции, рассчитываемых по ГОСТ Р 12.3.047-98. Кроме того, согласно Методическим рекомендациям МЧС России от 01.09.2007 № 1-4-60-9-9 для расчёта количества погибших и пострадавших использована таблица 24 «Приближённая оценка плотности населения С, чел./га»:

Таблица 24 - Приближённая оценка плотности населения С, чел./га (чел/м2):

Описание территории                                                                                        С

Район фермерских хозяйств, хутора                                                                                      5/0,0005

Усадьбы                                                                                                                                         10/0,001

Деревни, зона индивидуальной застройки                                                                         20/0,002

Жилые районы низкоэтажной застройки                                                                             40/0,004

Жилые районы с застройкой повышенной этажности                                                      80/0,008

Центральные части городов (магазины, учреждения культуры и т.п.)                        160/0,016

Для проектируемой территории г. Ейска плотность населения составляет до 82 чел/га. Поэтому все расчёты произведены исходя из данной величины.

При воздействии избыточного давления

Для чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами, при оперативном прогнозировании обстановки принято рассматривать четыре степени разрушения зданий - слабые, средние, сильные и полные (таблица 25).

Количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения определяют путем сопоставления давлений, характеризующих прочность зданий и давлений, характеризующих воздействие взрыва.

Таблица 25 - Характеристика степеней разрушения зданий:

Степени                                                                         Характеристика разрушения

разрушения

Слабые       Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных

коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются.

Для полного восстановления требуется капитальный ремонт.

Средние     Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций

сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих

конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут

быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Сильные    Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться

наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и

перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал.

Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных

элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно.

Полные      Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или

неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном

разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит.

Рекомендации по определению численности пострадавших в завалах, образованных при взрывах, разработаны доцентом Вороновым М.Н. На основании анализа материалов случившихся аварий основным фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий. Принимается, что:

с полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;

в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60 % находящихся в них людей, при этом считают, что 50 % из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;

в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10 - 15 % находящихся в них людей.

Тогда максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях, составит    Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р,                                                                            (3.15)

где Nпол.р, Nсил.р, Nср.р - количество людей, находящихся в зданиях, получивших соответственно полные, сильные и средние разрушения.

Общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой местности, можно определить из выражения

Nоб.откр = d х φ ƩPiFi ,                          (3.66)

где d - доля людей, которые в момент взрыва могут оказаться в опасной зоне вне зданий (при отсутствии данных величина d может быть принята равной 0,05;

φ - плотность людей, чел./км2 (если нет данных, то приниамются значения, указанные в таблице 24).

Fi - площадь территории объекта, где воздействует ВУВ с давлением ∆Рф, i; (Площадь Fi вычисляется путем поочередного вычитания из площади зоны поражения с давлением ∆Рф,i площади зоны поражения с давлением ∆Рф,i +1.);

Рi - вероятность выхода из строя персонала, находящегося в i - ой зоне воздействия ударной волны взрыва (таблица 26).

Таблица 26 - Вероятность выхода из строя персонала в i-той зоне

∆Рф , кПа               < 13           13 - 35             35 – 65         65 - 120          120 - 400           ≥400

Рi                                0                0,75                  0,35              0,13                  0,05                   0

Общие потери людей на объекте будут суммироваться из чисел пострадавших в зданиях и вне зданий

Nоб = Nоб.зд + Nоб.откр. (3.61)

Безвозвратные потери людей на объекте составят

Nб = 0,6Nоб, (3.62)

а санитарные потери

Nс = Nоб – Nб. (3.63)

Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из выражения

Nзав = Nпол.р + 0,3Nсил.р. (3.28)

При расчёте погибших и пострадавших в результате воздействия избыточного давления ударной волны на человека учитываем, что указанные зоны поражения приведены для людей, находящихся в зданиях. Величину d принимаем равной 0,05.

Полученные данные сведены в таблицу 27:

Таблица 27 - Данные по погибшим и пострадавшим:

Зоны     Избыточное   Радиус  Площадь   Плотность,  К-во чел. в зоне поражения/        Потери (чел)

пораже     давление       зоны,      зоны,             ч/м2              Вероятность выхода из

ния           ∆Рф кПа              м           м2                                                     строя N/Рi

В т.ч.                общие

Всего:     В зданиях       Вне зданий      Nоб             Nб.           Nс.

(0,6 Nоб)    (0,4 Nо)

При разрушении газопроводов

газопровода низкого давления диаметром 0,159 м

Полных             100               7,3           167           0,0273       4          1/1,0         3/0,13        2            1           1

Сильных             53                11           213            0,0273       6          2/0,6        4/0,35         3            2           1

Средних             28               16,2         444            0,0273      12        9/0,15       3/0,75         3           2           1

Слабых              12                  27         1465           0,0273       40        20/-           20/-             -             -           -

Всего:                  -                   -             2289                 -            62         32             30               8            5          3

Данные о возможном ущербе.

Согласно «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденный постановлением Гостехнадзора России от 29.10.02.№ 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:

Па=Ппп+Пла+Псэ+Пкв+Пэкол+Пвтр

где:

Ппп – прямые потери;

Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии;

Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма);

Пкв- косвенный ущерб;

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

Пвтр- потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и непроизводственных при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования) состоят из стоимости ремонта/замещения аналогичным. В качестве наихудшего случая принимается вариант, связанный с заменой неисправного оборудования на аналогичное. Потери в результате уничтожения основных фондов при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования), состоят из стоимости нового участка трубопровода (технологического оборудования). При взрыве потери основных фондов состоят из стоимости полной замены участка газопровода, оборудования котельной и стоимости услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту (стоимость ремонта, транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную электроэнергию и т.д.).

Потери в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (природного газа) в результате аварии, связанной с разгерметизацией трубопровода (технического оборудования), состоят из стоимости утраченного природного газа.

В расчетах принято, что стоимость 1000 м3 природного газа в ценах апреля 2012 г. составляет 5000 руб.

Потеря газа согласно расчёту составила:

4 м3;

имущество третьих лиц не пострадало.

Прямые потери условно определяются исходя из двух составляющих: балансовой стоимости участка газопровода и ущерба нанесенного уничтожением газа.

Стоимость 1 п/м повреждённого участка газопровода диаметра 0,159 м (полиэтиленового или стального) составляет 0,7 – 1,5 тыс. руб.

В расчётах берём в среднем замену участка длиной 20 м. Стоимость повреждённого участка в этом случае составит от 14 до 30 тыс. рублей.

Стоимость природного газа составляет: 20 руб.

Транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на электроэнергию могут составить до 12 тыс. руб.

Сумма прямого ущерба в данном случае может составить от 22 до 35 тыс. рублей;

Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято привлечение 2-х противопожарных расчетов при тушении пожара в случае возгорания газа и 1 ремонтно- восстановительной бригады для отключения повреждённого участка газопровода.

Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии на участке газопровода могут составить до 55 тыс. руб.

Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма).

Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования соответствии со статьёй 2 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» составляют:

1) 2 млн. рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца);

2) не более 25 тыс. рублей – в счёт возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего;

3) не более 2 млн. рублей – в части возмещения вреда, причинённого здоровью каждого потерпевшего;

4) не более 200 тыс. рублей – в части возмещения вреда, причинённого в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего;

5) не более 360 тыс. рублей – в части возмещения вреда, причинённого имуществу каждого потерпевшего – физического лица, за исключением вреда, причинённого в связи с нарушением условий жизнедеятельности;

6) не более 500 тыс. рублей – в части возмещения вреда, причинённого имуществу каждого потерпевшего – юридического лица.

Социальный ущерб будет определяться числом погибших и получивших клинические симптомы поражения. При этом средние выплаты по п. 3) принимаются в размере 1 млн. рублей. Экономическая составляющая социального ущерба может составить:

при 3 погибших и 5 пострадавших – 11 млн. 075 тыс. рублей.

Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных объектами в результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. При рассматриваемом варианте косвенный ущерб не учитывается.

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

При выбросе природного газа возможно загрязнение атмосферы.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению	приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется	практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем.

Расчет производился в соответствии по формуле:

Эа=5.( Нбаi Миi )·Ки Кэа,

где Нбаi - базовый норматив платы за выброс в атмосферу газов и продуктов горения.

Нбаi принимался равным 25 руб./т.

Миi - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т..

Ки - коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды.

Кэа - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Центрального региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32).

Экологический ущерб для аварии сетях газопровода составит до 5 тыс. рублей.

Возможный материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на объектах газового хозяйства приведён в таблице № 28.

Таблица 28 – Размер возможного ущерба при ЧС на объектах газового хозяйства:

№ п/п         Наименование объекта                        Потери                      Ущерб                 Примечания

погибшие      пострадавшие  (млн. руб.)

1 Участок газопровода НД

диаметром 0,159 м                                      3                            5                    До 11

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой природного газа на проектируемой территории его количество, участвующего в аварии, составит до 4 м3. Радиус зон поражения составляет - от 5 до 75 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 5 до 200 м. При этом возможное количество погибших может составить до 3 человек, количество пострадавших - до 5 человек. Ущерб – до 11 млн. рублей (согласно таблице 28).

2.2.3. Анализ возможных последствий аварий при разрушении резервуаров с ГСМ на АЗС и котельных

На проектируемой территории АЗС и других объектов, имеющих в своём обороте нефтепродукты нет.

2.2.4. Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях:

Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании.

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в проектируемых зданиях и возникновением при этом поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

В жилых зданиях и расположенных в них кафе, магазинах и других учреждениях (офисах) товаров предполагается размещение электронной бытовой техники, оргтехники, сантехнического электрооборудования, электроосвещения. Часть электрооборудования будет эксплуатироваться во влажном помещении. Согласно статистическим данным неисправности электротехнического оборудования являются основной причиной пожаров в зданиях.

Возможными причинами пожара могут быть:

- неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

- применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

- нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

- тепловое излучение горящих материалов,

- воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено тепловое излучение горящих стройматериалов.

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены на рис. 2, и в табл. 29.

Рисунок 2 –Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений II степени огнестойкости.

Таблица 29 - Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании

Степень                    Значения                Расстояния от источника горения, на которых наблюдаются

травмирования      интенсивности                         определенные степени травмирования, (R, м)

теплового

излучения,             д/с             5 эт. 1 –               5 эт. 2 –           5 эт. 3 –           9 эт.

кВт/м2                                      секц.                     секц.               секц.

Ожоги III степени             49                       10                14,2                         20                   24,5              18,7

Ожоги II степени            27.4                     13,3                19                         26,6                 32,7               25

Ожоги I степени               9.6                     22,6                 32                        45,2                  55,3             42,1

Болевой порог

(болезненные

ощущения на                   1.4                        59                   84                        118                   144              110

коже и слизистых)

Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения.

Расчет выполнен по учебно-методическому пособию "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях." - М.: Изд-во "Учеба", 2004. Авторы Б.С.Мастрюков, Т.И. Овчинникова.

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании:

R = 0,28 R*(qсоб./qкр) 0,5

где:

qсоб – плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м2. Зависит от теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем qсоб = 260 кВт/м2.

qкр – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м2).для нашего расчета возьмем данные из таблицы 3.1.2.1.

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле:

R* = √ L×H

где: L – длина здания, H – его высота.

Для проектируемых зданий примем: а) д/с: L = 24 м; H = 10 м; б) 5 этажное здание, 1- секционное: L = 24 м; H = 20 м; в) 5 этажное здание, 2-х секционное: L = 48 м; H = 20 м; г) 5 этажное здание, 3-х секционное: L = 72 м; H = 20 м; д) 9 этажное здание: L = 24 м; H = 35 м.

Отсюда: R*а = 15,5 м; R*б = 22 м; R*в = 31 м; R*г = 38 м; R*д = 29 м.

Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем их в таблицу.

Люди находящиеся в пределах зон представленных в таблице 29 могут получить ожоги, а на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (О2) и около 4,4 % углекислоты (СО2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает смерть.

Окись углерода (угарный газ) СО – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень ядовит. При содержании СО в воздухе 0,1 % пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 % окиси углерода наступает опасное отравление и человек теряет способность двигаться. При содержании СО в воздухе 0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты наступает смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – График для оценки воздействия окиси углерода на человека

I – симптомов отравления нет;

II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе, возможно кратковременное обморочное состояние;

III – отравление средней тяжести: головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти;

IV – тяжелое отравление: рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания;

V – отравление со смертельным исходом.

П р и м е ч а н и е. Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом воздухе других вредностей и температуре среды не выше 300С.

Расчет количества поражённых при воздействии теплового излучения пожара на человека:

При расчёте погибших и пострадавших в результате воздействия теплового излучения пожара на человека необходимо учитывать, что указанные зоны поражения приведены для открыто расположенных людей, а также с учётом несвоевременного выполнения мероприятий по эвакуации персонала и посетителей. Поражение людей, находящихся в автомобильной технике, зданиях, сооружениях и строениях, будет значительно меньше.

Таблица 30 - Данные по возможному количеству погибших и пострадавших при пожарах в зданиях, спланированных к размещению на проектируемой территории:

Степень поражения     Интенсивность  Радиус зоны,   Площадь    Плотность,     %             К-во                 К-во

теплового                  м                зоны,           ч/м2         гибели/   погибших,      постр-х,

изучения, кВт/м2                                 м2                                 травмир.        чел.                чел.

а) в д/с:

Без негативных последствий в

течение длительного времени                1,4                       59          9326            0,0273           -                   -                    -

Ожоги 1-й степени                   9,0                     22,6       1061            0,0273          -/10%            -                 2,9

Ожоги 2-й степени                  27,4                    13,3        229             0,0273         25/25%       1,56             1,56

Ожог 3-й степени                     49,0                     10          314             0,0273         50/50%         4,3               4,3

Всего:                                             -                          -          10930               -                     -                6                    9

б) в 2-секционном 4-этажном доме:

Без негативных последствий в

течение длительного времени                1,4                      84             18941       0, 0273           -                   -                    -

Ожоги 1-й степени                   9,0                     32              2082         0,0273          -/10%           -                  5,7

Ожоги 2-й степени                   27,4                   19               500          0,0273          25/25%       3,4               3,4

Ожог 3-й степени                     49,0                  14,2             633          0,0273          50/50%       8,6               8,6

Всего:                                            -                         -                22156             -                   -               12                 18

в) в 5-секционном 4-этажном доме:

Без негативных последствий в

течение длительного времени                1,4                       118         37334       0,0273           -                   -                    -

Ожоги 1-й степени                   9,0                       45,2         4165        0,0273         -/10%            -                11,37

Ожоги 2-й степени                 27,4                      26,6           966         0,0273         25/25%       6,6                6,6

Ожог 3-й степени                     49,0                     20            1256        0,0273         50/50%       17,1             17,1

Всего:                                            -                          -              43721            -                     -              24                 35

г) в 8-секционном 4-этажном доме:

Без негативных последствий в

течение длительного времени                     1,4                  144         96713       0,0273                 -                -                  -

Ожоги 1-й степени                      9,0                  55,3          6244       0,0273             -/10%           -               17,0

Ожоги 2-й степени                    27,4                  32,7          1473       0,0273            25/25%        10             10

Ожог 3-й степени                      49,0                  24,5          1885       0,0273             50/50%       25,7         25,7

Всего:                                             -                         -            65111             -                      -                36             53

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при пожарах в жилых зданиях на проектируемой территории, радиус зон поражения людей составляет от 10 до 85 м. Безопасное расстояние (удаленность от места горения) при пожарах для людей, не защищенных специальной одеждой, составит – от 59 до 144 м. При этом возможное количество погибших из числа населения может составить от 6 до 36 человек, количество пострадавших - до 53 человек. Возможный ущерб может составить более 100 млн. рублей.

2.2.8. Анализ возможных последствий обрушений зданий и сооружений:

Статистические данные свидетельствуют, что авария может произойти на всех стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. Распределение причин аварий зданий и сооружений приведено на рисунке 4.

Рисунок 4 - Распределение причин аварий зданий и сооружений

Наибольшее число обрушений произошло по организационным причинам (50,6%), наиболее значимыми организационными причинами являются неправильная организация работ и неэффективный контроль за соблюдением правил промышленной безопасности. Технические причины составляют 45,1%, наиболее опасными из которых являются отклонение от требований проектной документации, конструктивное несовершенство зданий и неудовлетворительное техническое состояние зданий. Прочие причины составляют 4,3%.

Согласно статистическим данным вероятность обрушения зданий и сооружений (по всем причинам) оценивается как 1,2*10-8/на 1 км2 территории застройки.

Обрушение конструкций может произойти как на всей проектируемой территории (в случае теракта, землетрясения) или в одном из зданий.

В этом случае в завалах может находиться до 60% от общего количества жителей домов проектируемого жилого микрорайона, из них – до 40% получит смертельные поражения и до 60% травмы различной степени.

При обрушении конструкций на всей проектируемой территории количество людей в завалах может составить до 1077 человек, из них – до 430 человек может получить смертельные поражения и до 647 человек травмы различной степени. Возможный ущерб может составить более 100 млн. рублей.

2.2.9. Анализ возможных последствий террористических актов на проектируемой территории

Наиболее распространенным террористическим актом является подрыв заряда конденсированного взрывчатого вещества.

Рассмотрим возможные последствия террористического акта при взрыве конденсированного взрывчатого вещества (ВВ). Расчет выполняется по методике оперативного прогнозирования состояния объектов при аварии со взрывом, изложенной в учебном пособии «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» (С.А. Буланенков, С.И.Губченко и др., под общей ред. М.И.Фалеева. – Калуга, ГУП «Облиздат». 2001 г.)

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Количественные значения основных характеристик некоторых КВВ приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Характеристики некоторых взрывчатых веществ

Взрывчатое вещество       Теплота        ТНТ-эквивалент     Плотность,     Скорость              Давление

взрыва, кДж/кг               *                       г/см3       детонации,км/с   детонации,ГПа

Гексоген                                  5360                    1,185                    1,65                    8,7                           34,0

Октоген                                   5680                    1,256                    1,90                   9,11                          38,7

Октол

(70% гексоген + 30% ТНТ*)              4500                    0,994                    1,80                   8,48                          34,2

ТЭН                                          5800                     1,282                   1,77                    8,26                          34,0

Пентолит

50/50 (50% ТЭН + 50% ТНТ)             5110                     1,129                   1,66                    7,47                          28,0

Пикриновая кислота           4180                     0,926                   1,71                    7,26                          26,5

Тетрил                                     4520                    1,000                    1,73                    7,85                          26,0

ТНТ                                           4520                    1,000                    1,60                    6,73                          21,0

РВХ 9404 (94% октогена + 3%

нитроцеллюлозы + 3%

пластификатора)                                     5770                     1,227                   1,844                 8,80                            37,5

* ТНТ-эквивалент определяется из соотношения теплот взрыва исследуемого вещества и тринитротолуола (1.7). Значения тротилового эквивалента в таблице основаны на экспериментальных данных.

3 в в тнт 4520 10 Q m m × = , (1.7)

где Qв – теплота сгорания реагентов (заряда), кДж/кг;

mв – масса ВВ, кг;

4520*103 – теплота взрыва ТНТ, Дж/с.

Определение параметров взрыва взрывчатых веществ на открытой местности

Основной характеристикой воздушной ударной волны является избыточное давление воздуха непосредственно за фронтом ударной волны. Избыточное давление является скачком давления Рф, который происходит практически мгновенно при подходе волны к месту регистрации давления.

Воздушные ударные волны несколько напоминают детонационные волны. Однако между ними есть принципиальное отличие: детонационная волна освобождает энергию, скрытую во взрывчатом веществе, и, так сказать, сама себя движет. Поэтому в каждом взрывчатом веществе скорость волны детонации вполне определенная и постоянная (если детонация осуществляется полностью).

Ударная волна, наоборот, движется за счет энергии, полученной вначале от взрывных газов, и постепенно теряет ее, т.к., во-первых, расходует энергию на нагревание воздуха, через который она проходит, и во-вторых, потому, что объем воздуха, захватываемый волной, все время растет – в результате уменьшается количество энергии в единице объема. Поэтому по мере ее удаления от места возникновения давление на фронте ударной волны непрерывно падает. Падение давления ударной волны в зависимости от расстояния представляет весьма сложный процесс, который нельзя полностью изобразить при помощи простых формул.

Основой теории расчета избыточного давления является допущение, что отношение дополнительной энергии, имеющейся в воздухе вследствие сжатия его избыточным давлением, к первоначальной энергии воздуха находится в зависимости от отношения энергии, выделенной при взрыве, ко всей энергии, содержавшейся до взрыва, который в данный момент захвачен ударной волной.

Энергия, принесенная единице объема воздуха избыточным давлением Рф ударной волны, пропорциональна этому давлению Рф. Энергия же, содержащаяся первоначально в единице объема воздуха, пропорциональна Р0 (давление невозмущенного воздуха). Общая энергия при взрыве равна qU1. Общая энергия, содержащаяся в воздухе, захваченном ударной волной, распространившейся на расстоянии R от места взрыва, свободно расположенного в воздухе (сосредоточенный заряд), пропорциональна:

0334R × P×p. (2.45)

На основании допущения, которое сформулировано выше, можно записать:

__________×××=DR Pq UfРРф31034 p . (2.46)

Таким образом, отношение избыточного давления к давлению невозмущенного воздуха равно отношению энергии взрыва к энергии, сосредоточенной в объеме воздуха, захваченного ударной волной, через определенную величину f. Путем подбора такого выражения, которое удовлетворяло бы опытным наблюдениям и расчетам, выполненным с помощью ЭВМ, можно установить, что:

3 1031332031203113134______+ ______= +__________×××R PqUaR PqUaR PqUaR Pq Uf p

. (2.47)

Здесь а1, а2, а3 – постоянные величины, в которых введен множитель 34p и которые могут быть выражены определенными числами. На основании двух последних формул можно записать:

31031332031203110______+ ______= +DR PqUaR PqUaR PqUaР Pф . (2.48)

Произведя сокращения, можно записать:

Rqa U PRqa U PRqР aUф31320312 3 132320321 1 3 2 1 D = + + . (2.49)

На основе опытов и расчета на ЭВМ для веса взрывчатого вещества (q, кг), расстояния от взрыва (R, м) и избыточного давления (∆Рф , кг/см2) для взрывчатых веществ средней мощности (тротила) установлено значение коэффициентов:

7; 2,7; 3 0,8420313 1310321 1 2 1 aU = a U P = a U P = .

Поэтому для тротила и других взрывчатых веществ при взрыве в воздухе с образованием сферического распространения ударных волн с учетом полученных коэффициентов можно записать:

R qRqRqPф312323 D = 7 + 2,7 + 0,84 . (2.50)

Это формула известна под названием формулы М.А. Садовского, впервые установившего ее коэффициенты.

В случае, если заряд расположен на поверхности, то взрывные газы смогут распространяться только вверх и захватывать объем полусферы и при этом размещенная в ней энергия будет в два раза больше, чем при сферическом распространении ударных волн. Поэтому для расчета при взрыве заряда на поверхности необходимо в формуле Садовского подставлять вместо q удвоенную величину – 2q, тогда формула примет вид:

Па KRqRqRqP ф пер (14 4,3 1,1 ) ,312323 D = + + ´ , (2.51)

где Кпер – коэффициент перевода из кгс/см2 в Па, Кпер=9, 80655´1042мH.

Формула (2.48) является основной зависимостью, по которой производится уточнение значений избыточного давления при воздействии взрывных газов различной природы.

В том случае, если взрыв произведен не тротилом, а другим конденсированным взрывчатым веществом (КВВ), то необходимо ввести коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу, принимаемый по таблице 32, либо из отношения удельных энергий (см. таблицу 5 приложения 3) рассматриваемого КВВ, (UКВВ, кДж/кг) к тротилу (UТ, кДж/кг) – Т КВВ эф UU К = , тогда формула (2.51) примет вид:

K Па RqКRqКRqP К ф эф эф эф пер (14 4,3 1,1 ) ,3131232323 D = × × + × × + × ´ . (2.52)

Таблица 32 - Значения коэффициента приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу – Кэф

Вид ВВ            Тротил         Тритонал         Гексоген      ТЭН      Аммонал      Порох         ТНРС          Тетрил

Кэф                        1                    1,53                   1,3           1,39           0,99              0,66          0,39            1,15

Второй важной характеристикой ударной волны является импульс удельного избыточного давления, который является мерой действия силы избыточного давления и мерой ее количества движения. Импульс численно равен площади, ограниченной кривой давления в зависимости от времени, и горизонтальной линией, соответствующей давлению в невозмущенной среде (рис. 5).

На графике выделены три характерных режима нагружения объекта ударной волной: А – импульсный; В – динамический; С – квазистатический, наличие которых показывает, какая из двух характеристик – избыточное давление – или импульс в каждой точке движения является превалирующим.

При импульсном приложении нагрузок продолжительность действия ударной волны мала по сравнению с характерным временем реакции объекта и к моменту исчезновения нагрузки в конструкции объекта могут возникать лишь незначительные деформации.

Квазистатическое нагружение характеризуется большой продолжительностью воздействия волны, когда до момента достижения максимальной деформации конструкции объекта лишь незначительная часть энергии нагружается в виде потенциальной энергии деформации. При этом деформация зависит только от амплитуды нагружения (давления волны).

Динамическое нагружение является переходным от импульсного к квазистатическому. При этом уровень воздействия на объект определяется и давлением и импульсом ударной волны. В режиме динамического нагружения продолжительность воздействия и время реакции объектов совпадают по ряду параметров, при которых возможен резонанс характерной частоты нагружения ударной волны и собственной частоты этого объекта.

Рисунок 5 -Изменение давления и импульса при прохождении ударной волны:

I+ – импульс положительной зоны сжатия; I- – импульс отрицательной зоны сжатия; режимы нагружения объекта ударной волной: А – импульсный, В – динамический; С – квазистатический

Очевидно, что при взрыве КВВ импульс оказывает более существенное значение, чем при горении ГПВС. Это связано с тем, что максимальное значение избыточного давления при взрыве КВВ значительно превосходит избыточное значение при горении ГПВС и ПЛВС. Однако разрушающее воздействия ГПВС соизмеримо, а иногда и превосходит разрушения от взрывов КВВ, т.к. время нагружения объектов воздушной ударной волной больше и при этом зона импульсного нагружения в обоих случаях находится ближе к источнику взрыва. Следовательно, при определении параметров взрыва необходимо учитывать комплексное воздействие избыточного давления и импульса.

Наблюдения и расчеты дают для КВВ нормальной мощности, зависимость по определению значения импульса при взрыве сосредоточенного заряда в воздухе выражена в формуле: эф пер КRqi = ´К ´ ´3240 , Па·с, (2.56)

а при взрыве заряда на поверхности – в формуле:

пер эф КRqi = ´ К ´ ´3263 , Па·с, (2.57)

где i – импульс взрыва КВВ, Па·с;

q – вес заряда, кг; R – расстояние от источника взрыва, м;

Кпер – переводной коэффициент кгс/м2 в Н/м2, Кпер=9,80655; Кэф – коэффициент эффективности приведения рассматриваемого КВВ (UКВВ – удельная энергия рассматриваемого КВВ, кДж/кг) к тротилу (Uт – удельная энергия тротила, кДж/кг), принимается по таблице 5 приложения 3. 58);

40 и 63 – коэффициенты согласия (по экспериментальным данным), где 63 = 40х22/3 (из-за изменения условия взрыва) – мощность заряда возрастает вдвое.

Определение безопасных расстояний от избыточного давления и импульса на персонал и элементы объекта.

Оценка поражения объекта безопасности заключается в определении опасных и безопасных зон воздействия ударных волн. При этом критерием выбора зоны может являться характеристика поражения человека, разрушения элементов объекта с условной вероятностью наступления этого характерного события. Для сооружений объекта импульс взрыва играет роль, как это отмечалось выше, только в ближней зоне, поэтому для практических расчетов его не учитывают и оценку производят только по значению избыточного давления. При этом на основе экспериментальных данных, опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций и теоретических исследований по устойчивости различных элементов воздействию избыточного давления создаются оценочные таблицы, в которых вероятность разрушения принимается не ниже 0,5. Физическая стойкость оборудования элементов объекта приведена в табл. 21 приложения 3.

Имея данные о степени разрушения элемента объекта и получив значение избыточного давления при выборе расстояния до него можно оценить устойчивость этого элемента. По результатам оценки можно осуществить выбор мероприятий, которые либо повысят физическую устойчивость к воздействию избыточного давления, либо снизят прогнозируемую мощность этого воздействия, либо, что для стационарных объектов является не всегда приемлемым, вынести объект в безопасную зону. При решении задач по повышению устойчивости объектов и выбора эффективных мероприятий из рассмотренных выше рекомендуется использовать критерий «эффект на рубль затрат» вида:  2 1min q qS-w = D , (2.59)

где DS – стоимость мероприятий;

q1 и q2 – живучесть объекта до и после мероприятий.

Под живучестью объекта принимается вероятность его сохранности, которая определяется известной зависимостью: q = P -1. (2.60)

Для этого необходимо оценить значения Р – вероятности выхода (разрушения) объекта до и после выполнения мероприятий по повышению устойчивости. Оценка обобщенного показателя устойчивости x производится по зависимости для зданий (сооружений) и наружных установок: * 1,25 здфздРРDDx = , (2.61)

где ∆Рф – ожидаемая величина избыточного давления в районе размещения;

∆Р*зд – величина избыточного давления, вызывающего сильные разрушения (эта величина может изменяться в меньшую сторону в зависимости от требуемого уровня разрушения);

1,25 – коэффициент неточности определения величины ∆Р*зд

Затем, используя графики (см. 3.2) по значению зд x получается значение вероятности разрушения – Р и производится расчет значения q1. Аналогично рассчитывается значение q2, для которого после проведенных мероприятий значение избыточного давления либо уменьшится, т.к. будет уменьшена масса хранимого опасного вещества до допустимых норм или увеличено расстояние до объекта, либо конструктивно повысится устойчивость, т.е. увеличится ∆Р*зд.

Поражение человека определяют через функцию «пробит» - Pr, которая выражается зависимостью:

_ ____ ____	__ + _____D= -8.4 9,317500 2905 0,26lnР iфPr , (2.62)

где ∆Рф – избыточное давление, Па;

i – импульс волны давления, Па·с.

С помощью таблицы 33 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении Рr = 2,95 значение Qвп=2%=0,02, а при Рr = 8,09 значение Qвп=99,9%=0,999.

Таблица 33 - Ряд распределения случайной величины поражения человека от факторов взрыва и пожара

Условная                                                                              Величина Pr

Вероятность        0              1               2               3               4               5               6               7               8           9

поражения,

%

0 		   -              2,67         2.95        3,12          3,25         3,36        3,45          3,52          3.59      3,66

10                         3,72         3,77          3,82        3,9            3,92         3,96        4,01          4,05          4,08      4,12

20                         4,16         4,19          4,23        4,26          4,29         4,33        4,36          4,39          4,42      4,45

30                         4,48          4,5           4,53        4,56          4.59         4,61        4,64          4,67          4,69      4,72

40                         4,75          4.77          4,8         4.82          4,85         4.87        4,9            4,92           4,95     4,97

50                         5,0            5,03          5,05       5,08          5,1           5,13        5,15          5,18            5,2       5,23

60                         5,25          5,28          5,31       5,33          5,36         5,39        5,41          5,44           5,47      5,5

70                         5,52          5,55          5,58       5,61          5,64         5,67        5,71          5,74           5,77     5,81

80                         5,84          5,88          5,92       5,95          5,99         6,04        6,08          6,13           6,18     6,23

90                         6,28          6,34          6,412     6,48          6,55         6,64        6,75          6,88           7,05     7,33

-                              0              0,1             0,2           0,3           0,4            0,5            0,6          0,7            0,8        0,9

99                         7,33         7,37          7,41         7,46          7,51         7,58        7,65          7,75          7,88     8,09

Для оценки опасных и безопасных зон для персонала рекомендуется производить расчеты для значений функции «пробит», указанных в таблице 34.

Таблица 34 - Характеристика опасных зон поражения человека избыточным давлением и импульсом волны давления при воздействии ударных волн

Значения функции                 Вероятность                  Характеристика                      Внешние признаки

«пробит»                  поражения человека                      зоны                             (характер) поражения

≤2,67                                               ≤0,1                 зона безопасности                    отсутствие поражения

≤5,0                                                 0,5            зона возможного поражения        баротравмы, увечия,

возможна гибель

≤7,33                                            0,99         зона безусловного поражения       гибель и смертельные

Поражения

При оперативном прогнозировании инженерной обстановки последствий аварий со взрывом рекомендуется по результатам расчета выделить четыре зоны:

полных разрушений (∆Рф ≥50 кПа);

сильных разрушений (30 ∆Рф < 50 кПа);

средних разрушений (20 ∆Рф < 30 кПа);

слабых разрушений (10 ∆Рф < 20 кПа),

нанести зоны разрушения на план объекта и по значениям из таблицы 33 оценить воздействие взрыва.

Аналогично производится оценка поражения человека. Для этого рекомендуется выделить указанные в таблице 34 зоны, задаться критерием допустимости (приемлемости) поражения (как правило, учет производится по критерию безопасной зоны) и определяется количество персонала, оказавшееся в опасных зонах. Количество персонала определяется исходя из схемы размещения рабочих мест. При отсутствии данных можно произвести оценку по средней плотности распределения персонала по территории объекта. Для этого необходимо произвести расчет по зависимости:

ОЭ НРС пораж S N SN = Pr>2.67 , чел, (2.63)

где SPr>2,67 – площадь зоны, в которой функция «пробит» больше значений 2,67 м2;

SОЭ – площадь территории объекта (либо исследуемой зоны размещения людей), м2;

NНРС – количество наибольшей работающей смены на объекте экономики либо максимально возможное скопление людей в исследуемой зоне, чел.

Определим степень разрушения жилого дома в случае взрыва СВУ общей массой тротила 50 кг, находящегося непосредственно на объекте.

Решение:

Расчет проводится в два этапа. Вначале определяется приведенный радиус (R) для рассматриваемого расстояния, а затем избыточное давление (∆Рф)

Приведенный радиус зоны взрыва R может быть определен по формуле:

__________________________

где: r – расстояние до центра взрыва ВВ, м;

ŋ – коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности;

Q – масса ВВ, кг;

Кэфф – коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу.

В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление определяется по одной из следующих формул:

________________________________;

________________________________;

Исходные данные для расчета: вещество – тротил, масса вещества 50 кг, удельная теплота взрыва 4520 кДж/кг, молярная масса 227,1 г/моль.

Результат проведенных расчетов, выполненных по методике, показывает, что при рассмотренном сценарии объект может получить сильные разрушения ∆Рф = 80 КПа.

Поражающие факторы при взрыве могут оказать воздействие на людей, находящихся в жилом доме.

Таблица 35 - Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство

Взрывные устройства или подозрительные предметы                                       Расстояние

Граната РГД-5                                                                                                                   Не менее 50 м

Граната Ф-1                                                                                                                      Не менее 200 м

Тротиловая шашка массой 200 гр.                                                                                        45 м

Тротиловая шашка массой 400 гр.                                                                                        55 м

Пивная банка 0,33 литра                                                                                                          60 м

Чемодан (кейс)                                                                                                                          230 м

Дорожный чемодан                                                                                                                 350 м

Автомобиль типа "Жигули"                                                                                                    460 м

Автомобиль типа "Волга"                                                                                                        580 м

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления сведены в таблицу 36.

Таблица 36 - Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления

Степень               Избыточное                                       Радиус зоны, м (от центра взрыва) при подрыве

поражения         давление, кПа    РГД-5     Ф-1    ТШ -200  ТШ-400     Пивной     Кейса     Дорож-        АМ          АМ

банки                        ного         Жигули   Волга

чемодана

Полное разрушение              100                1          2           1            2                2              5             10            15          20

зданий

50%-ное разрушение          53                 4           8          4             8               8              20            40             60        100

зданий

Средние повреждения          28                  6          12         6           12            12              30           60              90       120

Зданий

Умеренные

повреждения зданий              12                11          22       11         22            22                55        110            165      220

Нижний порог повреждения

человека волной давления      5                  35        120     35          45           50               100        200           300      400

Малые повреждения

(разбита часть остекления)       3                  40        150     40         50           55               200        300            400      500

Расчёт количества погибших и пострадавших:

Для определения возможного числа пострадавших при поражении людей опасными поражающими факторами при взрывах ВВ используем данные, приведённые в таблицах 33– 36 раздела.

Полученные данные сведём в таблицу 37.

Таблица 37 - Данные по погибшим и пострадавшим:

Зоны         Избыточное    Радиус     Площадь   Плотность, К-во чел. в зоне поражения/           Потери (чел)

пораже-      давление        зоны,        зоны,               ч/м2                                в т.ч.                         общие

ния              ∆Рф  кПа               м             м2                                  Всего:    В                Вне                  Nоб          Nб.           Nс.

зданиях      зданий                        (0,6 Nоб)     (0,4 Nо)

При взрыве заминированного автомобиля:

Полных             100            20         1256          0,0273       34          14/1,0       20/0,13       16          10           6

Сильных            53            100       30144         0,0273      823        323/0,6      500/0,35    369        221      148

Средних            28            120       13816         0,0273       377      300/0,15     77/0,75       103        62         41

Слабых              12            220      106760        0,0273       561       300/-           261/-              -             -            -

Всего:                  -                -         151976            -             1795        937              858             488       293      195

При взрыве переносного СВУ:

Полных            100            10           314          0,0273         9            3/1,0            6/0,13          4            2          2

Сильных           53              40         4710         0,0273       129         29/0,6         100/0,35      52          31        21

Средних           28              60         6280         0,0273        171       121/0,15       50/0,75       56          34        22

Слабых             12             110       26690        0,0273       729          400/-             329/-            -             -           -

Всего:                -                  -         37994              -            1038          553                485            112         67      45

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при взрывах СВУ на проектируемой территории радиус зон поражения составляет - от 10 до 220 м и выйдут за пределы данной территории. При этом возможное количество погибших может составить до 195 человек, количество пострадавших - до 293 человека. Возможный ущерб может составить более 100 млн. рублей.

2.3. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (ПЧС) – обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника ПЧС, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Оценка риска возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными природными явлениями, осуществлялась на основании характеристики климатических условий района расположения проектируемого объекта, а также «Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации». под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография»,2005.

Основными неблагоприятными процессами и явлениями в районе расположения объекта являются или могут быть: климатические экстремумы (экстремально высокие или низкие температуры, сильные ветры, шквалы, ураганы, интенсивные осадки градобития), гололёдно-изморозные явления, сильные дожди, резкие перепады давления и температуры воздуха, сильные грозы.

Климатические экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Район расположения объекта относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +300С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 200С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной + 410С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (+ 300С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода

способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Среднее число дней с температурой на 200С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура в г. Ейске отмечалась равной -310С.

Экстремально интенсивные осадки угрожают трудно предсказуемыми дождевыми паводками на реках, затоплением городских территорий из-за переполнения систем водоотвода, затоплением парко - хозяйственных угодий, приводящим к гибели растений и смыву почв, размывом дорог, оползням, ливневым селям.

Район расположения объекта относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Экстремально сильные ветры угрожают нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других), срывом крыш зданий, выкорчёвыванием деревьев, опасными штормами на воде и т.д. Они усиливают действие холода на организм человека и иссушают почву при жарких суховеях. Особенно сильные ветры возникают при прохождении смерчей, возникающих в интенсивных конвективных облаках на холодных фронтах над достаточно тёплой поверхностью. Ветровые шквалы и ураганы могут сопровождаться гибелью людей.

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создать ЧС.

В Госкомгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с.

Ветровое давление на проектируемой территории в соответствии с СНКК 20-303- 2002 «Нагрузки и воздействия» составляет 0,40/40 кПа(кгс/м2).

Для рассматриваемого региона возникновение ветров со скоростью достигающей 40 м/с возможно не реже 1 раза в 5 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 20 м/с имеет большую вероятность (южного ветра порывами 25-30 м/с, что вызывает сильное волнение моря 1,5-2 м, сгонно-нагонные явления. Степень опасности сильных ветров составляет 4 балла.

Проектируемая территория имеет абсолютные отметки на уровне 20,0 м. Сгонно-нагонные явления на территорию проектируемого жилого района влияния не окажут.

Таким образом, возможность проявления климатических экстремумов повышает степень вероятности ЧС и необходимое разнообразие мер готовности для их преодоления.

Землетрясения. К числу наиболее опасных стихийных бедствий относятся землетрясения. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Регион расположения проектируемого объекта по уровню опасности относится к незначительно опасным (интенсивность землетрясения по шкале МSК-64 составляет в пределах 6 баллов).

В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-97, а также СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» на территории г.Ейска могут происходить 6-и бальные землетрясения по шкале МSК. Уровень опасности землетрясений составляет 3 балла.

Снеговые нагрузки. Снеговые нагрузки влияют на разные сооружения: промышленные, жилые, сельскохозяйственные строения, тоннели, магистральные трубопроводы и пр.

Для рассматриваемого региона в соответствии с СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия» расчётное значение веса снегового покрова (снеговой нагрузки) составляет 0,60 /60 кПа(кгс/м2).

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей – 3 балла.

Сильные грозы. Гроза как опасное явление природы по наносимому ущербу и жертвам занимает одно из первых мест. С грозами связана гибель людей и животных, поражение садов и посевов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые периоды (так называемые «сухие» грозы), нарушение линий электропередачи и связи. Грозы  обычно сопровождаются ливнями, градобитием, пожарами, резким усилением ветра.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Гололёдно – изморозные явления. Опасность гололёдно – изморозных явлений оценивалась по диаметру их отложений. Каждому баллу опасности характерен определённый интервал значений диаметра (толщины) гололёдно – изморозных образований.

Для рассматриваемого региона опасность гололёдно – изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололёдной стенки, возможная 1 раз в 5 лет составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололёда приведена к 0,9 г/см3.

Ущерб от гололёдно – изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отлоMжения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно – изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 38, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения проектируемой территории восточной части п. Морской, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Таблица 38 – Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

Источник ЧС                                                      Характер воздействия поражающего фактора

Сильный ветер                                                    Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление

на ограждающие конструкции

Экстремальные

атмосферные осадки                        Затопление территории, подтопление фундаментов,

ливень, метель                                 снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

Град                                                                              Ударная динамическая нагрузка

Морозы                                                                Температурные деформации ограждающих

конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

Гроза                                                                                  Электрические разряды

Общий вывод: Район расположения проектируемой территории жилого района г. Ейска находится в регионе, для которого риск возникновения природных ЧС составляет 3-5 раз в год, однако, вероятность гибели (травмирования) людей от них крайне мала (менее 1*10-7 год).

2.4. Анализ показателей степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

2.4.1. Общие положения и нормативы приемлемых уровней рисков для территорий

Общие положения

Согласно «Руководству по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1- 4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Критически важные объекты Российской Федерации – объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта РФ или административно-территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени.

Нормативы приемлемых уровней рисков для территорий

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

● зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и

размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов.

При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС –материальный ущерб» представлены в таблице 39 и таблице 40 соответственно:

Таблица 39 - Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 40 - Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС –материальный ущерб»

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

I – идентификация опасности;

II – построение полей поражающих факторов;

III – выбор критериев поражения;

IV – оценка последствий воздействия поражающих факторов;

V – расчет показателей риска.

2.4.2. Расчет показателей риска

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Физический смысл индивидуального риска может быть представлен как частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства. Индивидуальный риск, являющейся функцией, определяемой на поверхности, прилегающей к опасному объекту, рассчитывается по формуле:

RΣ(x,y) = Σi,jλiEij(x,y)Pj,

где λi – частота реализации i-го сценария;

Eij(x,y) – вероятность реализации j-го механизма в точке (x,y) для i-го сценария;

Pj – вероятность поражения при реализации j-го механизма воздействия.

Через индивидуальный риск может быть выражен коллективный риск:

Rкол = __ SRΣ(x,y)N(x,y)dxdy,

где N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала по поверхности, прилегающей к опасному объекту.

Вероятность реализации события pi за рассматриваемый период времени t может быть связана с частотой реализации этого события λi (при выполнении условия λi·t ≤ 0,01) достаточно просто:

pi ≈ λi·t.

Коллективный риск поэтому, по сути, является математическим ожиданием дискретной случайной величины людских потерь N и может быть рассчитан как:

Rкол = _ =ki 1ni・ pi ,

где ni – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной pi .

По аналогии с коллективным риском определяется материальный риск (математическое ожидание дискретной случайной величины материального ущерба G), который рассчитывается как:

Rмат = _=ki 1gi・ pi ,

где gi – значение стоимостной оценки материального ущерба при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной pi .

Для любой случайной величины Y (будь то дискретная случайная величина людских потерь N или дискретная случайная величина материального ущерба G) универсальной характеристикой является её функция распределения F(y), равная вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение меньше у:

F(y) = Р(Y < у).

В практике расчета показателей риска обычно используют дополнительную функцию распределения случайной величины, равную вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение не меньше у:

F (у) = 1 – Р(Y < у) = Р(Y ≥ у),

которая может быть выражена через значения pi и уi следующим образом:

где pо = 1 – _=ki 1 pi есть вероятность безаварийной эксплуатации.

Зависимость между вероятностью реализации F (у) и величиной значения случайной величины Y строится в виде F/Y-диаграммы. Как показатели риска F/N- и F/G- диаграммы называются кривыми социального или экономического риска, соответственно.

2.4.3. Определение коллективного и индивидуального риска.

Коллективный риск - ожидаемое количество погибших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел./год. рассчитывается как:

Кр = Кр(пог) + Кр(постр)

Где:

Кр(пог) – коллективный риск гибели среди персонала и населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмироавния среди персонала и населения;

Кр(пог) = Кр(пог) персонал + Кр(пог) население;

Кр(постр )= Кр(постр) персонал + Кр(постр) население.

Коллективный риск определяется путём перемножения частоты реализации сценария (ЧРС) на количество погибших (пострадавших) при этом сценарии Nпог. (Nпостр.). Расчёт производится по каждой аварийной ситуации и каждому сценарию:

Кр(пог) персонал = Кр(пог) персонал А1 + Кр(пог) персонал А2 + Кр(пог) персонал А3 + Кр(пог) персонал А4 + Кр(пог) персонал А5 + Кр(пог) персонал А6 + Кр(пог) персонал Аn, . где:

Кр(пог) персонал А1 = ЧРС1х Nпог.С1 + ЧРС2х Nпог.С2 + ЧРС3х Nпог.С3 + ЧРС4х Nпог.С4 + ЧРС5х Nпог.С5

Аналогично производится расчёт по погибшим среди персонала в аварийных ситуациях А2 – Аn, населения, а также пострадавшим среди персонала и населения на основании данных, приведённых в таблице 41.

Расчёт проведён с использованием укрупнённых показателей без разделения на персонал объектов и население жилой зоны.

При расчёте коллективного риска учитываются поправочные коэффициенты (К1 – количество объектов, К2 – протяжённость технологических сетей, К3 – периодичность доставки опасных грузов, К4 время пребывания опасных грузов на объекте (территории).

Таблица 41 - Сводные данные по рискам гибели и травмирования населения (персонала) при возникновении ЧС техногенного характера на проектируемой территории:

Аварийные                                                                            Параметры

сценарии                         Вероятность     Количество   Количество        Коллективный     Примечания

(наиболее опасные)         события          погибших   пострадавших   риск: гибели/

Травмирования

Авария при перевозке                                                                                                                                            Доставка до

АХОВ (по ж/д,                          0,0042*3,8*          186                      895                     0,000000576/                     3 ЖДЦ в

прилегающим к                      10-7 /на 1 км                                                                  0,000000107              неделю/ 15 км

проектируемой зоне)                                                                                                                                         Коэф. (0,43*15)

Авария при перевозке         0,0042*1,2*            186                      895                  0,00000000762/            Доставка до

АХОВ (по автодорогам,        10-6 /на 1 км                                                                0,00000001352          1 АЦ в неделю/

прилегающим к                                                                                                                                                       10 км Коэф.

проектируемой зоне)                                                                                                                                             (0,0027*10)

Авария со взрывом ГВС          0,6*1,9*10-6           3                           5                     0,00000171/                       0,5 км

на сети газопровода н/д        /на 1 км                                                                        0,00000285

диаметром 0,159 м

Пожар в д/с                                   7,9* 10-8              6                            9                    0,000000474/                  2 здания

0,000000711

Пожар в 2 секционном              7,9* 10-8              12                         18                    0,000002844/                 3 здания

4-эт. здании                                                                                                                      0,000004266

Пожар в 5 секционном              7,9* 10-8              24                         35                    0,000007584/                  4 здания

4-эт. здании                                                                                                                       0,00001106

Пожар в 8 секционном              7,9* 10-8              36                        53                     0,000002844/                  1 здание

4-эт. здании                                                                                                                      0,000004187

Обрушение зданий и              1,2*10-8 /              430                      647                   0,000000341/                  Площадь

сооружений                                на 1 км2                                                                      0,0000005124                  застройки

0,066 км2

Теракт с применением          1,4*10-7                    45                        67                         0,0000063/

переносного СВУ                                                                                                                 0,00000938

Теракт со взрывом                 1,4*10-7                    195                     293                       0,0000273/

Заминированного                                                                                                              0,00004102

автомобиля

Коллективный риск гибели                                                                  0,00005

Коллективный риск травмирования                                                 0,000076

Коллективный (социальный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(пог) населения = 0,0042*3,8*10-7*56*0,43*15 + 0,0042*1,2*10-6*56*0,0027*10 + 0,6*1,9*10-6*3*0,5 + 7,9*10-8*6*1 + 7,9*10-8*12*3 + 7,9*10-8*24*4 + 7,9*10-8*36*1 + 7,9*10-8*7*2 + 1,2*10-8*430*0,066 + 1,4*10-7*45 + 1,4*10-7*195 = 0,000000576 + 0,00000000762 + 0,00000171 + 0,000000474 + 0,000002844 + 0,000007584 + 0,000002844 + 0,000001106 +0,000000341 + 0,0000063 + 0,0000273 = 0,00005

Коллективный (социальный) риск травмирования населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(постр) населения = 0,0042*3,8*10-7*104*0,43*15 + 0,0042*1,2*10-6*104*0,0027*10 + 0,6*1,9*10-6*5*0,5 + 7,9*10-8*9*1 + 7,9*10-8*18*3 + 7,9*10-8*35*4 + 7,9*10-8*53*1 + 7,9*10-8*12*2 + 1,2*10-8*647*0,066 + 1,4*10-7*67 + 1,4*10-7*293 = 0,000000107 + 0,00000001352 + 0,00000285 + 0,000000711 + 0,000004266 + 0,00001106 + 0,000004187 + 0,000001896 + 0,0000005124 + 0,00000938 + 0,00004102 = 0,000076

Индивидуальный (интегрированный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = 0

Iр(пог) населения= Кр(пог) населения:QхКвр, где

Iр(пог) – индивидуальный риск гибели населения;

Кр(пог) – коллективный риск гибели населения;

Q – количество населения;

Квр – время нахождения 1 человека в зоне действия поражающих факторов (0,7).

Iр(пог) населения = 0,00005:1795*0,7 = 0,0000000195 = 1,95*10-8

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска.

Индивидуальный (интегрированный) риск травмирования населения при всех ЧС техногенного характера:

Iр(постр) населения = Кр(постр) населения:QхКвр, где

Iр(постр) – индивидуальный риск травмирования населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования населения;

Q – количество населения;

Квр – время нахождения 1 человека в зоне действия поражающих факторов (0,7).

Iр(постр) населения = 0,000076/1795*0,7 = 0,00000002964 = 2,964*10-8

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска.

Выводы: Выполненные расчёты и проведённый анализ свидетельствуют о том, что:

- Показатели коллективного и индивидуального риска гибели (травмирования) населения на проектируемой территории соответствуют уровню приемлемого риска.

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ

3.1. Защитные сооружения гражданской обороны

С учетом изменения подходов к зонированию территорий по степени опасности, может измениться порядок предоставления населению защитных сооружений (убежищ и укрытий) и предъявляемые к ним требования.

Как ожидается, убежища будут создаваться для защиты работников организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне «особой важности», а также работников организаций, расположенных на территориях особой группы ГО.

Противорадиационные  укрытия планируется создавать для защиты населения, находящегося в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения, укрытие которого не предусматривается в убежищах ГО.

Для организаций, отнесенных к 1 и 2 категориям по гражданской обороне, будут строиться быстровозводимые убежища с упрощенным оборудованием в военное время.

Для остального населения представляется целесообразным планировать создание простейших укрытий в военное время.

Территория проектируемого жилого района в восточной части п. Морской располагается в границах проектной застройки города Ейска, а значит, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, находится в зоне возможных слабых разрушений (давление во фронте воздушной ударной волны Δ Рф, равное 20 кПа(0,2 кгс/см2)), в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения жилого района г.Ейска от химического и радиоактивного заражения в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

_ проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

_ проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю или городской администрации;

_ укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

_ обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и исходных данных на разработку ИТМ ГО и ЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и защищенных пунктов управления для территории района, в части проектируемых мест застройки, не требуется. В особый период промышленные объекты прекращают свою работу, а население подлежит расселению и эвакуации, согласно планам рассредоточения и эвакуации города Ейска.

Для укрытия населения на проектируемой территории могут быть использованы подвалы зданий (домов) общей ёмкостью до 3640 человек. Вне защитных сооружений населения проектируемой территории не будет.

3.2. Система оповещения

Система оповещения проектируемого жилого района восточной части п. Морской входит в общую систему оповещения г. Ейска и Краснодарского края и должна соответствовать требованиям раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

_ органов управления;

_ руководящего состава ГО и РСЧС;

_ формирований ГО;

_ населения.

Система оповещения должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Ейска;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и оповещения ГО;

- доведение информации до работающих на объектах экономики.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу системы оповещения. При проектировании этих сетей следует предусмотреть:

- наличие кабельных линий связи;

- подвижные средства резервирования стационарных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения.

Приёмо-передающие радиостанции (радиоцентры) должны размещаться вне зоны возможных сильных разрушений.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется аппаратурой оповещения КТСО - Р:

_ через радиотрансляционную сеть;

_ электросиренами и громкоговорителями.

_ с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

Схема организации оповещения территории города Ейска приведена на рисунке 7:

Рисунок 7 – Схема организации оповещения проектируемого жилого района г. Ейска

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Основным средством доведения до населения условного сигнала «Внимание всем!» являются электрические сирены, которые должны быть установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие.

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ (таблица 43).

Таблица 43 -Уровни шумов на территории населенного пункта

Наименование источников шума                                                  Эквивалентный уровень шума, ДБ

Территория больниц, санаториев                                                                                   35

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам                              45

Улицы и дороги местного значения                                                                            73-75

Магистральные улицы и дороги районного значения                                           81-82

Магистральные улицы и дороги общегородского значения                                84-85

Скоростные дороги                                                                                                          86-87

Международный стандарт выражает мощность звука сирен в виде уровня шума в децибелах, производимого на удалении 30 м от сирены. Например, громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 0,3 км. Значения радиусов действия электросирены С-40, в зависимости от уровня шумов на данной территории и высоты установки сирены, даны в таблице 44.

Проведённый анализ шумовой обстановки в районе проектирования показал, что уровень шума не превышает требований по эквивалентному уровню. Минимальное значение – 50 дБА, максимальное – 77 дБА.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в г. Ейске по ул. Нижнесадовой- Калинина, по которым перевозятся нефтепродукты и зерно.

Таблица 44 - Радиусы действия электросирены С-40

Эквивалентный                             Радиус действия С-40, (м) при высоте установки сирены

уровень шума,

ДБ                                10 м                        20 м                       30 м                        40 м

55                                 800                       св. 1000                 св. 1000                 св. 1000

60                                 550                          900                      св. 1000                 св. 1000

65                                 380                          600                          750                      ок. 1000

70                                 275                          400                          480                          800

75                                 180                          250                          310                          500

80                                 130                          160                          200                          300

85                                 80                            110                          125                          170

90                                 50                             70                            80                           100

95                                 25                             35                            45                            60

В соответствии с СП 3.13130.2009 громкоговорители  и звуковые колонки устанавливаются без регуляторов громкости и разъемных устройств.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории г. Ейска, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

Наличие и потребность сирен и громкоговорителей для проектируемого жилого района г. Ейска в основном соответствует планам оповещения города Ейска.

Расчёт звукопокрытия территории жилого района г. Ейска электросиренами

Площадь проектируемой территории (S) составляет 44,5 га (0,45 км2). Согласно международного стандарта громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 0,3 км. (таблицы 43 и 44). Площадь звукопокрытия в этом случае составляет:

Sозв = π*R2 = 3,14*0,09 =0,28 км2

Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле:

Р = S/ Sозв = 0,45/0,28 = 1,6

При установке С-40 на высоте более 30 м (9 этажное здание) их радиус эффективного звукопокрытия в городе возрастает до 1,0 км, а площадь звукопокрытия до 3,14 км2. В этом случае потребность в С-40 также не превысит 1 ед.

Примечание:

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз.

В настоящее время вблизи проектируемого жилого района технических средств оповещения нет.

Застройщику необходимо обратиться в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с письмом об увеличении зоны звукопокрытия территории проектируемого жилого района и предусмотреть установку устройства управления ВАУ (СГС-22) по радиоканалу (на крыше проектируемой общеобразовательной школы), обеспечивающего трансляцию имитации сигнала электросирены и трансляцию звуковой информации. Данное устройство должно сопрягаться с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения г. Ейска при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории г. Ейска.

3.3. Светомаскировка

Световая маскировка территории проектируемых жилого микрорайона восточной части п. Морского предусматривается в соответствии с планом светомаскировки города Ейска в соответствии с разделом 9 СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения и осуществляется заблаговременно, как правило проводятся, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения жилых районов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при передаче сигнала «Воздушная тревога»

Светомаскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53- 84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории г. Ейска.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные  мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

Светомаскировка предусматривается в 2-х режимах – частичное затемнение и полное затемнение. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно в мирное время.

В качестве маскировочного освещения при обслуживании объектов используются переносные аккумуляторные фонари, создающие освещенность на поверхности не более 2 лк в световом пятне не более 1 м2 на расстоянии 1 м от поверхности.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится не более, чем за 16 часов.

При втором режиме выключаются 100% светильников наружного освещения. Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен производится не более чем за 3 мин.

2-й режим вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования его движения должны выключаться.

3.4. Лечебно-профилактические учреждения

На территории проектируемого жилого района не планируется возведение лечебно-профилактических учреждений, (за исключением встроенных аптек в секции жилых домов).

Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях оказывается в лечебно - профилактических учреждениях г. Ейска, указанных в таблице 45:

Таблица 45 - Лечебно - профилактические учреждения г. Ейска:

№п/п                      Наименование ЛПУ                                                      Почтовый адрес

1              Больница районная центральная                            353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул.

Энгельса, 145

2            Больница районная центральная                              353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул.

Энгельса, 145

3       Диспансер психоневрологический городской            353660, Краснодарский край, г. Ейск, ул.

Победы, 97

4       Диспансер противотуберкулёзный районный            353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К.

Маркса, 33

5       Больница психиатрическая                                               353660, Краснодарский край, г. Ейск,

Ейский р-н, п. Симоновка

Глава 4

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮЛЮДЕЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВАРИАНТНОЙ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ И РАСЧЁТНОГО СРОКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИТМ ГОЧС

4.1. Основные направления (варианты) развития планировочной структуры

Направления развития планировочной структуры территории проектируемого жилого микрорайона восточной части п. Морской Ейского района выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной и инженерной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры проектируемой территории направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно- ландшафтных особенностей территории.

Территория проектируемой территории жилых районов обладает потенциальными возможностями для своего развития:

- близкое расположение к центральной части города;

- наличие инженерной и транспортной инфраструктур;

- отсутствие поблизости крупных промпредприятий;

- благоприятное состояние окружающей среды.

Имеющиеся предпосылки определяют приоритетное направление развития данной территории как жилой зоны, высоко-комфортной для постоянного проживания.

Основные композиционные решения застройки микрорайона продиктованы сложившейся градостроительной ситуацией вокруг проектируемого микрорайона.

Для поддержания линии застройки предполагается строительство жилых домов в среднем 1-4-х этажных. Большое внимание будет уделено озеленению.

Кроме того, на первых этажах секционных жилых домов, находящихся внутри микрорайона, предусмотрены помещения соцкультбыта и офисы.

На проектный срок с учетом нового строительства и принятым проектным показателе жилищной обеспеченности – 24 м2 общей площади на человека, население района составит - 3640 человек.

По СНиП 2.07.01-89* плотность населения территории жилого района должна быть не более 450 чел/га, в проектируемом районе она составит 79,5 чел/га.

Расчет жилищного строительства и технико-экономические показатели приведены в таблице 2.

По СНиП 2.01.51-90 п. 3.21 прим. - в городах, расположенных на неподрабатываемых горными работами территориях в районах залегания полезных ископаемых, максимальную плотность населения микрорайонов допускается увеличивать: в периферийных районах городов — на 5%; в центральных районах городов — на 10%.

*Примечание: Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009г. №1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» на 2025 г. определен средний показатель жилой обеспеченности населения Краснодарского края в размере 26,4 м2 на 1 чел.

Для г. Ейска генеральным планом он определен ориентировочно в размере 22,7 м2 на человека.

Для занятий жителей микрорайона физкультурой и спортом запроектированы необходимые спортивные площадки для всех возрастов.

В жилых группах предусмотрен необходимый набор площадок для стоянок машин, хозяйственных целей и выгула собак, а также для отдыха детей и взрослых.

Учреждения образования на территории проектируемого жилого района представлены в виде детского сад (ДОУ) на 300 мест и общеобразовательной школой на 1100 мест. Дети дошкольного и школьного возраста (от 7 до 17 лет включительно) будут посещать ДОУ и школу, расположенные на проектируемой территории (радиус обслуживания 500 м).

4.2. Основные направления (варианты) развития инженерной и транспортной инфраструктуры

Инженерная подготовка территории

Водопроводные сети.

Существующие водопроводные сети города достаточны для пропуска необходимых расходов.

Для обеспечения водой на хозяйственно-питьевые и производственные нужды проектируемой восточной части п. Морской запроектирована система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В1.

Источником водоснабжения для проектируемого объекта согласно технических условий служит проектируемый водозабор.

Сеть объединенного хоз. питьевого-противопожарного водопровода микрорайона выполнена кольцевой и запитывается по двум вводам от внеплощадочных сетей водопровода. Данная система предназначена для бесперебойной подачи питьевой воды к жилым домам и зданиям микрорайона, а также на нужды наружного пожаротушения.

Система водоснабжения – объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Питание водопроводной сети осуществляется от подземных источников. Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием и строительством сетей и сооружений водопровода.

Проект сетей водопровода и канализации для восточной части поселка Морской в границах Ейского городского поселения Ейского района разработан на основании плана застройки, технических условий, топографической съемки и действующих нормативных документов.

Расчетный расход воды определен по СНиП 2.04.02-84* и составляет с учетом полива зеленых насаждений:

Наименование системы                                                           Расчетный расход

м3/сут                                     м3/час                               л/сек

Водопровод                                          1287,27                                  100,15                                 36,17

Сеть водопровода рассчитана на пропуск расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

Сеть водопровода прокладываются из неметаллических труб с установкой колодцев и отключающей арматурой.

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-11.84 диаметром 1500-2000 мм с устройством в них запорной арматуры гидрантов.

Внутриквартальная кольцевая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (питьевая).

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения должны соответствовать СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии СП 8.131390.2009 и СП 10.13130.2009. Расчетная продолжительность пожара составляет 3 часа. Противопожарный расход принят – 2 пожара в городе по 35 л/с, итого – 70 л/с. Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Водоотведение.

В проектируемом районе построена централизованная система канализации, стоки от которой поступают на очистные сооружения полной биологической очистки. Ориентировочно 40% стоков проектируемого жилого района города поступают в главную канализационную насосную станцию (ГКНС), которая перекачивает их напорными коллекторами на очистные сооружения, 60% поступают на очистные сооружения по напорно-самотечным коллекторам. В соответствии с планировочными решениями проектом предусматривается дальнейшее строительство и реконструкция единой централизованной системы канализации.

Для повышения устойчивости канализации проектом выполнено устройство следующих раздельных канализационных систем:

- сеть самотечной хоз. фекальной канализации К1,

- сеть напорной хоз. фекальной канализации К1Н,

- канализационные насосные станции.

Из-за характера рельефа выполнить полностью самотечное отведение стоков до точки	подключения не представляется возможным, в связи с этим в проектируемой застройке	предусматриваются четыре перекачивающие канализационные насосные станции и главная	канализационные станция.

Канализационные насосные станции приняты модульными полного заводского изготовления, оборудованные подземными резервуарами и погружными канализационными насосами. Канализационные насосные станции работают в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Система управления КНС следит за равномерной работой насосов.

Расчетный расход сточных вод определен по СНиП 2.04.02-84* и составляет :

Наименование                                                            Расчетный расход

системы                                         м3/сут                             м3/час                           л/сек

Хоз.бытовая канализация                  1105,27                           100,15                           36,17

Сети самотечной канализации выполнены из полиэтиленовых труб SN 6 "Корсис" ТУ2248-001-7301175-2005. На самотечной сети устанавливаются смотровые колодцы диаметром 1000-1500 мм по т.п.р. 902-09-22.84. Перед КНС запроектированы колодцы диаметром 1500мм по т.п.р. 901-09-11.84 с установкой в них отключающей задвижки с колонкой управления.

Сети напорной канализации выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ18599-2001 и укладываются на глубине 1,8м.

Система канализации должна иметь не менее двух выпусков в городские коллекторы. На случай аварий в городских сетях и на насосных станциях система канализации должна иметь аварийные сбросы в расположенные вблизи ручьи, овраги или ливнёвую сеть.

Водоотвод с территории решен открытым способом. Атмосферные воды по лоткам проезжей части уходят в пониженные места рельефа, а далее в существующую ливневую канализацию.

Согласно технических условий отвод дождевых и талых вод от проектируемого микрорайона предусматривается в ранее запроектированный коллектор ливневых вод, проходящий по ул. Шмидта.

Для сбора дождевых и талых вод на сети ливневой канализации запроектированы водосборные железобетонные лотки, и дождеприёмные колодцы по т.п.р. 902-09-46.88. Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий предусматривается через водосточные воронки в наружную сеть ливневой канализации.

Отведение ливневых вод предусмотрено по полиэтиленовым трубам SN6 "Корсис".

На сети ливневой канализации запроектированы смотровые колодцы d1000-1500мм по т.п.р. 902-09-22.84.

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение микрорайона в восточной части п. Морского запроектировано в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и согласно заданию на проектирование.

Общая нагрузка проектируемого микрорайона — 2,7 Гкал/час;

Источник теплоснабжения – проектируемая ТКУ.

Регулирование отпуска тепла на источнике - централизованное, качественное по среднесуточной температуре наружного воздуха.

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе мах-95 С, требуемая температура сетевой воды в обратных трубопроводах не выше 70 С.

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение зданий предусмотрено от проектируемых встроенных теплопунктов.

Проектируемая тепловая сеть прокладывается в непроходных ж/б каналах и по подвалам проектируемых зданий. Для монтажа приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, марка стали В.ст.3сп5 ГОСТ 380-2005. Трубопроводы теплосети после очистки от ржавчины и окалины изолируются конструкциями теплоизоляционными из скорлуп пенополиуретана б=60мм.

Тепловые нагрузки на проектируемые здания приняты по паспортным данным типовых проектов и рассчитаны по укрупненным показателям (для индивидуального строительства).

Суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определен с учетом потерь тепла в сети и неучтенных потерь, равных 5,0%.

Трубопроводы прокладываются выше уровня грунтовых вод.

Предусматривается ряд мероприятий по улучшению работы и эксплуатации теплосетей на основе современных технологий:

- использование системы оперативного дистанционного контроля повреждений труб;

- с целью поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в зданиях и экономии тепловой энергии предусматриваются автоматизированные тепловые пункты с приборами учета тепловой энергии.

Расчет в потребности в тепле для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения произведен в соответствии свода правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Сети газопровода.

В соответствии с требованиями ст. 4.23 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» при газоснабжении категорированных городов от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подача газа должна осуществляться через газораспределительные станции, подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами проектной застройки указанных городов, что предусмотрено проектом.

Согласно статьи 4.24 - при проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей категорированных городов следует предусматривать возможность отключения как городов в целом, так и отдельных районов (участков) городов с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Газоснабжение микрорайона п.Морской запроектировано в соответствии с СНиП 42- 01-2002 «Газораспределительные сети».

Общая нагрузка микрорайона — 600м3/час.

Газоснабжение микрорайона выполнено от существующего газопровода высокого давления 0,6 МПа - Ф160.

Проектом предусматривается газоснабжение зоны коттеджной застройки от газопровода среднего давления 0,3 МПа.

Газоснабжение многоквартирных жилых домов осуществляется от надземных стальных газопроводов низкого давления по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа с высокого до среднего и низкого предусматривается установка шкафного ГРПШ.

Проектируемые подземные газопроводы прокладываются в земле из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.

При производстве строительно-монтажных работ в радиусе 50м от проектируемых газопроводов произвести герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в здания в соответствии с ИС-1.88. На расстоянии 50м от проектируемых газопроводов просверлить отверстия Ф25мм в крышках газовых, канализационных и других колодцев.

Изоляция стального подземного газопровода битумно - полимерная весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602 - 2005.

Монтаж газопроводов должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с требованиями ПБ 12 - 529 - 03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", СНиП 42-01-2002 и СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов."

Заказчику заключить договор с проектной организацией, которая обязана осуществлять авторский надзор в соответствии с требованиями п.3 ст.8 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Сети электроснабжения.

Проект энергоснабжения проектируемых микрорайонов предусматривается на основании технических условий на технологическое присоединение к электрической сети – 10 кВ.

Для электроснабжения жилого микрорайона предполагается строительство шести двухтрансформаторных подстанций (ТП) в блочном исполнении.

Подключение проектируемых ТП предполагается от РП-10кВ в соответствии с планом развития инженерных коммуникаций поселения.

Подключение предусматривается к ЛЭП-10кВ кабелями марки ААБл-10.

Электроснабжение объектов микрорайона от проектируемых ТП до вводных устройств многоэтажных зданий и встроенных в них помещений а также школы, ДОУ, таунхаусов и храма выполняется кабельными ЛЭП-0,4кВ;

индивидуальных жилых домов — ВЛИ.

ЛЭП-0,4кВ предусматривается выполнить кабелями марки АВБбШв-1,0 ;

ВЛИ проводами СИП.

Кабельные ЛЭП прокладывается в траншее на глубине 0,7м от поверхности земли, в местах пересечения с проезжей частью дорог и подземными коммуникациями проектируемые кабели должны защищаться полиэтиленовыми трубами ПНД.

Категория электроприемников по надежности эл. снабжения – ΙΙ.

Предусматривается выполнение проекта телемеханики с выводом информации на диспетчерский пункт ОАС.

Проектом предусматривается выполнение заземления и грозозащиты в ТП в соответствии с требованиями ПУЭ.

В ТП монтируется пожароохранная сигнализация с беспроводной передачей сигналов.

Связь и сигнализация.

Проектом предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение, домофонная связь, автономная и автоматическая пожарная сигнализация жилых зданий и сооружений жилого района.

В основу построения проектируемой телефонной сети положены следующие нормативы:

1. Телефонизация квартир из расчета 100 %

2. Устройство телефонной канализации обеспечивает прокладку кабелей из расчета построения сети по норме - кабельная пара на квартиру.

3. Смотровые устройства и глубина заложения телефонной канализации обеспечивает докладку каналов на перспективу.

Для приема телевизионных программ предусматривается прокладка кабеля QR540JCASS в канале телефонной канализации.

В жилых зданиях, между квартирой и входом в подъезд, предусматривается домофонная связь устройства типа “Цифрал ССА – 2094”, что позволяет снизить риск криминальных проявлений.

Транспортная система.

В проекте планировки все новое строительство, как групповое, так и одинарные здания, обязательно должны быть обеспечены расчетным количеством мест для хранения и парковки.

В соответствии с техническим заданием на разработку проекта планировки территории микрорайонов и по согласованию с Администрацией Ейского района обеспеченность открытых гостевых автостоянок составляет 50% от количества квартир.

Проектом благоустройства предусмотрены асфальтированные проезды шириной 6 м, пешеходный тротуар шириной 2,25 м и 3 м, проезды к жилым зданиям решены с учетом максимального освобождения дворов от транспортного движения.

Во дворах жилых групп запроектированы индивидуальные парковки для автомобилей. Таким образом, проблема парковки на проектируемой территории жилых микрорайонов решается полностью.

4.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории восточной части п. Морской, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчётного срока осуществления ИТМ ГОЧС

4.3.1. Защитные сооружения гражданской обороны

В соответствии со 2-м разделом СНиП 2.01.51-90 основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях (ЗС ГО).

Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость — от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту главным образом от радиоактивного и светового излучения, под них используются преимущественно подвалы, погреба, подполья, шахты, а также горные выработки.

При проектировании, строительстве и использовании ЗС ГО должны выполняться требования СНиП 2.01.51-90 и СНиП II-11-77.

Имеющиеся ЗС ГО должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения и приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Так как проектируемая территория (не имеющая группы по ГО) расположена в границах города Ейска, отнесённого к группе по ГО, то на данной территории должны строиться только убежища гражданской обороны, обеспечивающие защиту от всех поражающих факторов оружия массового поражения. Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ΔРф = 1000 кПа (1 кг/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000 (не ниже 4 класса).

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение 2-х суток.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим), а при расположении в местах опасной загазованности воздуха продуктами горения и в зонах опасного химического заражения следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Радиус сбора укрываемых:

- не более 400 м для района расположения многоэтажных зданий;

- не более 500 м для района расположения одно-двухэтажных зданий.

Защитные сооружения должны размещаться от водопроводных, канализационных сетей, сетей теплоснабжения на расстоянии:

- не ближе 5 м при диаметре сетей до 200 мм;

- не ближе 15 м при диаметре сетей более 200 мм.

В целях защиты населения от химического и радиоактивного заражения в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Исходя из требований СНиП 2.01.51-90 - фонд защитных сооружений для рабочих и служащих НРС (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

На территории проектируемого жилого района п.Морской и в непосредственной близости от неё убежищ нет.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и исходных данных на разработку ИТМ ГО и ЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и защищенных пунктов управления для территории проектируемого микрорайона п. Морской, в части проектируемых мест застройки, не требуется. В особый период промышленные объекты прекращают свою работу, а население подлежит расселению и эвакуации, согласно планов рассредоточения и эвакуации города Ейска.

4.3.2. Размещение объектов и планировка застройки

Размещение объектов и планировка застройки должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями раздела 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов и за пределами городской черты города Ейска. Проектом плана планировки территории проектируемого жилого микрорайона п. Морской строительство новых предприятий не планируется.

Размещение на проектируемой территории объектов, имеющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 СНиП 2.01.51-90, а других народнохозяйственных объектов - в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 данного СНиП.

Химически опасные объекты. Удаление территории, прилегающей к химически опасным объектам определяется согласно п. 1.5. и Приложения 1 СНиП 2.01.51-90.

Химически опасных объектов на территории проектируемого района и в непосредственной близости нет.

Планировка и застройка проектируемой территории. Согласно требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»:

пункт 3.21 – максимальная плотность населения микрорайонов 450 чел./га, в проекте – 79,5, что соответствует требованиям;

пункт 3.23. – в проекте генерального плана категорированного города разрабатывается план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования. Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

В районе строительства жилого микрорайона со зданиями высотой 12 и более этажей необходимо в проекте генплана учесть удаление границы застройки от жёлтых линий.

При освоении планируемых территорий необходимо учитывать возможность активизации карстовых процессов и наличие старых неглубоких подземных выработок Петровских времен.

4.3.3. Инженерные системы и коммуникации

Водоснабжение и канализация

Планировка системы водоснабжения проектируемой территории должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 4.10 – 4.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». При этом должно быть предусмотрено:

пункт 4.10 – вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие город Ейск, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным. При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон сильных разрушений;

пункт 4.11 – суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно- питьевые нужды для численности населения мирного времени (104 тыс. чел к 2020г) по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару;

пункт 4.12 - при проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения;

пункт 4.13 - в зонах возможного опасного химического заражения вокруг объектов, имеющих АХОВ, для обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках воды;

пункт 4.14 - все существующие водозаборные скважины для водоснабжения должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями;

пункт 4.15 - при проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения. При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных. Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины –оборудоваться краново-регулирующими устройствами;

пункт 4.16 – на централизованной системе водоснабжения должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные башни;

пункт 4.17 – при проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил;

пункт 4.18 – при строительстве новых водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных;

пункт 4.19 - при проектировании технических водопроводов для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения;

пункт 4.20 - пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории;

пункт 4.22 – мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального хозяйства в установленном порядке.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на проектируемой территории посёлка Морской следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

Для снижения количества потерь и материального ущерба необходимо (п.п. 4.23 – 4.27 СНиП 2.01.51-90) предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

ГРП, подключённые к магистральным газопроводам (при подаче газа от двух и более магистральных газопроводов), должны быть размещены за границами проектной застройки;

возможность отключения п. Морской, его районов (проектируемой территории) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, установленных на в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорным ГРП) ;

оборудование наземных частей газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств (для обеспечения подачи газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП;

подземную прокладку (согласно требованиям норм проектирования газоснабжения) основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время;

подземную прокладку и кольцевание сетей газопроводов высокого и среднего давления, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

Работы по монтажу газопроводов должны выполнятся в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и  ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Подземные газопроводы должны выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и защищаются от коррозии изоляцией «весьма усиленного» типа в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 – 3-х слойное полимерное покрытие.

Сварные стыки на газопроводах подлежат контролю физическими методами (10%). Под проезжей частью дорог, при прокладке в футлярах, контролю подлежат 100% сварных стыков.

Вводы и выпуски коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен проектируемых зданий расположенных на расстоянии до 50 м от проектируемых газопроводов, должны быть тщательно уплотнены (серия 5.905-26 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций и сооружений в газифицируемых городских и населенных пунктах»).

Вдоль трасс подземных газопроводов предусматривается установка опознавательных знаков в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878). Опознавательные знаки наносятся на постоянные ориентиры с табличкой-указателем на поворотах трасс, в местах установки кранов, коверов (КИП, КТ).

4.3.4. Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети), радиовещание и телевидение на проектируемой территории должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями раздела 6 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». При этом должно быть предусмотрено:

Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети):

пункт 6.1 – магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений. Трассы МКЛС должны проходить также вне зон возможного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части МКЛС в зону возможного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) пунктов;

пункт 6.2 – все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ). Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход города Ейска, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции Минсвязи России, а также на узлы и сетевые станции связи других министерств и ведомств;

пункт 6.3 - линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва. Технические здания защищенных узлов связи СМП должны проектироваться с учетом сейсмического воздействия ударной волны;

пункт 6.6 – магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, должны, как правило, проектироваться по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или катастрофического затопления;

пункт 6.7 – строительство радиорелейных линий связи по трассе МКЛС допускается при условии распределения между ними пучков организуемых каналов, при этом размещение сетевых узлов единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и узловых радиорелейных станций (УРС) должно предусматриваться с учетом возможности использования передвижных средств резервирования;

пункт 6.8 – по каждой трассе должно предусматриваться строительство только одной МКЛС. Повторная прокладка МКЛС по одной трассе с существующими МКЛС допускается в исключительных случаях – при невозможности изыскания новых трасс в заданном направлении;

пункт 6.10 – для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций должно предусматриваться взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-технического управления (СОТУ) общегосударственной первичной сети ЕАСС;

пункт 6.11 – при проектировании ведомственных первичных сетей необходимо предусматривать их увязку с общегосударственной первичной сетью ЕАСС путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи ЕАСС;

пункт 6.12 – на сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам Минобороны России и ФСБ России;

пункт 6.14 – для возможности подключения подвижных средств связи, включая средства Минобороны России, к сетевым узлам на их территории необходимо предусматривать выносной коммутационный шкаф (ВКШ), соединенный с линейно-аппаратным цехом (ЛАЦ) симметричными или коаксиальными линейными кабелями;

пункт 6.15 - при проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) на проектируемой территории необходимо предусматривать:

прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию управления ГОЧС города);

пункт 6.17 - передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления;

пункт 6.18 – для передающих и приемных радиостанций (радиоцентров), имеющих государственное и оборонное значение, необходимо предусматривать установку в защищенных сооружениях соответственно не менее двух коротковолновых передатчиков общей мощностью 20 – 25 кВт и 10 - 15% от общего числа радиоприемников с автономными источниками электроснабжения, а также необходимое количество резервных быстроразворачиваемых антенн. Мощность этих источников электроснабжения определяется потреблением электроэнергии указанным оборудованием;

пункт 6.19 – от передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) должны прокладываться соединительные линии к сетевым узлам ЕАСС и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматриваться соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход проектируемой территории;

пункт 6.20 – городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

кабельные линии связи;

подвижные средства резервирования станционных устройств;

резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания города;

пункт 6.21 - радиотрансляционные сети на проектируемой территории должны иметь (по заданию управления ГОЧС города) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Радиовещание и телевидение:

пункт 6.23 - повышение устойчивой работы радиовещания на проектируемой территории необходимо обеспечивать путем:

размещения радиовещательных комплексов в защищенных рабочих помещениях пунктов управления области и города;

передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС, а также по кабельным радиотрансляционным сетям города;

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

В настоящее время система оповещения проектируемой восточной части п. Морской входит в общую систему оповещения города Ейска Краснодарского края.

Система оповещения проектируемого жилого района п. Морской произведена на базе аппаратуры оповещения КТСО - Р, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети должны иметь требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения проектируемого жилого района в восточной части п. Морской и объектовых системах оповещения. Существенно расширяет возможности системы оповещения широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование, в интересах оповещения населения, также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

В целях доведения площади звукопокрытия до 100% необходимо спланировать установку ВАУ (С-40) на кровле проектируемой общеобразовательной школы (радиус эффективного звукопокрытия – 500 м).

4.3.5. Транспортные системы и сооружения

Транспортные системы и сооружения на проектируемой территории должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями раздела 7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». При этом должно быть предусмотрено:

Автомобильные дороги

пункт 7.28 - автомобильные дороги общегосударственного значения следует прокладывать не ближе 2 км от границ проектной застройки города Ейск. В тех случаях, когда указанные дороги проходят через проектируемую территорию, необходимо предусматривать строительство обходных автомобильных дорог, прокладываемых не ближе 2 км от границ проектной застройки города;

пункт 7.29 – при развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать стыковку городских магистралей с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки эвакуируемого населения.

Магистральные трубопроводы

пункт 7.33 - трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон возможных разрушений, а при заглубленном их размещении – вне зон возможных сильных разрушений. В зонах возможных слабых разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через препятствия. При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество открытых (незаглубленных) участков и предусматривать мероприятия, обеспечивающие нормальную их эксплуатацию;

пункт 7.36 - перекачивающие насосные и компрессорные станции по трассе магистральных трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. Минимальное удаление трубопроводов, перекачивающих насосных и компрессорных станций от зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями норм проектирования магистральных трубопроводов.

пункт 7.37 - при проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать кольцевание их с существующими и строящимися газопроводами.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать расширение автомобильных подъездных путей к железнодорожной станции «Ейск» - пункту посадки эвакуируемого населения и основных магистралей. При расширении проезжей части основных магистралей города Ейска должны учитываться желтые линии, с их шириной не менее 7 метров. При невозможности расширения расстояний между застройкой по магистральным улицам, необходимо предусмотреть в составе сил ГО тяжелую инженерную технику (типа ИМР, БАТ-2, бульдозеры) для устройства проездов по завалу.

Согласно постановлений глав администрации Краснодарского края и города Ейска перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по центральной части города Ейска запрещена. Подвоз ГСМ может осуществляться только по автомобильным дорогам, расположенным на окраинах жилой зоны.

4.3.6. Световая маскировка

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Территории проектируемого жилого района п. Морской Ейского района Краснодарского края входит в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проектируемой территории п. Морской предусматривается в соответствии с планом светомаскировки города Ейска в соответствии с разделом 9 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения и осуществляется заблаговременно, как правило проводятся, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения жилых районов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при передаче сигнала «Воздушная тревога».

Город Ейск относится к группе по гражданской обороне, поэтому мероприятия по светомаскировке проводятся в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" и должна решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории Краснодарского края.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

Световую маскировку для территории проектируемых жилого района п. Морской следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

В качестве маскировочного освещения при обслуживании объектов используются переносные аккумуляторные фонари, создающие освещенность на поверхности не более 2 лк в световом пятне не более 1 м2 на расстоянии 1 м от поверхности.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

- выключаются 100% светильников наружного освещения, внутреннего освещения, осуществляется включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования его движения должны выключаться.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

Глава 5

РАСЧЁТ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА, ЁМКОСТИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИУСА ДОСТУПНОСТИ И ВРЕМЕНИ СБОРА ЛЮДЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММ ПАССАЖИРОПОТОКОВ И ГРУЗОПОТОКОВ, РАСЧЁТ ВМЕСТИМОСТИ ЗC ГО С УЧЁТОМ НРС ДЕЖУРНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ (ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ) И ОБЪЕКТОВ ОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Расчет численности населения застройки, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону

МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

Всеобщей эвакуации по мнению экспертов не будет

В этой связи предполагается, что эвакуация населения не будет проводиться из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и носить всеобщий характер. Она будет осуществляться из возможных зон действия вторичных поражающих факторов, которые могут возникать при поражении противником потенциально опасных и критически важных объектов.

В связи с этим, как предполагается, утратят актуальность такие понятия, как загородная зона, рассредоточение населения, частичная и полная эвакуация.

Вместе с тем в настоящее время мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и рассредоточению работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность, должны быть спланированы в соответствии с требованиями Федерального Закона «О гражданской обороне от 12.02.1998 № 28 – ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от 22.06.2004 № 303.

Эвакуации подлежат:

а) работники организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее — работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

в) материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий проводится частичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в производстве население), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением, нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Расчет численности населения застройки, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону

Исходные данные:

Площадь жилой зоны (S) - 0,45 км2, численность населения – 3640 чел.

Количество зданий (сооружений) и других объектов различного типа – 335ед.

НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, согласно исх. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от 17.02.2015г. № 23-137-9-4 – нет.

Численность населения, рабочих и служащих, подлежащих рассредоточению и эвакуации в загородную зону, составит 3640.

Рабочих и служащих, подлежащих рассредоточению, согласно исх. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от 17.02.2015г. № 23-137-9-4 – нет.

Таким образом, численность населения, подлежащего эвакуации в загородную зону, составит 3640.

При эвакуации населения в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера максимальная численность населения, подлежащего эвакуации (экстренному выводу, вывозу) в безопасные районы, составит 3640 человек.

5.2. Расчет эвакуации населения с определением количества, емкости и расположения сборных эвакуационных пунктов

Порядок проведения эвакуации определяется решением городской эвакуационной комиссии (ГЭК). Эвакуация организуется со сборных эвакуационных пунктов (СЭП). Сборные эвакуационные пункты располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. СЭПы должны быть обеспечены проводными средствами связи, а также автомобильным транспортом. Закрепление за СЭПами объектов и населения проектируемой части города Ейска производится заблаговременно решением суженного заседания (СЗ) администрации города согласно предложениям ГЭК и органа ГОЧС.

Эвакуация детей из дошкольных учреждений и школ производится транспортом, подаваемым непосредственно к детским дошкольным учреждениям и школам, в сопровождении обслуживающего персонала.

Эвакуацию населения пешим порядком и автотранспортом целесообразно осуществлять по основным транспортным магистралям:

- в северо-восточном направлении – по ул. Шмидта;

- в южном направлении – по ул. Шмидта.

Эвакуация населения железнодорожным транспортом спланирована с ж/д станции Ейск.

По состоянию на 1.01.2015 года в городе Ейске ближайшие к планируемой территории имеется ряд СЭПов, таких как:

- городской дом культуры, по адресу г.Ейск, Театральная площадь, д.1;

- санаторий «Ейск», по адресу г.Ейск, ул. Коммунаров, д.41;

- детский лагерь «Ейск», по адресу г.Ейск, ул. Нижнее-Садовая, д.486.

Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в соответствии с численностью приписанного населения.

Согласно методическим рекомендациям приписка населения к СЭПам производится из расчета 4 -5 тысяч человек на один пункт.

На проектируемой территории жилого района п. Морской по мере его застройки предусматривается создание одного СЭПа на базе проектируемой общеобразовательной школы мощностью 1100 мест.

5.3 Картограммы пассажиропотоков и грузопотоков

Через рассматриваемый район проходит улица общегородского значения – ул. Шмидта.

В результате исследований интенсивности движения и состава транспортного потока на узловых перекрестках центральной части города показывает, что наибольшая загруженность транспортными потоками основных магистралей приходиться на 8 – 10 часов и 16 - 19 часов.

Данные приведены в картограмме (рисунок 8):

Рисунок 8 - Картограмма интенсивности движения и состава транспортного потока

Причины снижения пропускной способности уличной дорожной сети это миграция трудоспособного населения к объектам экономики в утреннее и вечернее время суток, отсутствие обводных путей для транзитных транспортных средств, не рациональная организация движения пассажирского транспорта, увеличение количества личного автотранспорта.

Учитывая, что количество автомобилей будет увеличиваться, необходимо предусмотреть ряд мероприятий:

- при сооружении новых зданий, как жилых, так и общественных, основным критерием при принятии решения о возможности такого строительства должно быть полное обеспечение объектов местами для хранения и парковки машин. Этого можно достичь за счет сооружения одно-двухэтажных стоянок ниже уровня земли под зданиями и дворовыми территориями;

- изыскание участков под строительство многоэтажных стоянок, в том числе со сносом боксовых гаражей;

- уширение с учетом действующих нормативов внутренних дворовых проездов с устройством площадок для парковки.

В проекте планировки территории все новое строительство, как групповое, так и одинарные здания, обязательно должны быть обеспечены расчетным количеством мест для хранения и парковки.

5.4. Обоснование вместимости и мест размещения защитными сооружениями гражданской обороны, с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность застройки, а также перечень указанных организаций

На территории проектируемого жилого района п. Морской, находящегося в границах г. Ейска и в непосредственной близости от неё расположены ряд убежищ, уточнённые адреса которых находятся в отделе ГОЧС администрации г. Ейска.

Для укрытия населения проектируемого района могут быть использованы подвалы проектируемых домов (зданий) и другие подземные сооружения общей ёмкость до 3640 человек.

Вне защитных сооружений населения проектируемой зоны не будет. Согласно исх. ГУ МЧС России по Краснодарского края от 17.02.2015г. № 23-137-9-4 – НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность нет. Население района подлежит эвакуации в загородную зону.

Глава 6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная Глава основана на требованиях Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 2.01.51-90 и определяет перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленных в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров в условиях военного и мирного времени.

Она определяет:

- объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в области пожарной безопасности (в зависимости от групп городов и категорий объектов народного хозяйства по гражданской обороне с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов);

- основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности (в зависимости от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий);

- устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

6.1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в условиях военного времени.

Объем и содержание мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в условиях военного времени определяются СНиП 2.01.51-90. В соответствии с его требованиями должны выполняться мероприятия и соблюдаться следующие нормы:

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по обеспечению пожарной безопасности должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих категорированных городов зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные от застройки территории города (водоемы, спортивные площадки и т. п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории города противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIa степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей города (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать размещение 100% резерва основных пожарных машин (машин, подающих на пожар огнетушащих вещества).

В категорированных городах и на отдельно стоящих объектах особой важности необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует размещать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории города (объекта).

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные категорированные города или несколько городов, в числе которых имеются категорированные города и объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным.

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд категорированных городов необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города следует располагать, как правило, на не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

6.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в условиях мирного времени.

6.2.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектируемый жилой район п.Морской должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

6.2.2. Сведения о расположении ПЧ и пожарных депо.

Требования к размещению ПЧ и пожарных депо.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут (в соответствии с требованиями статьи 76 123-ФЗ), т.к. п. Морской находится в границах г.Ейска.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Планируемая территория в восточной части п. Морской расположена в границах улиц: ул. Раздольная и ул. Шмидта.

Территория представляет собой прямоугольник и составляет 44,5 га.

Население проектируемого района на ближайшие годы составляет 3640 человек (24 м² /чел).

Ближайшие пожарные части г. Ейска расположены (с учетом маршрута движения по городским поселениям):

- ПЧ-148, дислоцирующаяся на территории ОАО «Ейский морской порт», по адресу ул. Шмидта, д.2 – на расстоянии 5,2 км от границ проектируемой территории, а также 36-ой отряд ФПС по Краснодарскому краю по адресу ул. Красная, д.68/1.

Пожарная часть, укомплектованная требуемой для тушения пожара и спасения людей техникой, - ПЧ-148, обеспечивает время прибытия первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут (согласно ниже представленным расчетам):

Треаг = Тнорм – (Топ + Тсбор.л/с) = 10 - (1 + 1) = 8 мин., где

Тнорм – время прибытия первого подразделения, Тнорм = 10 минут;

Топ – время от момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану, Топ = 1,0мин;

Тсбор.л/с – время сбора личного состава по тревоге, Тсбор.л/с = 1,0мин. Максимально допустимое расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего здания пожарного депо:

L = Треаг * V = 8 * 45 = 6 км, где:

Треаг – время реагирования и прибытия подразделения к месту предполагаемого пожара;

V – скорость следования подразделения пожарной охраны на место пожара, V = 45 км/час.

Исходя из выше проведенных расчетов, время реагирования и прибытия подразделения ПЧ-148 к месту пожара укладывается в нормативное время установленное требованиями статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

6.2.3. Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

На проектируемой территории, проектом планировки территории жилого района предусмотрено выполнение требований ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к документации при планировке территорий городских округов.

Планировка и застройка территории проектируемого жилого района должна осуществляться в соответствии с генеральными планами городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

В границах проектируемого участка предполагается разделение транспортных и пешеходных потоков, а также формирование территорий, свободных от движения и хранения автотранспорта (внутренние дворы жилых кварталов).

Проезды и пешеходные пути запроектированы с учетом возможности проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц в любую квартиру или помещение.

Проектом благоустройства предусмотрены асфальтированные проезды шириной 5.5 м пешеходный тротуар шириной 2,25 м проезды к жилым зданиям решены с учетом максимального освобождения дворов от транспортного движения.

В проектируемом жилом районе проекта планировки предусмотрено следующее строительство:

- дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) на 300 мест, площадью 0,97 га;

- общеобразовательная школа на 1100 мест площадью 3,45га;

- многоквартирные секционные 4-х этажные дома;

- таунхаусы – 125 шт;

- индивидуальные жилые дома – 197 шт;

- моноблочная котельная установка;

- храм.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым зданиям обеспечен в соответствии п. 8.1 СП 4.13130.2013.

К односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, органов управления учреждений проезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов в проектируемом жилом районе для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В проектируемых жилых микрорайонах в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен зданий, сооружений и строений должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров –5-8 метров;

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

В проектируемом жилом районе должны быть предусмотрены сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях, которые должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Предусмотреть в конце тупиковых проездах площадки для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

Противопожарное водоснабжение городских округов.

Потребителями воды является население жилых домов, общеобразовательная школа, детский сад. Запроектирована кольцевая сеть водопровода, подключенная непосредственно к проектируемому водозабору.

Наружное пожаротушение предусмотрено от гидрантов, установленных в колодцах.

На проектируемой территории жилого района должны быть предусмотрены источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения, к ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

На проектируемой территории расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети должен составляет не менее 25 литров в секунду (Qл/с), согласно таблице 1 и 2 СП 8.13130.2009 по набольшему объему здания планируемого к размещению.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Система водоснабжения принята централизованной, объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В соответствии с п. 5.1 и таблицей 1 СП 8.13130.2009 расчетное количество пожаров на проектируемой территории с населением 3640 человек принимаем равным одному.

Продолжительность тушения пожара согласно п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* принимается 3 часа, (Ттуш.).

Таким образом: Qл/с х Ттуш.

25л/с х 3 часа х 3600 = 270 м3

Для установления общего расхода воды для целей пожаротушения к расходу на наружное пожаротушение так же необходимо прибавлять расход на внутреннее тушение из пожарных кранов, а так же специальных средств пожаротушения (сплинкеров, дренчеров и др. не имеющих собственные резервуары).

Пожарные гидранты необходимо размещать так, чтобы тушение каждого здания, с расходом воды на наружное пожаротушение 25 л/с, осуществлять не менее чем от 2-х пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты необходимо размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, либо на проезжей части. Пожарные гидранты желательно размещать на кольцевой линии водопровода, но при необходимости допускается размещать их на тупиковой сети длиной не более 200 м.

Пожарные гидранты в зимнее время необходимо утеплять и производить очистку от снега и льда.

У гидрантов, а так же по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели с нанесением расстояния до водоисточника.

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Диаметр трубопровода необходимо предусматривать не менее 100 мм.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

В проектируемых жилых микрорайонах противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, принимаются расстояния между этими конструкциями.

Расстояния между проектируемыми жилыми зданиями II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности CO более 6 метров, что соответствует нормам.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов более 50 метров.

Энергоснабжение.

Энергоснабжение предусмотрено от существующей РП-10кВ г.Ейска.

Противопожарные расстояния от газопроводов до соседних объектов защиты.

Проект газоснабжения предусматривает подключение к существующему газопроводу диаметром 160 мм, проложенному по ул. Шмидта.

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.

Допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:

- перед отдельно стоящими или блокированными зданиями;

- для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;

- перед наружным газоиспользующим оборудованием;

- перед газорегуляторными пунктами (ГРП), за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;

- на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами;

- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;

- перед пересечением водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;

- перед пересечением железных дорог общей сети и автомобильных дорог I—II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.

Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:

- для газопроводов низкого давления — 0,5 м;

- для газопроводов среднего давления — 1 м;

- для газопроводов высокого давления II категории  — 3 м;

- для газопроводов высокого давления I категории — 5 м.

На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается.

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.

По пешеходным и автомобильным мостам, построенным из материалов группы НГ, разрешается прокладка газопроводов давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100 %-ный контроль заводских сварных соединений физическими методами. Прокладка газопроводов по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из горючих материалов, не допускается.

Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов, не открывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками.

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 20, СП 4.13130.2009.

ГРП следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Противопожарные требования к стоянкам автомобилей.

Во дворах жилых групп запроектированы индивидуальные парковки для автомобилей, так же запланировано строительство двух подземных парковок на 300 м/мест каждая.

Места для личного автотранспорта инвалидов на открытых автостоянках размещаются вблизи входов в здания, доступных для инвалидов, но не более чем в 100 метрах. Эти места обозначаются специальными знаками.

Из них 25% в часы «пик» находятся на стоянках по месту жительства, т. е. в непосредственной близости от подъездов,

25% находятся на стоянках по месту работы,

5% - на стоянках у торговых центров,

15% - в местах отдыха.

Остальные 30% машин находятся в пути, на улицах, за пределами города.

Проектом планировки предусмотрено размещение следующего количества мест для хранения автомобилей:

- на открытых парковках в составе жилой застройки – 360 м/мест.

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений до границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101—300 машин должны составлять не менее 50 м.

Автостоянки допускается размещать в пристройках к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б.

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

Надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более 9 этажей, подземные не более 5 подземных этажей.

При использовании конструкций, имеющих непрерывный спиральный пол, каждый полный виток следует рассматривать как ярус (этаж).

Для многоэтажных автостоянок с полуэтажами общее число этажей определяется как число полуэтажей, деленное на два, площадь этажа определяется как сумма двух смежных полуэтажей.

В автостоянках подземного (закрытого) типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 43, СП 4.13130.2013.

Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.

В одноэтажных подземных автостоянках перед рампами тамбур-шлюз допускается не предусматривать.

В изолированных рампах взамен противопожарных ворот допускается предусматривать автоматические устройства, перекрывающие поэтажно проем рампы не менее чем на половину его высоты (противодымные экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещений хранения.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемого жилого микрорайона предусматривается от проектируемой ТКУ.

6.3. Определение расчетных величин пожарного риска на

проектируемой территории

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными статьей 93 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Анализ пожарной опасности, определение частоты реализаций пожароопасных ситуаций и построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития рассмотрены в Главе 2 настоящего раздела.

Таблица 46 - Сводные данные по рискам гибели и травмирования населения (персонала) при ЧС, вызванных взрывами и пожарами техногенного характера на проектируемой территории:

Аварийные                                                                             Параметры

сценарии (наиболее опасные)

Вероятность	   Количество   	Количество  	 Коллективный риск:               Примечания            события                        погибших                 пострадавших             гибели/Травмирования

Авария со взрывом ГВС    0,6*1,9*10-6                3                              5                            0,00000171/                 0,5 км

на сети газопровода            /на 1 км                                                                                   0,00000285

н/д диаметром 0,159 м

Пожар в д/с                                  7,9* 10-8              6                              9                          0,000000474/              1 здание

0,000000711

Пожар в 2секционном             7,9* 10-8              12                            18                        0,000002844/              1 здание

4-эт. здании                                                                                                                            0,000004266

Пожар в 5 секционном            7,9* 10-8                24                            35                       0,000007584/               1 здания

4-эт. здании                                                                                                                            0,00001106

Пожар в 8 секционном             7,9* 10-8               36                           53                        0,000002844/               1 здание

4-эт. здании                                                                                                                             0,000004187

Теракт с применением             1,4*10-7                45                           67                         0,0000063/

переносного СВУ                                                                                                                    0,00000938

Теракт со взрывом                    1,4*10-7                 195                        293                            0,0000273/

Заминированного                                                                                                                      0,00004102

автомобиля

Коллективный риск гибели 0,00005

Коллективный риск травмирования 0,000076

Коллективный (социальный) риск гибели населения при ЧС, вызванных взрывами и пожарами:

Кр(пог) населения = 0,6*1,9*10-6*3*0,5 + 7,9*10-8*6*1 + 7,9*10-8*12*3 + 7,9*10-8*24*4

+ 7,9*10-8*36*1 + 7,9*10-8*7*2 + 1,4*10-7*45 + 1,4*10-7*195 = 0,00000171 + 0,000000474 +

0,000002844 + 0,000007584 + 0,000002844 + 0,000001106 + 0,0000063 + 0,0000273 =

0,000050162

Коллективный (социальный) риск травмирования населения при ЧС, вызванных взрывами и пожарами:

Кр(постр) населения = 0,6*1,9*10-6*5*0,5 + 7,9*10-8*9*1 + 7,9*10-8*18*3 + 7,9*10-8*35*4

+ 7,9*10-8*53*1 + 7,9*10-8*12*2 + 1,4*10-7*67 + 1,4*10-7*293 = 0,00000285 + 0,000000711 +

0,000004266 + 0,00001106 + 0,000004187 + 0,000001896 + 0,00000938 + 0,00004102 =

0,00007537

Индивидуальный (интегрированный) риск гибели населения при ЧС, вызванных взрывами и пожарами:

Iр(пог) населения = 0

Iр(пог) населения= Кр(пог) населения:QхКвр, где

Iр(пог) – индивидуальный риск гибели населения;

Кр(пог) – коллективный риск гибели населения;

Q – количество населения;

Квр – время нахождения 1 человека в зоне действия поражающих факторов (0,7).

Iр(пог) населения =0,000050162:1795*0,7 = 0,0000000195 = 1,95*10-8

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска.

Индивидуальный (интегрированный) риск травмирования населения при ЧС, вызванных взрывами и пожарами:

Iр(постр) населения = Кр(постр) населения:QхКвр, где

Iр(постр) – индивидуальный риск травмирования населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования населения;

Q – количество населения;

Квр – время нахождения 1 человека в зоне действия поражающих факторов (0,7).

Iр(постр) населения = 0,00007537/1795*0,7 = 0,0000000294 = 2,94*10-8

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска.

Выводы:

Выполненные расчёты и проведённый анализ свидетельствуют о том, что:

1. Показатели коллективного и индивидуального пожарного риска гибели (травмирования) населения на проектируемой территории соответствуют требованиям статьи 93 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

2. Социальный пожарный риск гибели (травмирования) населения отсутствует.

3. Индивидуальный пожарный риск гибели населения не превышает величину 2,94*10-8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем разделе произведен системный анализ предложенных в проекте «Планировки с проектом межевания территории восточной части посёлка Морского в границах Ейского городского поселения Ейского района», технических и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, определена эффективность предупредительных мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- ограничение распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Для защиты людей разработаны критерии оценки, системы и методы обеспечения безопасности.

Проектом предусмотрены средства для защиты людей, способы и средства эвакуации и спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

При разработке комплексных инженерных и технических мер учтены самые жесткие требования действующих законодательных, нормативных и директивных документов.

Для уменьшения частоты возникновения и снижения размеров последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации объекта предполагаются следующие мероприятия:

- постоянный контроль со стороны государственных надзорных органов за содержанием в исправности зданий, сооружений и коммуникаций;

- своевременное техническое обслуживание, проведение текущих и плановых ремонтов;

- контроль выполнения правил противопожарной и промышленной безопасности.

Выполнение инженерно-технических мероприятий, разработанных в данном рабочем проекте, позволит сохранить жизнь и здоровье людей, предотвратить или значительно снизить ущерб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. № 103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в ред. от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. N123-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ.

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля 2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов» от 02.02.1998 № 142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998г. № 1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных выработках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 11 - 112 - 2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС,М.1996;

Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектированных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство по составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985 г.).

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. –М, МРР РФ №244 от 26.05.2011 г.

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные термины и определения.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Градостроительная деятельность - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений (по № 73-ФЗ).

Градостроительная документация - документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 73-ФЗ).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных й культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по № 28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения, и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация) - территория Российской Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ).

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Рассредоточение рабочих и служащих - комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации - вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники 'и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

Сигналы оповещения гражданской обороны -это условные сигналы, передаваемые по системе оповещения и являющиеся командами для осуществления определенных мероприятий и действий (своевременно предупредить население о возникновении непосредственной опасности и необходимости принятия мер защиты )

Установлены следующие сигналы ГО: "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", "ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА", "ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ", "РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ", "ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА", "ЯДЕРНАЯ ОПАСНОСТЬ"

Наименование сигнала   Внимание Всем !

Порядок оповещения            Для оповещения населения в случае: -воздушного и ракетного нападения; -возникновения ЧС с выбросом радиоактивных и активных химически опасных веществ; -угроза прорыва гидродинамических сооружений и иных ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей. Сигнал подается оперативным дежурным органа ГОЧС области (города, района)

Средства подачи сигналов  Прерывистое звучание электросирен (СЦО) и промышленных гудков

Действия по сигналам оповещения Включить радио, теле- и радиотрансляционные приемники и прослушать информацию органа ГОЧС. Действовать в соответствии с рекомендациями органа ГОЧС

Наименование сигнала   Воздушная тревога

Порядок оповещения Подается для предупреждения всего населения о возникшей угрозе поражения.

Средства подачи сигналов  Используются: электросирены, местное радиовещание, телевидение. Сигнал может дублироваться прерывистыми гудками предприятий, тепловозов, других средств передвижения.

Действия по сигналам оповещения Услышав звучание сирены необходимо включить радио (телевидение) и прослушать передаваемую информацию. -выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай должностной инструкцией; отключить наружное и внутреннее освещение, газ, нагревательные приборы; взять средства защиты; укрыться в защитном сооружении.

Наименование сигнала    Отбой воздушной тревоги

Порядок оповещения Подается для оповещения населения о том, что угроза поражения миновала.

Средства подачи сигналов  Сигнал доводится по радио- и телевизионной сетям. Он может дублироваться по местным радиотрансляционным сетям и с помощью передвижных громкоговорящих установок.

Действия по сигналам оповещения  После подачи этого сигнала население действует в соответствии со сложившейся обстановкой.

Наименование сигнала   Радиационная опасность (Атом-555)

Порядок оповещения Обнаруживший наличие РВ докладывает об этом командиру (начальнику) и по его указанию объявляет сигнал "Радиационная опасность"

Средства подачи сигналов  Серия ракет красного огня. Флаги белого цвета, красные фонари. Редкие удары в колокол в течение 5 минут. Голосом по телефону "Атом" Прерывистое гудение автоматических сирены.

Действия по сигналам оповещения  Немедленно надеть противогаз или респиратор, чулки, перчатки, общевойсковой плащ ОП-1 в виде "плаща" и продолжать выполнение боевой задачи. Укрытия занимать по команде командира.

Порядок оповещения Для оповещения населения подается при выявлении начала радиоактивного заражения или при угрозе радиоактивного заражения в течении ближайшего часа.

Средства подачи сигналов  Сигнал доводится до населения по радио- и телевизионным сетям. В речевом сообщении доводится информация о наиболее угрожаемых районах и краткие рекомендации о принятии мер защиты.

Действия по сигналам оповещения  Каждому жителю необходимо: надеть противогаз (респиратор, ватно-марлевую повязку), взять документы, предметы первой необходимости, запас продуктов; укрыться в ближайшем укрытии. Если обстоятельства вынуждают укрыться в квартире или другом помещении, то провести работу по герметизации этого помещения. Выход из убежищ (укрытий, помещений) разрешается только по распоряжению органов ГО.

Наименование сигнала   Химическая тревога (Газы-444)

Порядок оповещения Обнаруживший наличие ОВ немедленно объявляет сигнал "Химическая тревога" и только после этого докладывает командиру (начальнику) о наличии ОВ.

Средства подачи сигналов  Ракета СХТ, Серия ракет желтого огня Флаги и фонари желтого цвета, Частые удары в колокол в течение 3 мин., Голосом по телефону "Газы", Непрерывное гудение сирены.

Действия по сигналам оповещения Немедленно надеть противогаз, чулки, перчатки, общевойсковой плащ ОП-1 в виде "комбинезона" и продолжать выполнение боевой задачи. Укрытия занимать по команде командира, а противогаз снимать по команде после определения с помощью ВПХР наличия ОВ

Порядок оповещения Для оповещения населения подается при обнаружении химического или бактериологического заражения или угрозе заражения.

Средства подачи сигналов Сигнал доводится до населения по радио- или телевизионной сети. Он может дублироваться с помощью передвижных громкоговорящих установок. В речевом сообщении указываются границы очагов заражения, объявляется о введении карантина или обсервации.

Действия по сигналам оповещения Каждому необходимо быстро надеть противогаз, другие средства индивидуальной защиты, и укрыться в защитном сооружении Без команды органов ГО покидать защитные сооружения и снимать средства защиты запрещается. В дальнейшем население действует по указанию администрации и органов ГО.

Наименование сигнала Ядерная опасность (Зарево-333)

Порядок оповещения При получении информации об обнаружении летящих самолетов или ракет противника немедленно по всем каналам связи объявляется сигнал "Ядерная опасность"

Средства подачи сигналов Серия ракет зеленого огня. Флаги, фонари зеленого цвета. Голосом по телефону "Зарево" Прерывистое гудение сирены в течении 5 минут.

Действия по сигналам оповещения Немедленно уйти в укрытие и находиться там до "отбоя" ядерной опасности

Наименование сигнала   Воздушная тревога

Порядок оповещения Подается для предупреждения всего населения о

Средства подачи сигналов Используются: эл.сирены, местное радио, TV

Действия по сигналам оповещения Услышав звучание сирены необходимо включить радио (телевидение')