ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24.10.2025 г № 24/1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ГУП КК «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

РЭУ «ЕЙСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА И СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2026-2030 ГОДЫ (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Заказчик инвестиционной программы:

Администрация Ейского городского поселения муниципального образования Ейский район.

- Разработчик инвестиционной программы:

ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

- Основания для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Минстроя РФ от 04 апреля 2014года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения администрации МО Ейский район, администрации Ейского городского поселения Ейского района.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения, приведённых в приложении № 1 и № 2 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации, развитию, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и централизованной системы водоотведения на 2026 – 2030 годы в соответствии с приложением № 3 и № 4 к настоящему техническому заданию, с описанием и указанием места расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также с указанием основных технических характеристик до и после реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерством экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

- возмещение убытков, связанных с ухудшением качества земель в результате деятельности, временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

- расходы на содержание службы заказчика-застройщика;

-расходы, связанные с заключением и исполнением договоров на подключение (в т.ч. общехозяйственные).

Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источники финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей.

Перечень объектов капитального строительства абонентов и подключаемых нагрузок к централизованным системам водоснабжения предусмотреть в соответствии с приложением № 5 и № 6.

- СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается ГУП КК «Кубаньводкомплекс» для РЭУ «Ейский групповой водопровод» (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения) с учетом обеспечения сроков утверждения инвестиционной программы органом регулирования не позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы.

- ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в срок, установленный техническим заданием, направляет на согласование в администрацию Ейского городского поселения Ейского района проект инвестиционной программы                                 РЭУ «Ейский групповой водопровод» (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения).

2. Органы местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района в течении 5 рабочих дней рассматривают инвестиционную программу на предмет ее соответствия техническому заданию в части предложенных мероприятий.

3. По требованию органов местного самоуправления разработчик Инвестиционной программы в срок, предусмотренный законодательством, предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения, орган местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы.

5. После согласования проекта инвестиционной программы организацией в срок до 30 августа 2025 года, документ направляется на утверждение в орган регулирования субъекта Российской Федерации – департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы  ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения* | ед./км | 1,1 | 1,04 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе** | кВт*ч/м3 | 0,2289 | 0,2289 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке*** | % | 45,8000 | 33,2800 |

*Показатель рассчитан с учетом фактических данных по магистральным и разводящим водоводам.

**Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг холодного водоснабжения.

*** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем

водоотведения на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества сточных вод |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения | % | 62,5 | 62,5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год* | ед./км | 12,38 | 10,99 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе** | кВт*ч/м3 | 0,7178 | 0,7178 |

*Показатель рассчитан с учетом фактических данных по магистральным и разводящим водоводам.

**Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг холодного водоснабжения.

*** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (с учетом перечня мероприятий, предусматривающего капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения)

на 2026 - 2030 гг.

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Объемные показатели | Срок реализации мероприятия, год | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» (разводящие сети) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дизель-генераторной установки (агрегат № 1 (Р-100кВт), на ВНС-4 го подъема "Район" ул.Плеханова,16 | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения*-0,99 ед/км | Прибыль |  |
| 2 | Установка дизель-генераторной установки на ВНС-4 го подъема Город ул.Баррикадная1 | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения*-0,99 ед/км | Прибыль |  |
| 3 | Установка дизель-генераторной установки (Р-150 кВт) на ВНС "Военный городок" ул.Калинина,279/6 | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения*-0,99 ед/км | Прибыль |  |
| 4 | Реконструкция системы электроснабжения (проектирование, демонтаж, установка, пусконаладка) РУ-6кВ ТП-138п ВНС-4 го подъема г. Ейск ул. Баррикадная, 1. | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 5 | Замена частотно-регулируемого привода Р-132 кВт насосного агрегата № 1 (демонтаж, установка, пусконаладка) на ВНС-4 го подъема г. Ейск ул. Баррикадная, 1 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 6 | Установка насосного агрегата № 7 "КЭЧ" Р-90 кВт Д320-70 с запорной арматурой на ВНС-4 го подъема г. Ейск ул. Баррикадная, 1 | 1 шт. | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |
| 7 | Реконструкция системы управления насосными агрегатами №1,2,3 (демонтаж, установка, пусконаладка) на ВНС 4-го подъема "Район ул.Плеханова,16 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 8 | Установка системы дозирования гипохлорита на ВНС "Военный городок" ул.Калинина,279/6 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды-0,05% | Прибыль |  |
| 9 | Замена запорной арматуры Ду-300 мм с электроприводом, монтаж системы электроснабжения и управления электропривода на ВНС "Военный городок" ул.Калинина,279/6 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 10 | Замена насосного агрегата № 1 и № 2 К-20/30 Р-4кВт ВНС "Александровка" с установкой щита управления с ПЧ, заменой кабельной линии и ПЗА, замена насосного агрегата № 3 К-90/85 Р-37кВт с установкой щита управления с ПЧ, заменой кабельной линии и ПЗА, установка частотно-регулируемого привода на насосные агрегаты № 4, № 5 на ВНС "Александровка" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 11 | Установка системы дозирования гипохлорита натрия на ВНС "Александровка" | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды-0,05% | Прибыль |  |
| 12 | Установка прибора учета тепловой энергии на ВНС-4 го подъема г. Ейск ул. Баррикадная, 1. | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 13 | Установка прибора учета тепловой энергии Хлораторная на ВНС -4 го подъема "Город", ул.Баррикадная,1. | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 14 | Установка прибора учета тепловой энергии на ВНС "Военный городок" ул.Калинина,279/6 | 1 шт | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 15 | Реконструкция водопроводной сети п-к Большелугский (подача на поселок) от магистрального водопровода В-III ВК 9 ПК-0 до ВК ПК16+95 «Водомерный». протяженность 1790 м. | 1790 м | 2026-2030 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 16 | Реконструкция водопроводной сети г. Ейск по ул. Р. Люксембург от ул. Ростовская до ул. Нижнесадовой, протяжённостью 1180 м. | 1180 м | 2026-2030 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 17 | Реконструкция водопроводной сети Ейский район п-к Воронцовка по ул. Красноармейской от ул. Юбилейной до ул. Полевой протяжённостью 993 м. | 993 м | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,99 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 18 | Реконструкция водопроводной сети в п. Степной по ул. Советов между ул. Ленина и ул. Калинина протяженностью 340 м. | 340 м | 2026-2030 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 19 | Реконструкция водопроводной сети Ейский район п-к Воронцовка по ул. Свердлова от ул. Мира до ул. Морской протяжённостью 543 м. | 543 м | 2026-2030 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 20 | Реконструкция водопроводной сети г. Ейск по ул. Одесская от ул. Ростовская до ул. Безымянная, протяженностью 1692 м. | 1692 м | 2026-2030 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 21 | Реконструкция системы электроснабжения ВНС хлораторной 4-ого подъема "Город" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 22 | Реконструкция системы управления задвижкой насосной станции ВНС "Александровка" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 23 | Реконструкция фасада и кровли здания ВНС Александровка | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 24 | Реконструкция водопроводной сети г. Ейск по ул. Н. Садовая от ул. К. Либкнехта до ул. Октябрьская протяженностью 1100 м | 1100 м | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения*-0,99 ед/км | Плата за подключение |  |
| 25 | Реконструкция водопроводной сети г. Ейск по ул. Труда от ул. Б. Хмельницкого до ул. Армавирской протяжённостью 397 м. | 397 м | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения*-0,99 ед/км | Плата за подключение |  |
| 26 | Реконструкция водопроводной сети Ейский район п-к Воронцовка по ул. Набережная от пер. Краснофлотский до ул. Юбилейная протяжённостью 775 м. | 775 м | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,99 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-33,28% | Плата за подключение |  |
| 27 | Реконструкция фасада и кровли здания ВНС ул. Калинина 279/6 | 1шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 28 | Реконструкция фасада и кровли здания ВНС ЦРБ ул. Энгельса 145 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 29 | Реконструкция системы отопления ВНС 4-го подъема, ул. Баррикадная,1 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 30 | Строительство сети водопровода Ду 100 мм протяжённостью 1800 метров в с. Кухаривка, новый микрорайон в границах улиц Ленина, Шоссейная, Кленовая, Ейская | 1800 м | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |
| 31 | Реконструкция кровли здания ВНС п.Широчанка, ул. Якира | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,2 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 32 | Строительство водопроводной сети Ду-160 мм, протяженностью 830 метров в г. Ейске новый микрорайон, район ул. Ивановская, ул. Чайковского | 830 м | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |
| 33 | Строительство водопроводной сети Ду-110 мм протяженностью 380 метров, х. Приазовка, по ул. Дорожная, переулок Семейный | 380 м. | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |
| 34 | Строительство водопроводной сети Ду-110 мм, протяженностью 718 метров с. Александровка, новый микрорайон ул. Остапенко, ул. Восточная, ул. Кубанская | 718 м | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |
| 35 | Строительство водопроводной сети Ду-300 мм, протяженностью 310 метров, г.Ейск по ул.Шевченко от ул.Р.Люксембург до ул.Октябрьская | 310 м | 2026-2030 | Обеспечение подключения перспективных абонентов | Плата за подключение |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (с учетом перечня мероприятий, предусматривающего капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения)

на 2026 - 2030 гг.

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Объемные показатели | Срок реализации мероприятия, год | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» (разводящие сети) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена турбовоздуходувки №2 ТВ-80-1,6 с частотным преобразователем, запорной арматурой с мотором-редуктором «Блок воздуходувок» на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 2 | Установка дизель генератора мощностью 360 кВт для резервного питания насосно-воздуходувной станции на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 3 | Установка дизель генератора мощностью 360 кВт для резервного питания на КНС "Промзона" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 4 | Реконструкция канализационной сети на территории ОСВО Ду 250 мм протяженностью 540 м | 540 м | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Плата за подключение |  |
| 5 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Ленина от ул. Ростовской до ул. Свердлова Ду 315 мм, протяженность 485 м. | 485 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 6 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск Ду 315 по ул. Пушкина от ул. Мира до ул. Советов протяжённостью 460 метров | 460 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 7 | Замена турбовоздуходувки №3 ТВ-80-1,6 с частотным преобразователем, запорной арматурой с мотором-редуктором «Блок воздуходувок» на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Плата за подключение |  |
| 8 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Гоголя от жилого дома №303 до ул. Орловской Ду 225 мм протяженностью 112 м | 112 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 9 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Свердлова от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина Ду 225 мм, протяженность 327 м. | 327 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 10 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Мира от ул. Янышева до ул. Коммунаров Ду225мм протяженностью 243 м. | 243 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 11 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Победы от ул. Ленина до ул. Энгельса Ду 400 мм, протяженность 150 мм. | 150 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 12 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Энгельса от ул. Победы до ул. Советов Ду400мм протяженностью 152,4 м. | 152 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 13 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Свердлова от ул. Орловской до ул. Харьковской Ду315мм протяженностью 188 м. | 188 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 14 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Одесская от ул. Мира до ул. Советов Ду 355 мм, протяженность 460 м. | 460 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 15 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 0,5 т с высотой подъема 8 м на дренажной насосной станции ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 16 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 0,5т с высотой подъема 8м на станции Сырого осадка ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1шт | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 17 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 2т с высотой подъема 6м на хлораторной ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 18 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 2т с высотой подъема 4 м склад на хлораторной ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 19 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 2т с высотой подъема 8м на воздуходувно-насосная компрессорный зал ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1шт | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 20 | Установка тельфера электрического грузоподъемностью 2т с высотой подъема 8м на воздуходувно-насосная машинный зал ОСВО, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 21 | Замена насосного оборудования (СМ 100-65-250—4 эл.дв.7,5 кВт-2 шт) на КНС «Московская» | 2 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 22 | Замена насосного оборудования СМ 200-150-400а-4 с электродвигателем 90 кВт 2 шт. на КНС «Кирпичики» | 2 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 23 | Замена насосного оборудования (СД 250/22,5б эл. дв. 22 кВт- 2 шт.) на КНС №7 | 2 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 24 | Замена насосов консольных типа 1,5К-6 – 2шт., системы охлаждения воздуходувок с устройством автоматики «Блок воздуходувок» на ОСВО. | 2 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Плата за подключение |  |
| 25 | Замена насоса гидроэлеватора №2 типа СД 160/45, задвижка Ду-150 мм 30ч6бр -2 шт. Станция «Сырого осадка» на ОСВО | 2 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 26 | Установка насосного оборудования (СМ 150-125-315а-4 эл. двигатель 30 кВт-2 шт.) на КНС «Морская» | 2 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Плата за подключение |  |
| 27 | Реконструкция фасада и кровли здания КНС "Дренажная" на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 28 | Реконструкция фасада здания конторы лаборатории на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 29 | Реконструкция трансформаторной подстанции, литер К ТП-143п на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 30 | Реконструкция системы электроснабжения КНС №2 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 31 | Реконструкция системы электроснабжения КНС "Промзона" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 32 | Реконструкция системы электроснабжения КНС "Широчанка" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 33 | Реконструкция системы электроснабжения КНС "Сырой осадок" на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 34 | Реконструкция системы электроснабжения КНС "Специнтернат" | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе 0,6675 кВт*ч/м3 | Прибыль |  |
| 35 | Реконструкция внутренней отделки здания конторы лаборатории на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 36 | Реконструкция пожарной лестницы здания конторы лаборатории на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 37 | Реконструкция фасада, кровли здания КНС, ул.Седина,53/4А | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 38 | Реконструкция фасада, кровли здания КНС «Песчаная коса», ул. Пляжная, 2ж | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 39 | Реконструкция фасада, кровли здания КНС «Широчанка», ул. Южная, 13/1 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 40 | Реконструкция фасада, кровли здания КНС, ул.Морская,267/2 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 41 | Реконструкция фасада, кровли здания КНС, ул. Кирпичная, 13/1 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 42 | Реконструкция фасада, кровли КНС "Центральная", ул. Железнодорожная, 35/1 | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 43 | Реконструкция фасада, кровли КНС "Сырой осадок" на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 44 | Реконструкция фасада, кровли здания блока воздуходувок на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 45 | Реконструкция канализационной сети г. Ейск по ул. Московская от ул. Бердянская до ул. Железнодорожная, Ду 400 м, 195 м. | 195 м | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 46 | Реконструкция фасада, кровли здания Метантенков на ОСВО | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |
| 47 | Реконструкция канализационной сети г. Ейска по ул. Кирпичная от ул. Щорса до КНС «Кирпичная», Ду 300 мм протяженностью 270 метров | 270 м. | 2026-2030 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 12,2 ед/км | Плата за подключение |  |
| 48 | Реконструкция фасада, кровли здания, замена насосных агрегатов КНС п.Краснофлотский, ул. Центральная, 33 | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой систем водоотведения 60% | Прибыль |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250,0 м3/сут.

по водоснабжению

| № п/п | Год подключения | Наименование абонента | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подклю-чаемая нагрузка, м3/сут. | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Жилая застройка | ХВС | 50 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4. | Разводящие сети Ейского района |
| 2 | 2026 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Юридические лица. | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4. | Разводящие сети Ейского района |
| 3 | 2026 | г. Ейск Жилая застройка | ХВС | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 4 | 2026 | г. Ейск. Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 5 | 2026 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ХВС | 166 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 6 | 2027 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Жилая застройка | ХВС | 50 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 7 | 2027 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Юридические лица. | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 8 | 2027 | г. Ейск, жилая застройка | ХВС | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 9 | 2027 | г. Ейск. Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 10 | 2027 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ХВС | 166 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 11 | 2028 | Ейский район Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский).) Жилая застройка | ХВС | 50 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 12 | 2028 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 13 | 2028 | г. Ейск. Жилая застройка | ХВС | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 14 | 2028 | г. Ейск. Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 15 | 2028 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ХВС | 166 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 16 | 2029 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Жилая застройка | ХВС | 50 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 17 | 2029 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 18 | 2029 | г.Ейск. Жилая застройка | ХВС | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 19 | 2029 | г. Ейск. Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 20 | 2029 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ХВС | 166 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 21 | 2030 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Жилая застройка | ХВС | 50 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 22 | 2030 | Ейский район (с. Кухаривка, с. Воронцовка, х. Приазовка, с. Красноармейское п. Комсомолец, п. Симоновка с. Александровка, п. Степной, п. Садовый, х. Яснопольский). Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети Ейского района |
| 23 | 2030 | г. Ейск. Жилая застройка | ХВС | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 24 | 2030 | г. Ейск. Юридические лица | ХВС | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 25 | 2030 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ХВС | 166 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| Итого: 2026-2030 годы: 1680 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Ейского района Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (разводящие водопроводные сети и сети водоотведения)

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250,0 м3/сут.

по водоотведению

| № п/п | Год подключения | Наименование абонента | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | г. Ейск Жилая застройка | ВО | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 2 | 2026 | г. Ейск Юридические лица | ВО | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 3 | 2026 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ВО | 156 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 4 | 2027 | г. Ейск, жилая застройка | ВО | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 5 | 2027 | г. Ейск. Юридические лица | ВО | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 6 | 2027 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ВО | 156 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 7 | 2028 | г. Ейск. Жилая застройка | ВО | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 8 | 2028 | г. Ейск. Юридические лица | ВО | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 9 | 2028 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ВО | 156 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 10 | 2029 | г. Ейск. Жилая застройка | ВО | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 11 | 2029 | г. Ейск. Юридические лица | ВО | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 12 | 2029 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ВО | 156 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 13 | 2030 | г. Ейск. Жилая застройка | ВО | 100 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 14 | 2030 | г. Ейск. Юридические лица | ВО | 10 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| 15 | 2030 | г. Ейск микрорайон «Красная Звезда» | ВО | 156 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | Разводящие сети г. Ейска |
| Итого: 2026-2030 годы: 1 330 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин